ООО «СтройПроектКонсалтинг»

Договор: №20/05-18/ГП от 20.05.2018 г.

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНEРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК СЕВЕРНЫЙ»

Положение о территориальном

планировании

Том II

г. Белгород 2018 г.

##### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА I I

##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

|  |  |  |  |  |  |  | стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Раздел |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Состав проектных материалов |  |  |  | 4 |
|  | 1.2 |  | Общее положение |  |  |  | 5 |
|  | 1.3 |  | Цели и задачи территориального планирования |  |  |  | 9 |
|  | 1.4 |  | Основные этапы градостроительного развития |  |  |  | 11 |
|  | 1.5 |  | Экономическое развитие, изменение численности населения и трудовых ресурсов |  |  |  | 17 |
| 2 Раздел |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  | Основные мероприятия по развитию и реконструкции жилых территорий |  |  |  | 35 |
|  | 2.2 |  | Мероприятия по развитию общественных территорий и общественного центра |  |  |  | 41 |
|  | 2.3 |  | Основные мероприятия по развитию рекреационных зон и зон отдыха |  |  |  | 58 |
|  | 2.4 |  | Основные мероприятия по развитию и реорганизации производственных территорий |  |  |  | 62 |
|  | 2.5 |  | Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры |  |  |  | 67 |
|  |  | 2.5.1 |  |  | Внешний транспорт. Автомобильные дороги. |  | 68 |
|  |  | 2.5.2 |  |  | Транспортная инфраструктура городского поселения |  | 72 |
|  |  | 2.5.3 |  |  | Развитие сети пассажирского транспорта |  | 75 |
|  | 2.6 |  | Основные мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры |  |  | 78 |  |
|  |  | 2.6.1 |  |  | Развитие системы водоснабжения | 80 |  |
|  |  | 2.6.2 |  |  | Развитие системы канализации | 83 |  |
|  |  | 2.6.3 |  |  | Развитие системы ливневой канализации | 85 |  |
|  |  | 2.6.4 |  |  | Развитие системы теплоснабжения | 85 |  |
|  |  | 2.6.5 |  |  | Система электроснабжения | 86 |  |
|  |  | 2.6.6 |  |  | Развитие системы газоснабжения | 91 |  |
|  | 2.7 |  | Основные мероприятия по улучшению состояния окружающей среды |  |  | 93 |  |
|  | 2.8 |  | Основные мероприятия по комплексному благоустройству территории городского поселения |  |  | 95 |  |
|  | 2.9 |  | Основные мероприятия по совершенствованию и развитию городской планировочной и архитектурно-пространственной структуры городского поселения |  |  | 96 |  |
|  | 2.10 2.11 |  | Мероприятия по охране объектов культурного наследия Первоочередные мероприятия по реализации генерального плана поселка Северный |  |  | 99 103 |  |
| Приложение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 3.2 3.3 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения «Поселок Северный». Карта функциональных зон городского поселения «Поселок Северный». Карта границ городского поселения «Поселок Северный». |  |  |  |  |

1 РАЗДЕЛ

1.1 Состав проектных материалов:

| Том I | Материалы по обоснованию проекта генерального плана городского поселения «Поселок Северный» CD-диск с материалами для согласования и публикации |  |
| --- | --- | --- |
| Альбом I | Графические материалы по обоснованию проекта генерального плана городского поселения «Поселок Северный» |  |
| 1.1 | Схема размещения проектируемой территории в структуре поселения. М 1:25000 |  |
| 1.2 | Схема современного использования территории и планировочных ограничений. М 1:5000 |  |
| 1.3 | Схема комплексной оценки территории. М 1:5000 |  |
| 1.4 | Предложения по территориальному планированию. Схема функционального зонирования. М 1:5000 |  |
| Том II | Генеральный план городского поселения «Поселок Северный» Положения о территориальном планировании |  |
| Альбом II | Положения о территориальном планировании (графические материалы) |  |
| 2.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения «Поселок Северный». М 1:5000 |  |
| 2.2 | Карта функциональных зон городского поселения «Поселок Северный». М 1:10000 |  |
| 2.3 | Карта границ городского поселения «Поселок Северный». М 1:10000 |  |

1.2. Общие положения

Проект внесения изменений в генеральный план городского поселения «Поселок Северный» выполнен на основании заключения комиссии по Правилам землепользования и застройки при администрации Белгородского района от 06.04.2018 г., по обращению Салагаева А.С, с целью строительства автотехцентра.

Внесение изменений в генеральный план городского поселения «Поселок Северный» продиктовано новыми приоритетами социально-экономического развития городского поселения.

Проектом внесения изменений в генеральный план городского поселения «Поселок Северный» предусматривается расширение границы функциональной зоны «объекты придорожной инфраструктуры и малого бизнеса» за счет включения земельного участка, по адресу: Белгородский район, п. Северный, расположенного в кадастровом квартале 31:15:0406001, площадью 2283 кв.м., с координатами:

| X | Y |
| --- | --- |
| 403220.38 | 1326119.28 |
| 403243.74 | 1326163.20 |
| 403196.63 | 1326173.21 |
| 403187.69 | 1326173.83 |
| 403182.28 | 1326127.95 |
| 403220.38 | 1326119.28 |

Договор на выполнение работ №20/05-18/ГП от 20.05.2018 г.

Заказчик: Салагаев А.С..

Исполнитель: ООО «СтройПроектКонсалтинг»

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план осуществлена в соответствии с требованиями статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Земельного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Жилищного кодекса  Российской Федерации, от 29.12.2004 №188-ФЗ, а также региональным и местным нормативам градостроительного проектирования:

В проекте также учтены требования следующих строительных норм и правил и санитарных норм и правил: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов" от 26.05.2011 г. №244, САНПИН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий», СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», законом Белгородской области «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области», принят Белгородской Думой 28 июня 2007г., СанПиН 2.1.4.1110 «Закон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В проекте учтены требования приоритетных национальных проектов – «Здоровье», « Доступное комфортное жилье – гражданам России», «Социальное развитие села до 2010 года»,  Постановление губернатора Белгородской области №231 от 31.12.2003 г. «О стратегии развития жилищного строительства на территории Белгородской области до 2010 года».

1.3. Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план городского поселения «Поселок Северный» определяет базовые принципиальные основы его перспективного развития на определенный расчетный срок до 2032 г. При этом в проекте генерального плана решаются различные задачи, отражающие социальные установки общественно-политического строя, особенности хозяйственного уклада и состояние экономики, технические возможности реализации проекта. В новых политических и социально-экономических условиях  генеральный план разрабатывается как стратегия развития поселка, построенная на балансе государственных, общественных и частных интересов. Существенное влияние на разработку планировочных решений оказывает действие новых требований законодательства в области градостроительства, совершенствование земельных отношений, упорядочение прав собственности и другие правовые нормы гражданского общества.

Основными целями территориального планирования является  разработка генерального плана городского поселения «Поселок Северный» Белгородского района Белгородской области и создание дальнейших планировочных возможностей, которые должны способствовать:

- улучшению условий жизнедеятельности населения поселка, улучшению экологической обстановки, эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, сохранению историко-культурного и природного наследия, обеспечению устойчивого градостроительного развития поселения;

- решению стратегических проблем и оперативных вопросов планирования развития поселения с учетом особенностей и проблем пространственной организации ее территории;

- взаимному согласованию интересов поселения в сфере градостроительной деятельности с соответствующими интересами муниципальных образований области;

- градостроительному регулированию использования территории поселения и связанной с ней недвижимости административно-правовыми и экономическими способами; снижение факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В итоге, основная цель должна способствовать достижению устойчивого развития территории поселения на основе его согласованного планирования на всех территориальных уровнях управления территории поселения, с учетом сохранения благоприятной среды жизнедеятельности для существующего и будущих поколений и обеспечения благоприятных условий социального и экономического развития общества.

К числу основных задач, которые решаются при разработке генерального плана относятся:

-прогнозирование численности населения поселка Северный на расчетный срок;

- поиск территориальных ресурсов развития поселка, в том числе и за пределами его существующих границ;

- оздоровление окружающей среды;

- подготовка предложений по более эффективному использованию территорий с выносом отдельных предприятий;

-совершенствование инженерной и транспортной систем поселка.

- развития опорного пространственного каркаса поселения;

- планировочного районирования территории поселения;

- планировочного зонирования территории поселения;

- мер восстановления, сохранения и использования (охрана) и воспроизводство потенциала биосферных ресурсов;

- развития социальной и производственной инфрастуктуры как основы использования современных технологий;

- развития рекреационно-туристической инфрастуктуры поселения.

Системное представление и учет объективных закономерностей развития территории предполагает анализ влияющих на ее развитие взаимосвязей в системах:

- иерархий пространственных и организационных структур;

- образующих пространственные структуры (структурообразующих) факторов;

- образующих среду обитания граждан (средообразующих) факторов;

- взаимодействия «структурообразующих» и «средообразующих» факторов;

- взаимодействия внешних и внутренних факторов.

Планировочное представление территории рассматривается как:

- пространственный каркас, как структурообразующая материальная  основа поддержания целостности и развития территории (система ее планировочных центров и осей);

- зонирование, как распределение территории по основным сочетаниям ее качеств как среды жизнедеятельности граждан, основные сочетания видов ее использования, основные сочетания характеристик обеспеченности ее использования и развитие поступающими извне ресурсами; сочетание характеристик внешних воздействий на условия использования территории;

- зонирование, как пространственное распределение характеристик ее экономической ценности и инвестиционной привлекательности.

- зонирование, как пространственное распределение административно-правовых ограничений пользования территорией.

1.4. Основные этапы градостроительного развития

К началу образования Белгородской области в 1954 году поселок Северный по административному делению входил в Ериковский сельский совет и являлся отделением совхоза «Белгородский».

В территориальном отношении поселок представлял собой жилую и производственную зоны. Производственные здания сосредотачивались в северо-западной части поселка на единой площадке, удаленной от жилой зоны на нормативном санитарном разрыве. Жилая зона сосредотачивалась в юго-восточной части поселка с меридиональным направлением улиц, соподчиненным автомагистрали Москва – Симферополь. Общая площадь территории поселка составляла около 75 га. Численность населения – 300 чел.

В 60 – 70 г.г. в сложившихся условиях концентрации производственных комплексов сельскохозяйственного назначения (ферма нетелей колхоза «Красный Октябрь», Белгородская птицефабрика, Белгородское «Госплемобъединение») возникла необходимость объединения ведомственного расселения на базе пос. Северный. С образованием в нем поселкового Совета с административно-деловыми и общественными организациями. По административному делению часть жителей поселка Северный  (совхоза «Белгородского» и  «Госплемобъединения») входила в Ериковский сельский Совет, а жители колхоза «Красный Октябрь», работники птицефабрики и строительных организаций ОМКС входили в Беломестненский сельский Совет.

Поселок стал быстро расти за счет естественного и механического прироста населения. Отдельные части жилой территории развиваются автономно и застраиваются по ведомственному признаку. Площадь территории поселка к середине 70-х годов увеличилась незначительно, т.к. новое строительство велось за счет уплотнения существующей жилой застройки, и достигла 110 га.

Застройка организована группами 2-3-х этажных жилых зданий первых серий панельного домостроения и развивается вдоль автомагистрали Москва - Симферополь в сторону существующих производственных построек. Численность населения к концу 70-х годов достигла 600 человек. Строительство зданий общественного назначения носило разрозненный характер и не привело к формированию единого общественного центра поселка.

В 1977 году институтом «Белгородгражданпроект» был разработан проект планировки и застройки  поселка Северный, колхоза «Красный Октябрь» Белгородского района. На тот период времени из административно-общественных зданий в поселке имелись: контора совхоза кооперированная с магазином товаров повседневного спроса и столовой на 35 мест и начальная школа на 42 места.

В 1981 году институтом «Росгипрониисельстрой» Белгородский филиал  разрабатывается корректировка проекта планировки и застройки пос. Северный, центральной усадьбы совхоза «Белгородский» Белгородского района с проектной численностью населения на 2010 год – 4000 чел. Экономическая база развития поселка основывалась на ускоренном развитии предприятий сельскохозяйственного производства. Численность населения определялась по градообразующим кадрам, занятым в сельскохозяйственном производстве.

Проектом предусматривалось формирование жилой застройки в основном, многоквартирными 4-5-ти этажными секционными домами к востоку от трассы Москва – Симферополь, вокруг общественного центра, ориентированного фронтально в сторону магистрали. Из малоэтажного индивидуального строительства проектом предлагалось размещение двухквартирных жилых домов на свободных участках старой части поселка.

Из общественных зданий проектом предусматривалось строительство торгово-общественного комплекса, дома культуры, музыкальной школы, крытого плавательного бассейна, детского сада на 140 мест, общеобразовательной школы на 624 учащихся.

Однако в процессе осуществления проекта возникла острая необходимость в строительстве новой общеобразовательной школы на 1200 учащихся для нового района. Площадь земельного участка, необходимая для строительства школы, перекрыла территорию, предусмотренную проектом под формирование общественного центра. В сложившихся условиях дефицита территории, на фоне активного жилищного строительства, застройка учреждений социальной инфраструктуры велась с отставанием и имела случайный характер.

К концу 80-х годов проект планировки и застройки поселка был фактически реализован. Общая площадь территории достигла проектной – 135 га, численность населения возросла до 4000 человек.

С начала 90-х годов поселок строился и развивался без разработки последующего генерального плана.

В 2004 году ГУП «Архитектурно-планировочное бюро» был разработан генеральный план поселка Северный на основании задания Управления Архитектуры и Градостроительства администрации Белгородской области с расчетным сроком до 2023 года и  численностью населения на расчетный срок в 19,0 тыс. человек. Генеральный план предусматривал развитие поселка в северном и юго-восточном направлении, путем освоения сельскохозяйственных земель под индивидуальное жилищное строительство, вынос производственных площадок ОПХ «Белгородское», формирование нового общественного центра в западной части поселка, реновация ветхого жилого фонда по ул. Шоссейная.

Генеральный план 2004 года не был утвержден.

В настоящее время поселок Северный расположен в 5 километрах к северо-западу от областного центра г. Белгорода и входит в одно из восьми направлений развития Белгородской агломерации вместе с крупными поселениями Белгородского района: пос. Новосадовый, пос. Разумное, пос. Никольское, пос. Дубовое, пос. Стрелецкое, пос. Юго-Западный.

Площадь городского поселения «Поселок Северный» составляет – 2064,5 га.

Площадь поселка Северный в существующих границах составляет 890,62 га.

Численность населения городского поселения «Поселок Северный» на 1 октября 2007 года составляла 9442 человека.

Численность населения городского поселения «Поселок Северный» на 1 января 2015 года составляет 10138 человек.

Основные градообразующие предприятия в 2007 году:

-ОПХ «Белгородское»

-АОЗТ «Северное»

-ГУП «Госплемобьединение»

В настоящее время ЗАО «Птицефабрика Северная»  прекратила свою деятельность.

На территории бывшего ЗАО «Птицефабрика Северная» и прилегающей к ней территории планируется развитие зон общественно-делового, коммерческого и производственного назначения (дальнейшее развитие промпарка «Северный»).

Действующие предприятия:

- ГУП «Госплемобьединение»

- ОПХ «Белгородское»

- промышленный парк «Северный» и АО «Дирекция по развитию промышленных зон».

На территории поселка расположены:

ООО «Управляющая компания жилищным фондом поселка Северный», 54 предприятий торговли, 5 аптек, 10 предприятий общественного питания, 22 — бытового обслуживания, 5 станций техобслуживания автомобилей, 1 АГЗС, 2 АЗС, которые оказывают услуги жителям поселка.

В 2007 году введена в эксплуатацию подстанция «Северная», по уровню оснащенности одна из самых современных в ОАО «Белгородэнерго».

Жилой фонд поселка общей полезной площади в 2007 году составил – 203276,7 м2, в том числе в общежитии–600м2. Из них:

-индивидуальная застройка - 61120 м 2.

-многоквартирная застройка- 142156,7 м2.

По состоянию на 2015 год на территории поселка расположено 52 многоэтажных жилых дома, (число квартир — 3294) и 1651 индивидуальных жилых домов.

##### Определяющее значение для перспективного развития поселка имеет его выгодное экономико-географическое положение в системе хозяйственных связей г. Белгорода и Белгородской области в целом.

Баланс территорий городского поселения

поселок Северный:

Таблица 1

| Наименование территории | га | % |
| --- | --- | --- |
| Площадь в границах городского поселения поселок Северный | 934 |  |
| Территория жилой застройки |  |  |
| Многоэтажная застройка | 29,5 |  |
| Среднеэтажная застройка | 1,2 |  |
| Малоэтажная застройка усадебного типа | 296,3 |  |
| Ветхий фонд | 0,06 |  |
| Коллективные сады | 340,4 |  |
| Территория общественного центра |  |  |
| Общественные центры: -в т.ч. общеобразовательные школы, ДДУ -учреждения здравоохранения и спортивные сооружения -учреждения культуры и искусства -культовые здания -предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания -административные, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи | 30,6 0,58 2,68 0,04 0,1 1,1 0,26 0,04 |  |
| Ландшафтно-рекреационная территория |  |  |
| Озеленение: в т.ч.уличное озеленение прочее озеленение | 130,72 39,31 89 |  |
| Неудобья (овраги, балки) | 2,41 |  |
| Производственная территория |  |  |
| Территория ОПХ«Белгородское» | 57 |  |
| Склады | 0,94 |  |
| Гаражи для хранения индивидуальных автомобилей | 5,39 |  |
| Территория объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры | 12,97 |  |
| Территория улично-дорожной сети |  |  |
| Магистральная улица регулируемого движения | 2,79 |  |
| Улица в жилой застройке | 37,53 |  |
| Автостоянка | 0,1 |  |
| Зона специального назначения |  |  |
| Кладбища | 5,2 |  |
| Прочие территории |  |  |
| Садово-огородные участки | 340,4 |  |

Из общего количества земель городского поселения:

- земли федеральной собственности – 57 га

- земли субъекта Российской Федерации (областные) – 173,1 га

- земли муниципальной собственности – 2,9 га

- земли частной собственности – 3,8 га

1.5. Экономическое развитие, изменение численности населения и трудовых ресурсов

Городское поселение «Поселок Северный» входит в состав Белгородского района, который является одним из наиболее развитых  в экономическом отношении в Белгородской области. Район граничит с четырьмя районами области – Борисовским, Корочанским, Шебекинским, Яковлевским. Зарубежным соседом является суверенная Украина. На протяжении ряда лет в Белгородском районе осуществляется экономическая и социальная политика, направленная на экономический рост и улучшение качества жизни населения. В результате сложилась устойчивая тенденция ежегодного прироста основных экономических показателей.

Расположен в 2 км к северу от Белгорода по обеим сторонам автомагистрали М2 Москва—Симферополь. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Беломестное на линии Москва — Севастополь 5 км к востоку.

Поселок Северный входит в одно из восьми направлений развития Белгородской агломерации вместе с крупными поселениями Белгородского района: пос. Новосадовый, пос. Разумное, пос. Никольское, пос. Дубовое, пос. Стрелецкое, пос. Юго-Западный.

Площадь городского поселения «Поселок Северный» составляет – 2064,5 га.

Площадь поселка Северный в существующих границах составляет 890,62 га. (границы городского поселения «Поселок Северный» и населенного пункта п. Северный приведена в соответствие с документом «Карта (план) границы п. Северный городского поселения «Поселок Северный» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области, выполненного ООО «Белгородземпроект» в 2015 году).

Численность населения городского поселения «Поселок Северный» на 1 января 2015 года составляет 10138 человек.

С северо-восточной и западной стороны к поселку вплотную примыкают коллективные сады жителей г. Белгорода.

На территории городского поселения расположены:

ГУП «Госплемобьединение», ОПХ «Белгородское», промышленный парк «Северный» и АО «Дирекция по развитию промышленных зон», 54 предприятий торговли, 4 аптеки, 5 предприятия общественного питания, 22 предприятия бытового обслуживания, 5 станций техобслуживания автомобилей, 1 АГЗС, 2 АЗС, которые оказывают услуги жителям поселка.

Численность населения в поселке Северный имеет тенденцию стабильного увеличения за счет естественного и механического прироста. Выгодное  экономико-географическое расположение поселка, близость к областному центру, к транспортным коммуникациям  и местам приложения труда делают его привлекательным для населения и инвесторов.

Стратегические перспективы и направления развития поселка должны определяться дальнейшим развитием и совершенствованием сложившегося социально-экономического комплекса, дальнейшей его интеграцией со своим ближайшим окружением в составе Белгородской агломерации.

Основными направлениями экономического развития поселка Северный являются сельское хозяйство, промышленное производство, сфера обслуживания, малое предпринимательство, привлечение внешних и внутренних инвестиций в промышленный и аграрный сектор экономики, что позволит провести реконструкцию предприятий и повысить конкурентоспособность местных производителей.

Согласно концепции развития Белгородской агломерации, Северное направление с центром в поселке Северный будет ориентировано на транспортно-коммуникационную специализацию.

В настоящее время ЗАО «Птицефабрика Северная»  прекратила свою деятельность на территории городского поселения «поселок Северный».

В проекте генерального плана поселка Северный предусматривается вынос производственных площадок ОПХ «Белгородское» и  АОЗТ «Красный Октябрь», что может сократить количество рабочих мест для самого поселка Северный.

Высвобождаемые для развития градостроительной деятельности территории планируется использовать для размещения жилых зон, зон общественно-делового, коммерческого и производственного назначения (дальнейшее развитие промпарка «Северный»).

Предусматривается размещение новых производств на свободных территориях к югу от поселка вдоль основных транспортных магистралей. Развитие новых производств, инициируемых предпринимателями, должно происходить в рамках существующих для данной территории ограничений.

Основные прогнозные параметры социально-экономического развития поселка  принимаются исходя из следующего:

- оптимистичных тенденций естественного прироста населения и ускоренного механического прироста.

- опережающего развития социальной сферы – сферы обслуживания населения.

- продолжающееся формирование Белгородской агломерации и дальнейшей интеграцией г. Белгорода с его пригородной зоной. Перспективная численность маятниковых мигрантов из Белгородского района принята 25 тыс. чел., что  соответствует 70-80 тыс. чел. населения с учетом семейности, фактически являющимися наполовину горожанами, но проживающими за пределами города Белгорода.

Весомый вклад в развитие экономики района вносит аграрный сектор. Экономическая база развития поселка Северный в 70-80-е годы основывалась на ускоренном развитии предприятий сельскохозяйственного производства и учреждений государственного сектора и колхозного производства в едином народнохозяйственном комплексе административного Белгородского района. Совхоз «Белгородский» специализировался на выращивании племенного крупного рогатого скота и свиней для реализации в пределах Белгородской области. Белгородское госплемобъединение и птицефабрика сохраняют свою специализацию.

На территории поселка Северный и за его пределами осуществляют деятельность такие предприятия, как:

- ГУП «Госплемобьединение»

- ОПХ «Белгородское»

- промышленный парк «Северный» и АО «Дирекция по развитию промышленных зон».

На территории поселка расположены:

ООО «Управляющая компания жилищным фондом поселка Северный», 54 предприятий торговли, 5 аптек, 10 предприятий общественного питания, 22 — бытового обслуживания, 5 станций техобслуживания автомобилей, 1 АГЗС, 2 АЗС, которые оказывают услуги жителям поселка.

В 2007 году введена в эксплуатацию подстанция «Северная», по уровню оснащенности одна из самых современных в ОАО «Белгородэнерго».

Эти предприятия являются градообразующими для жителей поселка Северный и служат местами приложения труда.

Структура экономики поселка Северный по различным видам  экономической деятельности в разрезе поселений Белгородского района с прогнозом на период 2008- 2010 годы представлена в следующих таблицах:

Объем продукции сельского хозяйства на период 2008-2010

Таблица 2

| Наименование городских и сельских поселений | Един. Измер. | 2006 г. факт | 2007 г. оценка | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| Майское | Тыс. руб. | 41 | 50 | 57 | 60 | 66 |
| «Поселок Разумное» | -/- | 180 | 201 | 256 | 298 | 328 |
| «Поселок Северный» | -/- | 297 | 363 | 447 | 577 | 637 |
| Беловское | -/- | 38 | 40 | 52 | 60 | 68 |
| Беломестненское | -/- | 22 | 23 | 30 | 34 | 39 |
| Бессоновское | -/- | 508 | 606 | 779 | 836 | 890 |
| Веселолопанское | -/- | 121 | 167 | 219 | 278 | 298 |
| Головинское | -/- | 35 | 43 | 52 | 60 | 64 |
| Дубовское | -/- | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 |
| Ериковское | -/- | 58 | 60 | 81 | 94 | 104 |
| Журавлевское | -/- | 36 | 40 | 52 | 60 | 66 |
| Комсомольское | -/- | 48 | 50 | 67 | 80 | 87 |
| Краснооктябрьское | -/- | 108 | 110 | 155 | 180 | 200 |
| Крутологское | -/- | 17 | 21 | 30 | 31 | 31 |
| Никольское | -/- | 58 | 60 | 81 | 95 | 105 |
| Новосадовское | -/- | 38 | 40 | 52 | 60 | 68 |
| Малиновское | -/- | 31 | 37 | 43 | 50 | 56 |
| Пушкарское | -/- | 30 | 36 | 43 | 50 | 54 |
| Стрелецкое | -/- | 58 | 60 | 81 | 94 | 104 |
| Щетиновское | -/- | 290 | 340 | 413 | 480 | 494 |
| Хохлосвкое | -/- | 19 | 23 | 30 | 30 | 35 |
| Яснозоренское | -/- | 153 | 166 | 221 | 257 | 277 |
| Всего по району: |  | 2208 | 2562 | 3271 | 3798 | 4110 |

В соответствии с приоритетным национальным проектом «Развитие АПК» и концепцией правительства Белгородской области объем продукции  сельского хозяйства в поселке Северный увеличивается ежегодно в среднем  на 15%.  В животноводстве ускоряются процессы модернизации и перевода отрасли на новейшие технологии содержания скота и производства продукции.

Промышленное производство в поселке Северный представлено в основном предприятиями пищевой и строительной отрасли.

Прогноз по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности на период до 2010 г.

Таблица 3

| Наименование городских и сельских поселений | Един. Измер. | 2006 г. факт | 2007 г. оценка | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| «Поселок Северный» | млн. руб. | 4,1 | 172 | 452,1 | 603,6 | 617,7 |
| Всего по району: | -/- | 2916 | 2581,3 | 4621,8 | 4989,6 | 5212,4 |

Перспективы развития промышленности должны быть связаны с развитием нематериалоемких, неводоемких, неэнергоемких, наукоемких производств.

При этом продукция промышленности строительных материалов и пищевой, базирующиеся на местной сырьевой базе, и не требующие значительных транспортных затрат потенциально может быть относительно дешевой, а значит и конкурентно способной.

Прогноз по объему розничного товарооборота на период до 2010 года.

Таблица 4

| Наименование городских и сельских поселений | Един. Измер. | 2006 г. факт | 2007 г. оценка | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |
| «Поселок Северный» | тыс. руб. | 122160 | 139360 | 163272 | 185040 | 205394 |
| Всего по району: | -/- | 1351509 | 1540000 | 1740000 | 1945000 | 2160000 |

Малое предпринимательство в районе является одним из самых динамично развивающихся. Объем продукции и услуг произведенных малым бизнесом в 2005 году составил более 19 процентов от ВВП района. В поселке Северный доля занятых в малом в 2007 году составила 14% от числа занятых в экономике  поселка. Численность занятых в малом бизнесе увеличилась по сравнению с 2006 годом  в два раза и составила 127 человек.

Развитие малого предпринимательства осуществляется в соответствии с ежегодно  утверждаемыми постановлениями главы района, Программами развития малого предпринимательства, предусматривающими мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы, улучшению организационной, финансово-кредитной и имущественной поддержки в целях повышения предпринимательской активности в районе.

За истекший период с 2007 по 2015 г.г. время структура экономики городского поселения «Поселок Северный» по различным видам  экономической деятельности изменилась, повышая его инвестиционную привлекательность, внедряя передовые технологии, делая жизнь граждан более комфортной и удобной. На уровне поселения разрабатываются планы стратегического развития и на дальнюю перспективу.

Демография. В течение последних лет в поселке Северный стабильно растет численность населения. Наметилась положительная тенденция изменения некоторых демографических показателей.

Рост численности населения характеризуется следующими данными:

Таблица 4

| Годы | Численность населения (на начало года), чел. | Прирост, чел. |  | Темп прироста, %% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за период | среднегодовой | за период | среднегодовой |
| 1990 | 3700 | - | - | - | - |
| 1995 | 4950 | 1250 | 250 | 33,8 | 6,8 |
| 2000 | 6780 | 1830 | 366 | 37 | 7,4 |
| 2005 | 8294 | 1514 | 303 | 22,3 | 4,5 |
| 2007 | 9442 | 1148 | 574 | 13,8 | 6,9 |

Начиная с 90-х г.г. среднегодовой прирост населения стабильно увеличивается и составляет в среднем за период до 2007 года 373 человека. Среднегодовой темп прироста за 2005-2007 составил в среднем 5,7%, что превышает общий среднегодовой прирост населения по Белгородскому району (1,8%) в 3 раза.

Основным фактором роста населения пос. Северный является миграционный прирост, доля которого за все периоды была существенно выше доли естественного прироста населения.

Проведена оценка численности населения городского поселения «Поселок Северный» за период 2010-2015 г.г. Динамика численности населения городского поселения «Поселок Северный» дана в следующей таблице:

Таблица 5

| Численности населения городского поселения «Поселок Северный» (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 г | 2002 г | 2009 г | 2010 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г |
| 3678 | 7612 | 9556 | 9847 | 9992 | 9905 | 9754 | 10 138 |

Население поселка на 15.01.2015 года составляет –  10138 чел. в том числе:

- дети школьного возраста – 1222 человека;

- дети дошкольного возраста – 1438 человек;

- пенсионеры - 2677 человек;

- инвалиды -1358 человек

В микрорайонах индивидуальной жилой застройки проживает 3887 человек

В 2014 году

- родилось 181 человек;

- умерло -63 человека.

Факторы движения населения за последние годы характеризуются следующими данными:

Таблица 6

| NN п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 |
| 1 | Численность населения | чел | 3700 | 4950 | 6780 | 8294 | 8872 |
| 2 | Рождаемость | чел | 271 | 118 | 111 | 122 | 124 |
| 3 | Смертность | чел | 13 | 33 | 45 | 71 | 62 |
| 4 | Естественный прирост | чел | 261 | 85 | 66 | 51 | 59 |
| 5 | Механический прирост | чел | 259 | 323 | 420 | 400 | 578 |

Динамика демографических характеристик последних лет свидетельствует о следующем:

- С 1990 по 2005 г.г. естественный прирост населения упал по сравнению с началом 90-х г.г. почти в 5 раз.

- В настоящее время естественный прирост имеет положительную характеристику. Число родившихся превышает число умерших в 2 раза.

- Абсолютные размеры миграционного прироста населения стабильны и соответствуют в среднегодовом исчислении примерно 400-460 человек.

- Начало расчетного срока генплана (2007 г.) характеризуется тенденцией к увеличению миграционного прироста, который составил 578 человек.

Структура населения поселка на 2007 г. по численности основных групп распределилась следующим образом:

Таблица 7

| NN п/п | Показатели | Ед. измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % от общ. числа населения |
| 1. | Общая численность населения, в том числе: | 9442 | 100% |
| 2. | Несамодеятельная группа населения, из них: | 4955 | 52,5 |
| 2.1 | Дети до 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 2141 | 22,8 |
| 2.2 | Инвалиды, льготные пенсионеры, неработающие и работающие пенсионеры, лица трудоспособного возраста, занятые домашним хозяйством | 2570 | 29,2 |
| 2.3 | Безработные | 46 | 0,5 |
| 3. | Самодеятельная группа населения, из них: | 4487 | 47,5 |
| 3.1 | Население, занятое в материальной сфере поселка | 906 | 9,6 |
| 3.2 | Население, занятое в общественном обслуживании поселка | 290 | 3 |
| 3.4 | Население, занятое работой в г. Белгороде | 3291 | 34,9 |

Самодеятельная группа населения занята в основном в сфере обслуживания, сельском хозяйстве, на предприятиях торговли и в малом бизнесе. Доля трудоспособного населения, работающего в г. Белгороде составляет 70 %, работающего в самом поселке Северный – 30 %. Следовательно, для жителей поселка характерна маятниковая миграция, связанная с близостью г. Белгорода.

Распределение населения по возрастным группам на 2007 год

Таблица 8

| Городское поселение | Численность населения, человек |  |  |  |  | Доля возрастных групп, %% |  |  |  |  | Нагрузка лиц старше 60 лет на группу 18-60 лет, %% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 0-6 лет | 7-17 лет | 18-60 лет | старше 60 лет |  | 0-6 лет | 7-17 лет | 18-60 лет | старше 60 лет |  |
|  | 9442 | 757 | 876 | 4487 | 2270 | 100 | 8 | 9,3 | 47,5 | 24 | 0,5 |

В структуре населения поселка незначителен удельный вес населения моложе трудоспособного возраста (17,3%) и населения трудоспособного возраста (47,5%). В то же время население старше трудоспособного возраста превышает население моложе трудоспособного возрасти в 1,4 раза. На 10 человек трудоспособного возраста приходится 8 человек в возрасте моложе и старше трудоспособного возраста.

Прогноз населения. При исчислении перспективной численности населения города принято три прогнозных подхода (метода) – экстраполяционный, демографический, социально-экономический.

1. Экстраполяционный метод - исходит из исторически сложившихся тенденций изменения численности населения, в значительной степени является формальным, но тем не менее распространен в практике прогнозирования.

2. Демографический – предполагает прогноз перспективных уровней естественного движения населения, которые будут зависеть прежде всего от оздоровления социально-экономической обстановки во всей стране и проводимой долговременной и действенной демографической политики.

3. Социально-экономический – предполагает наиболее действенный преобразовательный путь структурных преобразований всех сфер деятельности города в условиях реальной демографической ситуации на перспективу.

Экстраполяционный прогноз выполнен в зависимости от тенденций механического и естественного прироста населения поселка за период 1990 – 2007 г.г. Среднегодовой прирост населения за этот период составил 374 человека. Число родившихся превышает число умерших в 2 раза. Среднегодовой темп прироста населения в поселке Северный составляет 5,1%.

Для подсчета прогнозируемой численности населения принята аналитическая линейная функция экстраполяции. Она применяется при допущении условий постоянного прироста (или убыли) , и ее уравнение имеет следующий вид:

Nt=No(1 + kt),

где Nt – численность населения через  t  лет;

No – начальная численность населения

k – среднегодовой прирост населения

t – период прогнозирования

Таким образом прогнозируемая численность населения поселка Северный через 5 лет (первая очередь строительства):

N5=9114 + 9114 х 5,1% х 5 = 11438 (чел.)

100%

где 9114 чел. – численность населения поселка Северный на 1 января 2006 года.

5,1% - среднегодовой прирост населения на период 1990-2006 год.

5 лет – первая очередь строительства до 2012 года.

Прогнозируемый прирост населения поселка Северный на первую очередь строительства до 2012 года может составить 2324 человек.

Прогнозируемая численность населения поселка Северный через 25 лет (расчетный срок):

N25=9114 + 9114 х 5,1% х 25 = 20735 (чел.)

100%

Прогнозируемый прирост населения поселка Северный на расчетный срок до 2032 года может составить 11621 человек.

Социально-экономический прогноз населения.

Актуальность социально-экономического прогноза населения определяется не только выявлением перспективной численности населения, но и формированием перспективной структуры его занятости, которая в значительной мере определяет масштабы и состав объектов обслуживания населения.

По данным текущего учета, к началу перспективного периода на 1 января 2006 года  в поселке Северный проживало 9114 жителей, из них занято на предприятиях, в организациях и учреждениях градообразующего значения 4487 чел. (47,5%  всего числа жителей поселка).

По планам развития отраслей градообразующего значения число работающих в них к концу перспективного периода увеличится не более чем на 35% и составит: 4487 + 4487х35 = 4487+1570 = 6057 чел.

100

Расчет численности населения на перспективу производится по формуле:

H = 100 К/П,

Где Н – численность населения города на перспективу; К – прогнозируемое число всех работников, занятых на предприятиях, организациях и в учреждениях градообразующего значения, П – удельный вес этих работников в общей численности населения города – 35%.

Численность населения городского поселения на конец перспективного периода составит:

(6057х100)/35=17306 чел.

Демографический прогноз населения.

Основанный на методе «передвижения возрастов». При использовании этого метода для перспективных расчетов необходимо учитывать будущее изменение в уровнях рождаемости, смертности и миграции населения. В общем виде расчет населения ведется по формуле:

Nt  = No + (No + ) – (No + );

где  No – численность населения в начальный год;  – ожидаемый коэффициент рождаемости за период;  – миграционный приток населения за тот же период;  – ожидаемый коэффициент смертности за период;  – миграционный отток населения за тот же период.

Естественное и миграционное движение населения (человек)

Таблица  9

|  | Родившиеся на 1000 населения |  |  | Умершие на 1000 населения |  |  | Естественный прирост, убыль (-) на 1000 населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Северный | 2000 | 2005 | 2006 | 2000 | 2005 | 2006 | 2000 | 2005 | 2006 |
|  | 16,3 | 14,7 | 13,6 | 6,6 | 8,6 | 7,0 | 9,7 | 6,1 | 6,6 |
|  | Прибывшие на 1000 населения |  |  | Выбывшие на 1000 населения |  |  | Миграционный прирост, убыль (-) |  |  |
|  | 60,9 | 48,2 | 64,9 | - | - | - | 420 | 400 | 578 |

Nt=9114+(1,4*9114*25/100+578*25)–(0,7*9114*25/100)=25150 чел.

Таким образом принимаем среднее арифметическое значение проектной численности населения поселка Северный  на расчетный период, полученное тремя различными методами:

(25150+17306+20735)/3=21033 чел.

При исчислении перспективной численности населения необходимо учитывать, что по Белгородской области ведется активная работа по реализации  приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»,  связанного с развитием жилищного строительства в области на период до 2010 года и направленного на улучшение качества жизни населения.

Потенциальная емкость территорий, прилегающих к поселку Северный в новых границах составляет 580,6 га. На этих территориях будет размещаться коттеджная застройка и жилые комплексы многоквартирной застройки общей площадью жилья  около - 396158 кв м. Потенциальная численность населения на территориях жилых массивов  составит 15523 человек.

Вынос с занимаемых в настоящее время территорий производственных объектов ОПХ «Белгородское» и ОАО «Агрохохлово» позволит более эффективное использование градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития поселка. Данные территории площадью 111 га могут вместить население численностью 5590 человек.

Таким образом, перспективная численность населения в поселке Северный на расчетный срок может составить:

9114+15523+5590=30227 чел.

30227-21033=9194 чел. – разница между перспективной численностью населения, которое может разместиться на территориях массивов, примыкающих к поселку, населения реконструируемых территорий, и бывших производственных территорий и прогнозируемой  численностью населения  самого поселка Северный на расчетный срок.

В соответствии с основными направлениями приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и Стратегии развития жилищного строительства на территории Белгородской области до 2010 года в Белгородском районе активно ведется жилищное строительство, районы индивидуального жилищного строительства обеспечиваются инженерной инфраструктурой, автомобильными дорогами, оказывается финансово-кредитная поддержка застройщикам. Поселок Северный, благодаря своему расположению, является привлекательным для застройщиков. Темпы роста строительства жилья на территории поселка Северный будут оставаться на высоком уровне.

Следовательно, к первой очереди строительства в поселке можно отнести территории, предназначенные под индивидуальное жилищное строительство (жилой массив №11, №20, №20-а и частично №35) и выделенные на территориях этих массивов участки ПЖК (пригородные жилые комплексы) с секционной многоквартирной застройкой, а именно:

- ПЖК №1, находящийся на территории жилого массива №20-а;

- ПЖК №2 и №2-а, находящиеся на территории жилого массива №20;

- ПЖК №3, находящийся на территории жилого массива №35.

Данные территории потенциально могут вместить в себя население численностью – 10472 чел.

10472 – 2324 = 8148 чел.,

где 2324 прирост численности самого поселка Северный через 5 лет ( первая очередь строительства).

8148 – миграционный прирост населения из г. Белгорода и других районов.

Таким образом, численность населения поселка Северный на первую очередь строительства (через 5 лет) может составить:

9114 + 10472 = 19586 чел.

На расчетный срок в поселке Северный генеральным планом предусмотрено жилищное строительство на территории массива №35, а именно:  -ПЖК №4 (многоквартирная секционная застройка). Потенциальная численность населения в проектируемом жилом комплексе может составить 5051 чел.

- жилищное строительство смешанной по типу жилья застройкой  на реконструируемых (ул. Шоссейная и ул. Октябрьская) и освобождаемых от производства территориях внутри поселковой границы (производственная площадка ОПХ «Белгородское»). Потенциальная емкость этих территорий составляет – 4854 чел.

- жилищное строительство малоэтажной и индивидуальной застройкой за пределами поселковой границы на освобождаемой от производства территории (производственная площадка ОАО «Агрохохлово»). Потенциальная емкость территории – 736 чел.

5051+4854+736=10641 чел.

Итого новое строительство на расчетный срок может иметь потенциальную емкость -  10641 чел.

10641 – 9297 = 1344 чел.

9297 – прирост численности населения поселка Северный после первой очереди строительства за последующие 20 лет при оптимистическом прогнозе и при условии, что среднегодовой естественный и механический прирост населения останутся на современном уровне.

1344 - миграционный прирост населения из г. Белгорода и других районов.

Настоящим генеральным планом в городском поселении «Поселок Северный» выделена территория, которая перспективно может быть включена в административную границу г. Белгорода.

Эта территория включает в себя жилые массивы №№ 20; 20-а; 35, расположенные на землях БИК.

Численность населения территории перспективно включаемой в границу г. Белгорода – 15058 чел.

Площадь территории – 525 га.

В настоящее время перспективное включение жилых массивов №№ 20; 20-а; 35 в административную границу г. Белгорода не является актуальным и не нашло отражения в «Проекте внесения изменений в генеральный план городского поселения «Поселок Северный».

Прогноз численности населения городского поселения «Поселок Северный» на первую очередь строительства до 2012 года не был реализован.

Численность населения поселка Северный на 1 января 2012 года составила – 9992 чел. (по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2012 года»).

Численность населения поселка Северный имеет динамику роста.

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ п. СЕВЕРНЫЙ

ЗА 2011-2015годы 														Таблица 10

| №№ п/п | Наименование показателей | Едм. Изм. | ГОДЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Численность населения | чел | 9847 | 9992 | 9905 | 9754 | 10 138 |
| 2 | Рождаемость |  | 57 | 55 | 77 | 61 | 27 |
| 3 | Смертность |  | 72 | 75 | 72 | 63 | 39 |
| 4 | Естественный прирост |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | Механический прирост |  | 535 | 429 | 507 | 534 | 136 |

Градообразующие кадры городского поселения «Поселок Северный»

за 2012-2015 г.г.

Таблица 11

| №№ п/п | Отрасли и предприятия градообразующего назначения | Наименован. предприятии | Ед изм | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленные предприятия | ОАО «Дирекция по развитию» | чел. |  |  |  | 318 |
| 2 | Строительно-монтажные орг. |  | чел. |  |  |  |  |
| 3 | Предприятия уч. реждения и устройства внешнего транспорта |  | чел. |  |  |  |  |
| 4 | Сельское хоз-во | АО «Белгородское» по племенной работе ГНУ «Белгородское» НИИСХ Россельхозакадемии | чел. |  |  |  | 62 78 |
| 5 | Органы власти |  | чел. |  |  |  |  |
| 6 | Коммерческо-финансовая и предпринимат. деятельность |  | чел. |  |  |  |  |
| 7 | Прочие |  | чел. |  |  | Г |  |

2 РАЗДЕЛ

2.1. Основные мероприятия по развитию и реконструкции жилых территорий

Территориальный рост поселка Северный затрудняет сложная планировочная ситуация, сложившаяся в настоящее время. Целый ряд неблагоприятных условий сдерживает рост поселка, наличие вокруг поселка садоводческих участков с запада и востока, ценные сельскохозяйственные земли в южной и юго-восточной части, производственные предприятия сельскохозяйственного назначения со значительными санитарными зонами (до 1000 м), шумовая зона аэропорта, транспортные коммуникации, сложная овражно-балочная система прилегающих земель и другие.

Поиск новых селитебных территорий облегчили вошедшие в поселковую черту территории массивов ИЖС в северной части Западного планировочного района ( массив №11) и три жилых массива к востоку от поселка Северный ( массивы №20, 20-а, 35, 35-ш) общей площадью 218 га. Наличие территорий сельскохозяйственных земель в юго-восточном направлении от границы поселка дает потенциальную возможность выноса площадки АОЗТ «Красный Октябрь» за пределы селитебной территории и обеспечить лучшую транспортную и пешеходную связь планировочных районов между собой. Развитие территории поселка в южном направлении, из-за наличия санитарной зоны птицефабрики ОАО «Северное» (1000 м) и санитарных разрывов высоковольтных линий электропередач не представляется возможным.

Основные мероприятия по решению задач территориального планирования:

- Вынос с занимаемых в настоящее время территорий производственных объектов ОПХ «Белгородское» и АОЗТ «Красный Октябрь» имеет целью

повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития поселка.

- Качественно-количественное развитие жилых зон предусматривается  за счет освоения под новое жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий  северной части западного планировочного района и северо-восточной части восточного планировочного района. Совершенствование застройки жилых зон предусматривает: увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки (многоквартирной многоэтажной, средней этажности, малоэтажной блокированной с приквартирными участками, коттеджной).

- Реконструкция ветхого фонда и модернизация типовой морально устаревшей жилой застройки 60-х годов. Жилая застройка 2-3-х этажными панельными домами по ул. Шоссейная и ул. Октябрьская является зоной ограниченного градостроительного режима. Необходимы градостроительные мероприятия по ее реконструкции путем обновления и уплотнения застройки.

- Формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, общественного транспорта,  объектов отдыха, озеленения.

- Формирование планировочных центров и осей, развитие узловых элементов планировочного каркаса. Проектом предусматривается формирование нескольких планировочных центров в западном и восточном районах. В западном районе поселка размещение общественного центра планируется на территории производственной площадки ОПХ «Белгородское». В восточной части поселка в районе существующей многоэтажной застройки общественный центр требует реконструкции и модернизации существующих объектов. Предусматривается формирование новых жилых комплексов многоквартирной застройки с развитой инфраструктурой. Ступенчатая система обслуживания  включает в себя учреждения обслуживания повседневного спроса с нормативными радиусами обслуживания, а так же  учреждения общерайонного значения. Максимальное приближение к жилой зоне объектов соцкультбыта ведет к комфортности обслуживания населения, сокращает затраты на строительство, а также на одновременную сдачу и жилья и соцкультбыта.

Жилой фонд. Жилищно-коммунальный комплекс поселка Северный включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, внешние благоустройство, включающее дорожное хозяйство, санитарную очистку, озеленение, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы.

Жилой фонд поселка Северный по типу застройки, количеству проживающего населения и средней обеспеченности общей площадью на одного жителя на 01.12.2007 г. распределился следующим образом:

Таблица 12

| Наименование показателей | жилой фонд |  | население |  | обеспечен-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | % | чел | % | м2/чел. |
| Всего существующего жилого фонда в т. ч.: | 203276,7 | 100 | 9442 | 100 | 21,5 |
| Многоэтажная застройка из них: | 142156,7 | 70 | 6936 | 73 | 21 |
| Более 6-ти этажей | 5915,6 | 3 | 46 | - | - |
| 4–6 этажная застройка | 119110,4 | 58,5 | 5412 | 62 | 22 |
| 2–3 этажная застройка в т.ч. 2-х этажное общежитие | 17130,7 600 | 8,5 0,2 | 1068 86 | 11 0,9 | 16 7 |
| Малоэтажная застройка из них: | 61120 | 30 | 2506 | 27 | 23,5 |
| 1–2 этажная усадебная застройка с приусадебными земельными участками | 57120 | 28 | 2298 | 25 | 25 |
| 1-2 этажная усадебная застройка с приквартирными земельными участками | 4000 | 2 | 208 | 2 | 19 |
| Жилой фонд в стадии строительства в т.ч.: | 47563 | - | - | - | - |
| Многоэтажная застройка | 12883 | - | - | - | - |
| Усадебная застройка | 34680 | - | - | - | - |

Многоквартирные жилые дома в основном кирпичные и панельные, построенные в 80-е годы и позже, одновременно имеется несколько домов, построенных в 60-е годы.

Возрастает благоустройство жилищного фонда поселка, однако часть жилищного фонда не отвечает современным требованиям обеспеченности жильем на 1-го человека, морально и физически устарела.

В настоящее время на территории городского поселения «Поселок Северный» расположены:

- 52 многоэтажных жилых дома (число квартир — 3294);

- 3051 земельный участок под строительство индивидуальных жилых домов.

Предполагаемая убыль жилого фонда – 18240,6 м2 (9%) общей полезной площади сосредоточена в 2-3-х этажных панельных жилых домах поул. Шоссейная и ул. Октябрьская, и отнесена проектом на конец расчетного срока генплана. Срок эксплуатации этих жилых домов с момента возведения (1968-1985 г.г.) истечет к 2020 г.г.

Количество домов подлежащих реконструкции – 18 шт. Состояние ветхого фонда по году постройки, материалу стен, количеству проживающих и общей полезной площади можно проследить в таблице:

Ветхий  жилой фонд 							   Таблица 13

| № п/п | Название населенного пункта, улицы, № дома | Год пост- ройки | Мат-л стен | Кол-во этажей | Кол-во подъез- дов | Кол. квар- тир | Кол. жильцов | Общая полез. площ. | Жилая площ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шоссейная,1-А | 1984 | Кирпич | 2 | 2 | 12 | 31 | 594,5 | 335,7 |
| 2 | Шоссейная,7 | 1985 | Панель | 3 | 3 | 27 | 87 | 1316,4 | 739,2 |
| 3 | Шоссейная,9 | 1985 | Панель | 3 | 3 | 27 | 71 | 1324,8 | 745,2 |
| 4 | Шоссейная,10 | 1980 | Кирпич | 1 | 1 | 3 | 8 | 120,0 | 90,0 |
| 5 | Шоссейная,11 | 1982 | Панель | 3 | 3 | 27 | 84 | 1193,6 | 825,1 |
| 6 | Шоссейная,12 | 1981 | Панель | 3 | 3 | 27 | 82 | 1176,9 | 849,9 |
| 7 | Шоссейная,13 | 1981 | Панель | 3 | 3 | 27 | 82 | 1187,7 | 817,5 |
| 8 | Шоссейная,14 | 1980 | Панель | 3 | 3 | 27 | 71 | 1175,1 | 780,4 |
| 9 | Шоссейная,15 | 1980 | Панель | 3 | 3 | 27 | 81 | 1176 | 810,6 |
| 10 | Шоссейная,16 | 1980 | Панель | 3 | 3 | 27 | 59 | 1183,1 | 812,9 |
| 11 | Шоссейная,17 | 1980 | Панель | 3 | 3 | 27 | 69 | 1180,8 | 799,3 |
| 12 | Шоссейная,19 | 1983 | Панель | 3 | 3 | 27 | 85 | 1209,6 | 843 |
| 13 | Шоссейная,20 | 1984 | Панель | 3 | 3 | 27 | 75 | 1209 | 822,6 |
| 14 | Шоссейная,21 (общежитие) | 1979 | Кирпич | 2 | 2 | 22 | 86 | 600 | 500 |
| 15 | Шоссейная,22 | 1992 | Панель | 3 | 3 | 27 | 86 | 1271,4 | 713 |
| 16 | Октябрьская,42 | 1968 | Панель | 3 | 2 | 24 | 46 | 963,9 | 643,8 |
| 17 | Октябрьская,44 | 1968 | Панель | 3 | 2 | 24 | 59 | 967,8 | 642 |
| 18 | Октябрьская,50 | 1966 | Кирпич | 2 | 1 | 8 | 26 | 390 | 240 |
|  | Итого ветхий фонд |  |  |  |  | 417 | 1188 | 18240,6 | 12010,2 |

Сводная характеристика движения жилого фонда поселка Северный на период  первой очереди и расчетный срок приводится ниже:

Таблица 14

| Показатели | Современное состояние |  |  |  | Первая очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | Секционный многоквартирный | Блокированный малоэтажный | Усадебный | Итого | Секционный многоквартирный | Блокированный малоэтажный | Усадебный | Итого | Секционный многоквартирный | Блокированный малоэтажный | Усадебный |
| Современное состояние: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, кв м | 203276,7 | 142156,7 | - | 61120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Население, чел. | 9442 | 6936 | - | 2506 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жилобеспеченность кв м/чел | 21,5 | 20,5 | - | 24,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Снос на реконструируемых территориях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, кв м | - | - | - | - | - | - | - | - | 18340,6 | 18240,6 | - | 100 |
| Население, чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1192 | 1188 | - | 4 |
| Жилобеспеченность кв м/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,4 | 15,4 | - | 25 |
| Существующее сохраняемое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, кв м | - | - | - | - | 203276,7 | 142156,7 | - | 61120 | 184936,1 | 123916,1 | - | 61020 |
| Население, чел. | - | - | - | - | 9442 | 6936 | - | 2506 | 8250 | 5748 | - | 2502 |
| Жилобеспеченность кв м/чел | - | - | - | - | 21,5 | 20,5 | - | 24,3 | 22,4 | 21,5 | - | 24,3 |
| Итого новое строительство в пределах поселковой черты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, кв м | 47563 | 12883 | - | 34680 | 308190 | 145825 | - | 162365 | 252365 | 232275 | 8400 | 11690 |
| Население, чел. | - | - | - | - | 10472 | 5833 | - | 4639 | 9905 | 9291 | 280 | 334 |
| Жилобеспеченность кв м/чел | - | - | - | - | 29,5 | 25 | - | 35 | 25,5 | 25 | 30 | 35 |
| Итого новое строительство за пределами поселковой черты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, кв м | - | - | - | - | - | - | - | - | 23780 | - | 11880 | 11900 |
| Население, чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | 736 | - | 396 | 340 |
| Жилобеспеченность кв м/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 30 | 35 |
| Всего новое строительство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, кв м | - | - | - | - | 308190 | 145825 | - | 162365 | 276145 | 232275 | 20280 | 23590 |
| Население, чел. | - | - | - | - | 10472 | 5833 | - | 4639 | 10641 | 9291 | 676 | 674 |
| Жилобеспеченность кв м/чел | - | - | - | - | 29,5 | 25 | - | 35 | 26 | 25 | 30 | 35 |
| На конец периода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, кв м | - | - | - | - | - | - | - | - | 795821 | 502016 | 20280 | 273525 |
| Население, чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | 20872 | 676 | 7815 |
| Жилобеспеченность кв м/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | 24 | 30 | 35 |
| Территория, перспективно включаемая в г. Белгород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, кв м |  |  |  |  |  |  |  |  | 418190 | 272100 | - | 146090 |
| Население, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15058 | 10884 | - | 4174 |
| Жилобеспеченность кв м/чел |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 25 |  | 35 |

На расчетный срок жилобеспеченность в новом жилом фонде согласно расчету выше, чем в существующем сохраняемом.

Так, жилобеспеченнеость в новой секционной застройке – 25 м2/чел., в блокированной малоэтажной застройке – 30 м2/чел., в усадебной – 35 м2/чел. В целом по новому жилому фонду – 28 м2/чел.

В сохраняемом жилом фонде жилобеспеченность в секционной застройке – 21,5 м2/чел., в усадебной застройке – 24,3 м2/чел. В целом по поселку – 22,4 м2/чел.

В итоге жилобеспеченность на расчетный срок: в секционной застройке – 25 м2/чел., в сблокированной малоэтажной застройке – 30 м2/чел., в в усадебной застройке – 32 м2/чел. при средней жилобеспеченности по всему жилому фонду  – 26,5 м2/чел.

На территории, перспективно включаемой в г. Белгород жилобеспеченность в секционной застройке – 25 м2/чел., в усадебной застройке – 35 м2/чел. В целом на данной территории – 28 м2/чел.

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед .изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 .Жилой фонд поселка общей полезной площади в том числе 2 в общежитиях | кв.м. кв.м. | 434 516,65 906 |  |
| II | Жилой фонд личной Собственности граждан общей площади а) в многоэтажных домах б) одноэтажных | кв.м. кв.м. | 179 360,6 248 096,48 |  |
| III | Общественный фонд: 1 2-9 этаж. ж.д: а) количество строений б) полезная площадь в) количество квартир 2 Одноэтажных домов: а) количество строений б) полезная площадь | шт кв.м шт шт кв.м. | 6 153,57 |  |
| IV | Фонд непригодного к; дальнейшему использованию жилья: 1 Жилые дома: а) количество домов б) количество квартир в) общая площадь 2 Общежития: а) количество домов б) количество квартир в) общая площадь | шт шт кв.м. шт шт кв.м. |  |  |

Жилой фонд на  01,08,2015

Основным стратегическим направлением дальнейшего развития жилищного строительства поселка следует считать:

- Создание более комфортных условий для проживания людей.

- Увеличение темпов роста строительства.

- Увеличение объемов строительства индивидуального жилья.

- Увеличение жилобеспеченности одного жителя поселка.

Общий жилой фонд поселка на первую очередь строительства может составить порядка 511,5 тыс.м2 и численности населения 19,9 тыс. чел., при объемах нового строительства на первую очередь – 308,2 тыс.м2. Среднегодовые объемы строительства на первую составляют до 61,6 тыс. м2/год

Общий жилой фонд поселка на расчетный период может составить порядка 795,8 тыс.м2 и численности населения 30,0 тыс. чел., при объемах нового строительства на расчетный период - 276,1 тыс.м2.

Структура нового жилищного строительства по типу застройки принята следующей:

На первую очередь до 2012 г. из 308,2 тыс. м2 – 145,8 тыс. м2 (47,3%) - секционная, 162,4 тыс. м2 (52,7%) – малоэтажная усадебного типа, в т.ч. на вновь осваиваемых землях.

На период 2012 – 32 г.г. из 276,1 тыс. м2 – 232,3 тыс. м2 (84,1%) – секционная, 20,3 тыс. м2 (7,4%) –блокированная малоэтажная и 23,6 тыс. м2 (8,5%) – малоэтажная усадебного типа.

На весь период генерального плана из 795,8 тыс. м2 – 502 тыс. м2 (65,3%) - секционная, 20,3 тыс. м2 (2,6%) –блокированная малоэтажная и 273,5 тыс. м2 (32,1%) - малоэтажная усадебного типа.

Относительное сокращение усадебной застройки во всем объеме жилищного строительства после 2012 г. и увеличение секционной застройки объясняется предполагаемым процессом формирования нового общественного центра поселка в его западной части на территории производственного комплекса ОПХ «Белгородское». Имеется в виду, что строительство общественного центра поселка необходимо вести в комплексе с возведением секционных жилых зданий.

Конкретная реализация работ в этом направлении представляется в следующем виде:

- Проведение инвентаризации и оценка состояния жилого фонда и производственных построек ОПХ «Белгородское» на местности.

- По материалам обследования разрабатываются инвестиционные проекты на освоение этих площадок.

- Поиск инвестора.

Проект внесения изменений в генеральный план городского поселения «Поселок Северный» выполнен на основании Распоряжения администрации городского поселения «Поселок Северный» от 05.12.2017 г. №144 «О разработке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского поселения «Поселок Северный» по обращению АО «Дирекция по развитию промышленных зон», а также заключения комиссии по Правилам землепользования и застройки при администрации Белгородского района от 02.11.2017 г. №9/33/02.11.201г.

Внесение изменений в генеральный план городского поселения «Поселок Северный» продиктовано новыми приоритетами социально-экономического развития городского поселения, в части расширения функциональной зоны развития производственных объектов на территории ЗАО «Птицефабрика «Северная»

Проектом внесения изменений в генеральный план городского поселения «Поселок Северный» предусматривается изменения границы производственной и коммунальной зоны (в Правилах землепользования и застройки территориальная зона П-Р - зона развития производственных объектов) за счет включения следующих земельных участков:

- с кадастровым номером 31:15:0308003:1 площадью 74888 кв. м, по адресу: Белгородский район, южнее пос. Северный;

- с кадастровым номером 31:15:0308003:5 площадью 20000 кв. м, по адресу: Белгородский район, в границах ЗАО «Птицефабрика «Северная», по обращению АО «Дирекция по развитию промышленных зон».

Договор на выполнение работ №01-18/ГП от 23.01.2018 г.

Заказчик: АО «Дирекция по развитию промышленных зон».

Исполнитель: ООО «СтройПроектКонсалтинг»

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план осуществлена в соответствии с требованиями статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Земельного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Жилищного кодекса  Российской Федерации, от 29.12.2004 №188-ФЗ, а также региональным и местным нормативам градостроительного проектирования:

В проекте также учтены требования следующих строительных норм и правил и санитарных норм и правил: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов" от 26.05.2011 г. №244, САНПИН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий», СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», законом Белгородской области «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области», принят Белгородской Думой 28 июня 2007г., СанПиН 2.1.4.1110 «Закон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В проекте учтены требования приоритетных национальных проектов – «Здоровье», « Доступное комфортное жилье – гражданам России», «Социальное развитие села до 2010 года»,  Постановление губернатора Белгородской области №231 от 31.12.2003 г. «О стратегии развития жилищного строительства на территории Белгородской области до 2010 года».

Основные технико–экономические показатели.

Таблица 15

| № | Наименование показателя | Единица изм. | Существующее положение на 2006 г. | Первая очередь 2007-2012 | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |  |  |  |  |
| 1 | Всего населения в .ч.: | тыс. чел | 9,1 | 19,6 | 30,2 |
| 2 | Самодеятельное из них: | тыс. чел | 4,5 | 10,2 | 17,2 |
| 3 | Градообразующая группа | тыс. чел | 3,1 | 6,9 | 10,6 |
| 4 | Обслуживающая группа | тыс. чел | 1,4 | 3,3 | 6,6 |
| II | Территория |  |  |  |  |
| 6 | Всего: | га | 890,62 | 890,62 | 939,5 |
| 7 | Жилая зона | га | 407,85 | 649,25 | 742,95 |
| 8 | Плотность населения, | чел/га | 10,2 | 22,0 | 32,1 |
| III | Жилой фонд |  |  |  |  |
| 9 | Всего общей площади в т.ч.: | тыс.кв.м | 203,3 | 511,5 | 769,3 |
| 10 | Секционная многоквартирная застройка | тыс.кв.м | 142,2 | 288 | 502,0 |
| 11 | Блокированная малоэтажная застройка | тыс.кв.м | - | - | 20,3 |
| 12 | Усадебная застройка | тыс.кв.м | 61,1 | 223,5 | 246,9 |
| 13 | Средняя обеспеченность жильем | кв.м/чел. | 22,4 | 26,0 | 26,5 |
| 14 | Средняя плотность застройки | тыс.кв.м/га | 0,23 | 0,57 | 0,82 |
| IV | Зеленные насаждения общего пользования |  |  |  |  |
| 15 | Зеленные насаждения общего пользования всего | га | 68,2 | 213,8 | 375 |
| 16 | То же в % отношении | % | 27,7 | 30 | 40 |
| V | Уличная сеть и городской транспорт |  |  |  |  |
| 16 | Общая протяженность улиц и дорог | км | 33 | 66,5 | 81 |

2.2. Мероприятия по развитию общественных территорий и общественного центра

Общественные территории сосредотачивают в себе основную массу функций и рабочих мест обслуживания, культуры, досуга, туризма, образования, администрации и в деловой сфере, образуют функциональную и архитектурно-пространственную основу планировочного каркаса территории городского поселения.

Развитие общественно-деловых зон предусматривает: формирование пространственно развитой полицентрической системы центров; развитие общественных функций на территориях, образующих фронт застройки главных улиц и площадей; формирование общественно-деловых центров в транспортных узлах.

В поселке Северный в  сложившихся условиях дефицита территории, на фоне активного жилищного строительства, застройка учреждений социальной инфраструктуры велась с отставанием и имела случайный характер. Недостаточное развитие в поселке Северный получили рекреационные зоны, зоны отдыха населения.

ПОТРЕБНОСТЬ В РАЗВИТИИ ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА

на территории городского поселения «Поселок Северный»

Таблица 16

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта (вместимость, объем, площадь) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | - Дом культуры - Физкультурно-оздоровительный комплекс - Поликлиника - Детский сад (на 400 мест) - Школа (на 1100 мест) - Спортивный стадион - Бассейн |  |

Общественный центр поселка размещается в южной части восточного планировочного района, внутри жилого квартала, и имеет пешеходный выход к автомагистрали. В нем разместились общеобразовательная школа, магазин и храм. На ул. Олимпийская (севернее общественного центра) размещаются встроено - пристроенные клуб и поликлиника. На завершении ул. Олимпийской, вдоль автомагистрали, располагается площадка мини-рынка.

Настоящим генпланом предусмотрено дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, общественных территорий и общественного центра.

В восточном планировочном районе поселка Северный на расчетный срок на землях бывшего АОЗТ «Красный Октябрь» в районе ул. Магистральная – ул. Лесная планируется освоение земельного участка, площадью 38,87 га под многоквартирную среднеэтажную застройку с размещением общественного центра и объектов общественно-делового и социального назначения:

ФОК, Дом культуры, предприятия торговли, спортивный стадион, школа на 1100 мест с бассейном (проектируемые объекты), детский сад №22 на 380 мест (действующий).

В настоящее время производится реконструкция территории бывшего ЗАО «Птицефабрика Северная». Часть территории планируется использовать под дальнейшее развитие промпарка «Северный», а часть территории примыкающая к автомагистралям федерального и регионального значения Белгород-Москва и Белгород-Короча предназначена для развития зоны общественно-делового и коммерческого назначения.

В данной зоне выделены участки для строительства пчелопарка и торгового комплекса «Ритейл-парк».

В настоящее время производится реконструкция существующего здания ФОК по ул. Олимпийская под размещение поликлиники поселка Северный.

Поселок Северный разделен магистральной улицей на два планировочных района – западный и восточный. Каждый планировочный район будет иметь свой развитый общественный центр с подцентрами, расположенными на территориях многоквартирной секционной застройки и в узлах планировочного каркаса с полным набором  учреждений обслуживания.

В западном планировочном районе общественный центр предполагается разместить на территории производственной площадки ОПХ «Белгородское» в комплексе с многоэтажной застройкой. Общественный центр является композиционным ядром жилого района и представляет собой пешеходную зону, концентрирующую все основные пешеходные потоки прилегающих жилых массивов и находящуюся в радиусе пешеходной доступности 1200м. В общественном центре будут размещаться учреждения и предприятия обслуживания общерайонного значения.

Максимальное приближение к жилой зоне объектов соцкультбыта ведет к комфортности обслуживания населения, сокращает затраты на строительство, а также на одновременную сдачу и жилья и соцкультбыта.

В восточном планировочном районе существующий общественный центр с  предприятиями и учреждениями обслуживания не сложился как единый  объемно-планировочный ансамбль и требует модернизации и благоустройства в соответствии с современными градостроительными требованиями.

Объекты соцкультбыта: школа на 1296 мест, детский сад на 140 мест, дом культуры, поликлиника на 97 пос./смену, рынок, предприятия торговли, почта, сбербанк соеденены пешеходными связями.

На территории городского поселения «Поселок Северный» расположены:

- МОУ «Северная средняя общеобразовательная школа № 1», 47 работников, 326 учащихся, 
- МОУ «Северная средняя общеобразовательная школа № 2», 102 работника, 886 учащихся; 
- МОУ ДОД «Северная детская школа искусств», 42 работника; 250 учащихся,

- МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный»,39 работников; 
- МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21 п. Северный»,32 работника;

-МДОУ «Детский сад № 22 п. Северный», на 380 мест;
- ГБОУ «Центр подготовки  и постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья», 30 работника, 15 воспитанников.

На территории городского поселения «Поселок Северный» расположены:

- Северный дом культуры, сотрудников 7 человек,

- МУК ЦБС Белгородского района Северная библиотека филиал № 35.

Размещаемые на территориях массивов ИЖС жилые кварталы многоквартирной застройки имеют транспортно-пешеходные связи и создают единый архитектурно-планировочный каркас.

Внутриквартальная территория  является целостным архитектурно-пространственным организмом, представляющим собой систему жилых зданий, учреждений обслуживания и мест общения и досуга населения.

Ступенчатая система обслуживания населения обусловила создание в каждом квартале торговых центров первичного повседневного обслуживания – магазинов продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий бытового обслуживания. Согласно принятой трехступенчатой системе образования в каждом квартале имеется начальная школа, совмещенная с детским садом, в состав которых входит спортивно-досуговый комплекс, используемый жителями квартала во внеучебное время. Радиус пешеходной доступности начальной школы с детским садом – не более 500 м.

Социально-бытовое обслуживание населения поселка Северный  решается в две ступени. Предприятия первой ступени (первоочередное обслуживание) расположены  в проектируемых микрорайонах, имеет полный набор  учреждений обслуживания и максимально приближено к населению. Строительство этих объектов: детских учреждений, предприятий торговли, питания и бытового обслуживания, учреждений связи, жилищно-коммунального хозяйства, досуга, спорта и других – может осуществляться за счет разных инвесторов и в том числе за счет муниципальных средств. Вторая ступень - социально-бытовые предприятия  общерайонного значения, расположенные в композиционных центрах двух планировочных районов в удобной пешеходной и транспортной доступности. Расчет потребной мощности в учреждениях и предприятиях обслуживания  дан в таблице с выделением первой очереди.

Необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию объектов повседневного спроса в районах существующей застройки. Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания: уменьшения наполняемости групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использование свободных объемов и территорий для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

Таблица 17

| № | Наименование | Норматив на 1000 жителей |  |  |  | Современное состояние | Расчетный показатель |  |  |  | Норматив. радиус пеш. доступ. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм |  | Мощ- ность | Территория га |  | Мощность |  | Территория га |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I очередь | Расчет. срок | I очередь | Расчет. срок |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест |  | 40 | 0,004 | 280 | 610 | 936 | 2,5 | 3,7 | 500 |
| 2 | Детский дом-интернат | мест |  | 3 | По заданию на проектирование | 50 | - | - | - | - | - |
| 3 | Общеобразовательные школы в т.ч.: | мест |  | 100 | 0,006 | 1936 | 1550 | 2386 | 9,3 | 14,3 | 750 |
|  | Профильная | мест |  | 15 | 0,006 | - | 235 | 362 | 1,8 | 2,2 | 750 |
|  | Основная | мест |  | 47 | 0,006 | 1936 | 725 | 1117 | 4,4 | 6,7 | 750 |
|  | Начальная | мест |  | 38 | 0,006 | - | 588 | 906 | 3,5 | 5,4 | 500 |
| 4 | Дом детского творчества | мест |  | 4 | 0,005 | - | - | 121 |  | 0,6 | 750 |
| 5 | Детская школа искусств | мест |  | 3 | 0,004 | - | - | 91 | - | 0,4 | 750 |
| 6 | Детская спортивная школа | мест |  | 3 | По заданию на проектирование | - | - | 91 | - | 1,0 | 750 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Амбулатория (поликлиника) | пос/смену |  | 17,6 | 0,1 на 100 пос/смену | 97 | 345 | 532 | 0,35 | 0,53 | 1000 |
| 8 | Молочная кухня | порций/смену |  | 4 | 0,15 га на 1тыс. порций/сутки | - | 706 | 1087 | Встроен в д/сад | Встроен в д/сад | 800 |
| 9 | Аптеки | шт./ м2/1000 чел. |  | 10 | Встроен. | 3/94 | 7/196 | 10/302 | Встроен. | Встроен. | 800 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 | Станция скорой помощи | Автомоб./ 10тыс.чел |  | 1 | 0,05 | 1 | 2 | 3 | 0,1 | 0,15 | 15 мин. доступности на спец. машине |
| Учреждения отдыха, физкультурно-спортивные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | м2 пола/ 1000 чел |  | 80 | По заданию на проектирование | - | - | 2420 | - | - | 1500 |
| 12 | Бассейн крытый общего пользования | м2 зеркала воды/1000 чел |  | 25 | По заданию на проектирование | - | 490 | 755 | - | - | 1500 |
| 13 | Стадион со спортплощадками | объект |  | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 800 |
| 14 | Спортзалы | м2 пола/ 1000 чел |  | 60 | При школах | 720 | 1175 | 1810 | При школах | При школах | 750 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Танцзал, дискотека | Мест на1000 чел. |  | 6 | По заданию на проектирование | - | 118 | 180 | На тер. общ. центра | На тер. общ. центра | 800 |
| 16 | Кинотеатр | Мест на1000 чел. |  | 25 | -/- | - | - | 750 | - | При доме культуры | 1500 |
| 17 | Дом культуры | пос. место/ 1000 чел. |  | 80 | -/- | 110 | - | 1200 | - | На тер. общ. центра | 1500 |
| 18 | Клубные помещения | пос. место/ 1000 чел. |  | 80 | -/- | - | 1090 | - | На тер. общ. центра | - | 800 |
| 19 | Компьютерные салоны | м2 пола |  | 3 | -/- | - | 60 | 90 | Встроен. | Встроен. | 800 |
| 20 | Библиотеки | тыс. ед/чит. мест |  | 4/2 | -/- | - | - | 120/60 | - | При доме культуры | 1500 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21 | Парк отдыха | объект |  | - | -/- | - | - | 2 | - | На тер. общ. центра | 1500 |
| Предприятия торговли, общепита, бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Предприятия торговли | м2 торг. площ. |  | 240 | По заданию на проектирование | 2000 | 4700 | 7250 | Встроенные и на тер. общ. центра | Встроенные и на тер. общ. центра | 500 |
| 23 | Рынки | м2 торг. площ. |  | 30 | 14м2/на1 м2 торг.площ. | 320 | 590 | 906 | 0,8 | 1,2 | - |
| 24 | Предприятия общепита | мест |  | 40 | 0,1га/на 100 мест | 60 | 784 | 1208 | Встроенные и на тер. общ. центра | Встроенные и на тер. общ. центра | 500 |
| 25 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест |  | 2 | 0,05га/на10 раб. мест | 12 | 40 | 61 | Встроенные | Встроенные | 500 |
| 26 | Дворец бракосочетания | объект |  | - | По заданию на проектирование | - | - | 1 | - | На тер. общ. центра | - |
| 27 | Баня | мест |  | 5 | 0,4 га на объект | - | 90 | 150 | На тер. общ. центра | На тер. общ. центра | 1500 |
| 28 | Прачечная | кг белья в смену/ 1000 чел. |  | 120 | 0,5 га на объект | - | 2300 | 3600 | 0,5 | 1,0 | 1500 |
| 29 | Пожарное депо на 2 машины | объект |  | 1 | По заданию на проектирование | - | 1 | 1 | - | - | 3000 |
| 30 | АЗС | 1колонка/на 1200 автомоб. |  | 1 | 0,13 га/на 3 колонки | 1 | 1объект на 3 колонки | 1объект на 3 колонки | 0,13 | 0,13 | 1200 |
| 31 | СТО | объект |  | 1пост/на 200 автом. | 1,5 га на 15 постов | - | 2 | 1 | 3,0 | 1,5 | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 32 | АТС | объект |  | 1 | По заданию на проектирование | 1 | 1 | 1 | На тер. общ. центра | На тер. общ. центра | 1200 |
| Учреждения управления, финансов, связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Отделение связи | объект |  | 1 | 0,07 | 1 | 1 | 1 | 0,07 | 0,07 | 800 |
| 34 | Отделения и филиалы сбербанка и банков | опер. место на 2000чел. |  | 1 | 0,05 га при 3 операц. местах | 4 | 8 | 15 | 0,13 | 0,4 | 800 |
| 35 | Юридические консультации | раб.место на 10тыс. чел. |  | 1 | - | - | 2 | 3 | На тер. общ. центра | На тер. общ. центра | 800 |
| 36 | Нотариат | раб.место на 30тыс. чел. |  | 1 | - | - | - | 1 | - | На тер. общ. центра | 1200 |
| 37 | Центр административного управления | объект |  | 1 | По заданию на проектирование | 1 | 1 | 1 | На тер. общ. центра | На тер. общ. центра | 1200 |
| 38 | Опорный пункт милиции | объект |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 800 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | База ТСЖ | объект | 1об./на 20тыс.чел. |  | 0,3 га на объект | 1 | - | 1 | - | 0,3 | 1200 |
| 40 | Общественные уборные | Прибор/на 1000 чел. | 1 |  | - | - | 20 | 30 | На тер. общ. центра | На тер. общ. центра | - |
| 41 | Пункт приема вторичного сырья | Об./на20 тыс. чел. | 1 |  | 0,01 | - | 1 | 1 | 0,01 | 0,01 | 1200 |
| 42 | Гостиницы | Место на 1000 чел. | 6 |  | 30м2 на 1 место | - | - | 180 | - | 0,5 | - |
| 43 | Кладбище традиционного захоронения | объект | 1 |  | 0,24 га на 1000 чел. | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,2 | - |

2.3. Основные мероприятия по развитию рекреационных зон и зон отдыха.

Рекреационные зоны предназначаются для организации мест отдыха населения и включают: сады, бульвары, леса, лесопарки, водоемы, пляжи, спортивные сооружения (стадионы, бассейны и спортивные площадки), учреждения отдыха.

Развитие рекреационных зон предусматривает: сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования; создание непрерывной системы зеленых насаждений, парковых рекреационных зон; формирование на вновь осваиваемых и реконструируемых территориях жилой и общественной застройки участков зеленых насаждений общего пользования, планировочно взаимосвязанных с массивами лесов и лесопарков.

Необходимо предусмотреть развитие системы внегородского отдыха, наметив зоны длительного, смешанного и кратковременного отдыха, сохранение и развитие природного каркаса.

В настоящее время в городском поселении «Поселок Северный» отсутствует достаточно разветвленная и организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения. В процессе градостроительного развития поселка активно велась жилая застройка центральной его части, общественные и рекреационные территории развивались с отставанием. Озеленение территорий общего пользования и благоустройство поселка Северный недостаточно развито, территория городского поселения имеет ограниченные рекреационные ресурсы, следовательно, для нормальной жизнедеятельности и отдыха населения необходима организация дополнительных полноценных рекреационных зон.

Сохранение и развитие природного комплекса одна из наиболее важных задач территориального планирования. Формирование природно-экологического каркаса – создание единой системы, объединяющей  озеленение территории поселка: парки, скверы, сады, бульвары, лесопарки, природные охраняемые ландшафты, кварталы усадебной застройки. Проектом генерального плана предусматривается увеличение площади зеленых насаждений, создание рекреационных зон для длительного и кратковременного отдыха, использование природного ландшафта (овражно-балочная система) для размещения зеленых насаждений общего пользования, озеленение санитарно-защитных зон.

Предусматривается организация парковых зон в западном и восточном планировочных районах городского поселения, что предполагает высадку деревьев, декоративных кустарников, разбивку газонов и цветников. Возможны организация системы фонтанов и расположение объектов культурно-досугового назначения.

Сохраняя и используя природный ландшафт необходимо организовать зоны отдыха в оврагах и балках, улучшая при этом экологию территории.

Рекреационный комплекс городского поселения «Поселок Северный» в настоящее время представлен прилегающими к поселку лесными массивами урочищ  Ивановское, Кандырево, Дрябное, Реликтовая Роща в юго-восточной части, лесным массивом Соболевской балки в юго-западной части, озелененными территориями общего пользования, зелеными насаждениями усадебной застройки и коллективными садоводствами. Организация лесопарков на базе окружающих городское поселение лесных массивов, имеющих удобное местоположение и транспортные связи позволит создать дополнительные места отдыха населения.

Рекреационные зоны должны быть связаны системой аллей, пешеходных троп, дорожек. Это повлечет значительный процент озеленения территории, что позволит создать благоприятную экологическую среду для проживания населения. Благоустройство и озеленение кварталов предлагается решать индивидуально в соответствии с дендрологическими планами. Инженерная подготовка территории  основывается на существующих отметках рельефа и приближена к природному ландшафту.

Помимо учреждений отдыха в области популярен отдых на садоводческих участках,  на которых отдыхает более 60% городского населения.

Особо охраняемые природные территории

На территории городского поселения «Поселок Северный» расположены особо охраняемые природные территории: урочища Дрябное, Ивановское, Кондарево, Реликтовая Роща, которые входят в границы ООПТ регионального значения «Зеленые насаждения» ОГУ «Белгородское лесничество» МР «Белгородский район» Белгородской области.

Озеленение.

Генеральным планом городского поселения «Поселок Северный» предусмотрено создание единой системы зеленых насаждений, в которую объединяются следующие группы:

1. Насаждение   парковых  зон,   целевым   назначением   которых  является
создание  среды  для  отдыха  населения  поселка. Зеленые  насаждения
являются     главным     компонентам     архитектуры     парков.     Широко
используются   декоративные   и   цветущие   деревья   и   кустарники. Проектом предусматривается строительство парковой зоны в западном планировочном районе площадью 8 га со стадионом и физкультурно-оздоровительным комплексом и парковой зоны с восточном планировочном районе площадью 12,5 га с  физкультурно-оздоровительным комплексом, которая соединяется с лесопарковой зоной гослесфонда. Для повседневного отдыха жителей предусматривается организация сквера у Дома культуры и организация пешеходных улиц бульварного типа.

2. Озеленение участков общественных зданий решается с учетом обеспечения кратковременного отдыха посетителей и созданием единой  архитектурно-пространственной композиции.

3. Насаждения жилой застройки,  основной функцией которых является
улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения. Для повышения санитарно-гигиенической и микроклиматической роли зеленых насаждений размещение спортивных и игровых площадок  и мест повседневного отдыха предусмотрено в зеленых зонах внутридворовых пространств.

4. Насаждения вдоль городских улиц и дорог, которые должны обеспечивать
защиту   населения   от   шума,    пыли,    выхлопных   газов,    улучшать
микроклимат, удовлетворять архитектурно-художественным требованиям
и условиям безопасности движения - видимости транспортных средств,
пешеходов и средств регулирования движения.

5. Насаждения     специального     назначения     призваны     предотвратить
дополнительный рост оврагов, для чего озеленяются их склоны.

6. Насаждения санитарно-защитных зон призваны улучшать экологическую обстановку и снизить неблагоприятное воздействие производств на окружающую среду.

Ассортимент древесно-кустарниковых пород, рекомендуемых для озеленения  поселка Северный  и зон отдыха:

-для озеленения улиц, парков  и скверов рекомендуется использовать: липу, каштан, вяз, дуб, тополь пирамидальный, рябину, березу, из кустарников – боярышник, жасмин, желтую и белую акацию, сирень, тую западную.

На пониженных увлажненных участках целесообразна посадка ивы, тополя белого, пихты сибирской с сопутствующими породами – липа, вяз, клен, ясень.

Баланс площадей зеленых насаждений общего пользования приведен в таблице.

Таблица 18

| Виды насаждений | Современное состояние (га) | Первая очередь (га) | Расчетный срок (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории | 300 | 845,1 | 939,5 |
| Зеленые насаждения общего пользования | 68,2 | 213,8 | 297,1 |
| в т.ч. парки для отдыха и прогулок | - | - | 20,5 |
| бульвары и аллеи | - | 13,3 | 29,5 |
| скверы |  |  |  |
| озеленение на улицах | 34,9 | 61,7 | 119 |
| Прочее озеленение | 33,3 | 138,8 | 128,3 |
| Зеленые насаждения специального назначения | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| посадок на шоссейных и железных дорогах | 3,4 | - | - |
| кладбища | 0,9 |  |  |
| Насаждения ограниченного пользования | 10,8 | 35,4 | 73,6 |
| спортивные площадки | 0,7 | 4 | 6 |
| в жилых кварталах: | 6,5 | 31,4 | 67,6 |
| -на участках школ -детских садов -учебных заведений |  |  |  |
| на участках промышленных предприятий | 3,6 | - | - |
| Всего | 83,3 | 253,5 | 375 |
| В % отношении | 27,7 | 30 | 40 |

На расчетный срок удельный вес зеленых насаждений общего пользования увеличится до 40% от общей площади территории поселка. Расположенные южнее границы поселка массивы гослесфонда - урочища Ивановское и Дрябное общей площадью 28,5 га. Лес в основном дубовой. Создание на базе лесных массивов лесопарковых зон обеспечит дополнительные места отдыха населения.

2.4. Основные мероприятия по развитию и реорганизации производственных территорий.

Первое стратегическое направление социально-экономического развития Белгородского района – создание благоприятного инвестиционного климата для развития промышленного и аграрного сектора экономики. Дальнейшее развитие малого предпринимательства. Малый бизнес создает благоприятные условия для расширения возможностей человека, проявления его деловой инициативы, позволяет обеспечить постоянный источник дохода граждан, создать рабочие места, и тем самым решает задачи улучшения благосостояния жителей территории.

Привлечение инвестиций с целью модернизации и реконструкции производств и повышение конкурентоспособности местных производителей.

Основными направлениями экономического развития поселка Северный являются сельское хозяйство, промышленное производство, строительство, сфера обслуживания, малое предпринимательство. Северное направление развития Белгородской агломерации будет иметь, кроме того, транспортно-коммуникационную специализацию. Дальнейшее развитие получат такие объекты как автосервисы, автоцентры, СТО, АЗС, технопарки.

Перспективы развития промышленности должны быть связаны с развитием  нематериалоемких, неводоемких, неэнергоемких, наукоемких производств  и безотходных технологий. Необходимо создание на территории производственных зон развитой системы культурно-бытового обслуживания трудящихся,  размещение научно-технических и учебных центров.

К градообразующим предприятиям п. Северный относились такие предприятия как:

-ОПХ «Белгородское»

-АОЗТ «Северное»

-ГУП «Госплемобьединение»

В настоящее время ЗАО «Птицефабрика Северная» на территории городского поселения «Поселок Северный»  прекратила свою деятельность, подлежит реконструкции.

На территории бывшего ЗАО «Птицефабрика Северная» и прилегающей к ней территории планируется развитие зон общественно-делового, коммерческого и производственного назначения (дальнейшее развитие промышленного парка «Северный»). Площадь проектируемых производственных площадок составляет около 60 га.

В 2008 году севернее г. Белгорода была начата работа по реализации пилотного инновационного проекта «Создание промышленного парка «Северный».

В целях создания оптимальных условий для развития малых производственных компаний в Белгородской области реализуется совместный проект Правительства области и Минэкономразвития РФ по строительству промышленного парка «Северный».

Промышленный парк — управляемый единым оператором комплекс объектов недвижимости (административные, производственные, складские и иные помещения) и инфраструктуры, которые позволяют компактно размещать малые производства и предоставлять условия для их эффективной работы.

На площади 24 га построены промышленные здания общей площадью более 70 тыс. кв. м. Там смогут разместиться не менее 30 предприятий. Производственные помещения полностью обеспеченны инженерной инфраструктурой и подъездными путями. Промышленный парк «Северный» получит дальнейшее развитие (2 и 3 очередь строительства). С целью развития промышленного парка «Северный» на прилегающей территории земельные участки площадью около 53 га. включены в зону развития  производства.

Размещение производства на территории промышленного парка «Северный» является лучшим решением для малых и средних предприятий

1. В первую очередь, за счет решения проблем доступа к земле, связанных с получением необходимых согласований, оформлением земельных участков.

2. Во вторую – за счет обеспечения предприятий инженерной инфраструктурой: дорогами к каждому участку, теплоснабжением, электроснабжением, канализацией.

Действующие предприятия на территории городского поселения «Поселок Северный»:

- ГУП «Госплемобьединение»

- ОПХ «Белгородское»

-Промышленный парк «Северный»,  АО «Дирекция по развитию промышленных зон».

- тепличный комплекс.

Весомый вклад в развитие экономики района вносит аграрный сектор.

Аграрно-промышленный комплекс, имеющий огромный природно-ресурсный потенциал, благодаря изменениям, происходящим в последние годы в законодательной базе и в организации местного самоуправления, укрепит свои позиции и получит дальнейшее развитие.

Ресурсный потенциал региона, а также решение задач, стоящих перед сельским хозяйством позволит к расчетному сроку обеспечить потребности населения продуктами местного производства и вывозить их излишки за пределы области, что даст возможность решить проблему обеспечения продовольственной безопасности области.

Максимально возможная переработка полученной сельхозпродукции даст возможность обеспечить круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения, стимулирует развитие малого предпринимательства.

Поселок Северный формировался на базе развития предприятий сельскохозяйственного производства, таких как: совхоз «Белгородский», «Госплемобъединение», птицефабрика «Северная». Специализация хозяйств – животноводство и птицеводство определяли экономическую базу развития поселка.   В настоящее время ЗАО «Птицефабрика «Северная» является наиболее крупным сельскохозяйственным предприятием Белгородского района. В 2006 году на птицефабрике произведено строительство дополнительных корпусов на 500 тыс. мест. ОПХ «Белгородское» специализируется на производстве молока.

В настоящее время с каждым годом все больше наблюдается процесс интеграции поселка Северный с областным центром. Трудоспособное население поселка активно участвует в экономике г. Белгорода и Белгородского района. 70% трудоспособного населения поселка Северный занято на предприятиях  г. Белгорода.

Развитие экономической базы  поселка обусловлено близостью расположения к областному центру и инвестиционной привлекательностью территории.

Промышленное производство в районе представлено в основном предприятиями пищевой и строительной отрасли. Предполагается дальнейшее развитие этих отраслей. Продукция промышленности строительных материалов и пищевой, базирующиеся на местной сырьевой базе, и не требующие значительных транспортных затрат потенциально может быть относительно дешевой, а значит и конкурентоспособной.

Реорганизация производственных территорий имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития поселка.

Генеральным планом предусматривается полную реконструкцию производственных территорий, вынос производственных площадок ОПХ «Белгородское» и АОЗТ «Красный Октябрь», также вынос очистных сооружений,  находящихся на этих территориях, подготовка реконструируемых территорий под новое жилищное строительство.

Площадка ОПХ «Белгородское» в Западном планировочном районе затрудняет дальнейшее освоение этой части поселка под жилую и общественную застройку.

Санитарно-защитная зона ОПХ составляет 300 м и частично перекрывает существующую жилую застройку и негативно влияет на окружающую среду. Необходимы градостроительные мероприятия по выводу этой площадки за пределы поселка и строительства новой базы ОПХ на территории пос. Ерик.

Площадка АОЗТ «Красный Октябрь» также затрудняет градостроительное развитие восточного планировочного района поселка Северный. Ее санитарно-защитная зона в 300 м перекрывает жилую усадебную застройку в количестве около 50 участков.

В восточной части района расположены очистные сооружения, обслуживающие многоэтажные жилые дома. Необходимы  инженерные мероприятия по выносу очистных сооружений.

Для размещения новых производственных площадок предлагается использовать резервные территории площадью более 10га южнее границы поселка Северный вдоль автомобильной дороги территориального значения.

Резервные территории площадью около 50 га, расположенные  в санитарно-защитной зоне птицефабрики, вдоль магистральной автодороги, южнее автомагистральной развязки в двух уровнях, могут разместить такие объекты, как рынок садово-огородных материалов «Все для дома», автосалон «Мировая техника», автосервисы, автоцентры  и другие производственные, складские и  обслуживающие предприятия.

Территории технопарков могут размещаться как в непосредственной близости к областному центру (в районе Ротонды на резервируемой территории площадью 4,5 га), так и на более удаленных территориях, севернее городского поселения вдоль федеральной магистральной автодороги М-2 «Москва – Крым» и объездной автодороги вокруг г. Белгорода через Стрелецкое, площадью более 190 га.

Строительство развитого придорожного комплекса с сетью складских, производственных предприятий, обслуживающих  объектов, технопарков предоставит дополнительные  рабочие места для жителей г. Белгорода и поселка Северный.

2.5. Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры.

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий городского поселения «Поселок Северный», безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых перевозок. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие индивидуального и общественного транспорта, улучшение транспортного обслуживания населения, возможность альтернативного выбора потребителем видов транспортного обслуживания.

Схема транспортной инфраструктуры территории поселка Северный представляет собой разработку, детализирующую предложения соответствующих разделов Генерального плана в части реконструкции и развития транспортной инфраструктуры поселения на первую очередь его строительства и расчетный срок.

Целью разработки является улучшение транспортного обслуживания населения поселка в его специфических планировочных особенностях, требующих обеспечения скоростных транспортных связей и надлежащей пропускной способности улично-дорожной сети.

Принятие проектных решений требует проведения специальных обосновывающих прогнозных расчетов. К основным из них относятся расчеты пассажиропотоков и интенсивности движения транспорта на улично-дорожной сети.

Развитие транспортного комплекса рассматривается как одна из приоритетных задач государства. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года определила направления и приоритеты государственной транспортной политики.

Транспортная инфраструктура городского поселения представлена автомобильным видом транспорта.

### 2.5.1. Внешний транспорт. Автомобильные дороги.

Внешний транспорт городского поселения поселок «Северный» обслуживает пассажирские и грузовые перевозки в дальнем, местном и пригородном сообщении. Транспортные связи городского поселения с другими населенными пунктами осуществляются автомобильным, железнодорожным, воздушным транспортом. Каждый из этих видов транспорта представляет собой сложное хозяйство с развитыми путями сообщения, стационарными устройствами.

Программа развития и совершенствования транспортных систем Российской Федерации, разработанная Министерством транспорта России в 2001 году, является основой качественного развития зон внешнего транспорта, предусматривает модернизацию объектов и сооружений внешнего транспорта, благоустройство и рациональное использование территории.

В связи с изменившейся геополитической ситуацией в стране, территория приграничной Белгородской области стала рассматриваться как путь для пропуска транзита из России в страны Западной Европы.

На территории белгородского района сложилась достаточно плотная транспортная сеть. Через территорию района проходят важнейшие железнодорожные и автомобильные магистрали межгосударственного значения.

В меридиональном направлении проходит крупнейшая железнодорожная магистраль «Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – Харьков – Крым», которая соединяет Центральный и Северо-Западный федеральные округа с Украиной, в т.ч. с курортами Черноморского и Азовского побережий. Ту же роль играет федеральная магистральная автодорога М-2 «Москва – Крым» с глубоким обходом г. Белгорода с западной стороны, по которой осуществляются связи Белгородской области с другими регионами страны, с Украиной и трансконтинентальные перевозки международного уровня. Эти пути сообщения составляют основу одного из международных транспортных коридоров.

Через территорию поселка Северный и областного центра  с севера на юг проходит магистральная автодорога федерального значения М-2 Москва-Симферополь, которая связывает центральные районы страны с Украиной и включает прилегающие территории в сеть федеральных дорог. Магистральная автодорога связывает поселок с областным центром и дорогами территориального значения.

Помимо федеральных автодорог, в области функционирует сеть областных (территориальных) автодорог.

Через территорию района проходят следующие  железные дороги: Белгород - Харьков, Белгород – Готня, Белгород – Старый Оскол, Белгород – Волчанск. Автомобильные дороги: Белгород – Харьков, Белгород – Томаровка, Белгород – Шебекино, Белгород – Короча.

Третьим важным видом транспорта является воздушный. В настоящее время у северной границы г. Белгорода расположен аэропорт гражданской авиации класса «В». Аэропорт имеет три взлетно-посадочные полосы и связан воздушными рейсами с Москвой, Санкт - Петербургом, Новым Уренгоем, Сургутом и Самарой.

В 2010 году Указом Президента России ОАО «Белгородское авиапредприятие» передано из федеральной собственности в собственность Белгородской области. Начата масштабная реконструкция аэропорта в г. Белгород.

В 2011 году проведена реконструкция ВПП, рулежных дорожек и перрона. Аэропорт допущен к приёму самолетов Boeing 737-300, Boeing 737-500, на которых производятся чартерные полеты в Турцию, Испанию, Грецию, Болгарию. Выполняются регулярные рейсы в Москву (ATR-72, CRJ-200, Saab 340), Сочи (Saab-2000), Санкт-Петербург (Saab-2000), Новый Уренгой (Ту-154). Начато возведение нового терминала с пропускной способностью 450 чел/час.

В 2012 году произведена полная реконструкция перрона, лётной полосы. Продолжается выполнение регулярных рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Новый Уренгой, Сочи, а также чартерных в Турцию, Грецию, Испанию, Италию, Таиланд. Открываются новые направления (в частности Вьетнам).

1 февраля 2012 года «Международный аэропорт Белгород» впервые в истории принял самолет Airbus A320-200, выполнявший рейс по маршруту Москва(Домодедово) — Белгород. В эксплуатацию запущены новая ВПП и светосигнальное оборудование.

3 марта 2012 года Федеральное агентство воздушного транспорта выдало разрешение Международному аэропорту Белгород на приём и обслуживание самолетов типа Boeing 737—800 (400/600/700/900).

международный аэропорт,обслуживающий город Белгород и его агломерацию, атакже города Белгородской , Воронежской, Курской и Харьковской областей. Расположен в северной частигорода, в Восточном округе. Является запасным аэродром московской воздушной зоны. Один из немногихаэропортов в ЦФО, сохранивший свою полную работоспособность. Осуществляет прием ВС в любое времясуток, при любых погодных условиях. Аэропорт работает круглосуточно.

Аэродром Белгород 2 класса, оборудован одной взлётно-посадочной полосой 11/29 класса C длиной 2500 ми шириной 45 м. Покрытие полосы — асфальтобетон, максимальный взлетный вес воздушного судна - 190тонн.

Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения «Поселок Северный» предопределяет его выгодное географическое положение, близость расположения проектируемой территории к северной границе областного центра – г. Белгорода.

### Автомобильные дороги.

Важнейшим видом  внешнего транспорта для Белгородской области является автомобильный. При всем многообразии и обширной географии экономических и социальных связей с другими регионами страны, а также при возрастающей роли в перевозках автомобильного транспорта, реализация этих связей осуществляется практически одной магистральной автодорогой М-2 Белгород – Москва федерального значения  и территориальной автодорогой Белгород - Старый Оскол.

Автодорога М-2 Москва – Симферополь на участке, проходящем в границах поселка, служит основной магистральной улицей регулируемого движения.

Протяженность магистральной улицы регулируемого движения составляет – 1,99 км.

Транспортное обслуживание с Белгородом осуществляется с проспекта Богдана Хмельницкого.

Строительство объездной автодороги вокруг г. Белгорода на Харьков через п. Стрелецкое дает возможность вынести за пределы поселения транзитные пассажиро- и грузопотоки, разгрузить участки магистральной автодороги, проходящей через селитебные территории.

В перспективе намечается создание нового автодорожного направления межрегионального значения Брянская область – Курская область – Белгород – Ростов-на-Дону с использованием существующей автодороги территориального значения Белгород – Короча – Алексеевка. Дорога проходит в широтном направлении по оси территории и обеспечивает для Белгородской области  возможность непосредственного выхода в западные и северо-западные районы ЦФО, а также  выхода на международный транспортный коридор Воронеж - Краснодар – Новороссийск.

Проектом генерального плана поселка Северный предусмотрена реконструкция существующих и трассировка новых магистральных улиц и дорог, которые обеспечат дополнительные, более удобные связи городского поселения с основными автодорогами территориального значения Белгород - Короча (II категории), Ракитное – Короча – Алексеевка.

### 2.5.2. Транспортная инфраструктура городского поселения.

Основу транспортной инфраструктуры поселка Северный составляет существующая магистральная автодорога федерального значения М-2 Москва – Симферополь, которая на участке, проходящем в границах поселка, служит основной магистральной улицей регулируемого движения. Магистральная улица разделяет поселок на 2 планировочных района – западный и восточный.

Протяженность магистральной улицы регулируемого движения составляет – 1,99 км.

Это создает дополнительную загруженность (особенно в летний период) и повышает интенсивность движения на этом участке, где смешаны транзитные потоки автотранспорта с внутрипоселковым движением. Особая напряженность существует в местах пересечения магистральной улицы с жилыми улицами и в местах остановок общественного транспорта, следующего через поселок Северный, где действуют пешеходные переходы через магистральную трассу.

Система улиц и проездов внутри жилых районов недостаточно развита. Улицы в сложившейся жилой застройке имеют в основном меридиональное направление. На существующую транспортную сеть поселка отрицательное влияние оказало отсутствие улиц широтного направления. Улицы имеют двустороннюю застройку с шириной в красных линиях от 12 до 30 м. Состояние улиц и проездов в индивидуальной застройке неудовлетворительное, сеть местного значения  нуждается в реконструкции, поскольку ширина проезжей части (в районах старой усадебной застройки) зачастую не отвечает современным нагрузкам.

Транспортная инфраструктура городского поселения «Поселок Северный» формируется следующими коммуникациями:

-Существующей магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения (4 полосы);

-Проектируемой магистральной улицей регулируемого движения (4 полосы);

-Основными транспортно-пешеходными улицами в жилой застройке с двусторонним движением (2 полосы);

-Внутриквартальные транспортно-пешеходные проезды (2 полосы) обеспечивающие подъезд к зданиям пожарных, санитарных и служебных машин.

В целях совершенствования транспортной инфраструктуры генеральным планом городского поселения «Поселок Северный» предлагается:

1. Устройство двух кольцевых развязок при въезде в поселок и выезде из него. Автомагистральная развязка в одном уровне при въезде в поселок Северный  расположена в 500 м от существующей транспортной развязки в двух уровнях (примыкание к федеральной магистрали М-2 автодороги территориального значения) и связывает магистральные улицы регулируемого движения – относится к первой очереди строительства.  Вторая автомагистральная развязка в двух уровнях расположена при выезде из поселка (примыкание магистральной улицы общегородского значения к федеральной магистрали М-2). Это значительно уменьшит аварийные ситуации на пересечении магистральных улиц и дорог, позволит, не снижая интенсивности движения автомобильного потока по магистральным улицам, обеспечить связь между жилыми районами.

2. Предусмотреть съезды в жилую застройку с магистральной улицы регулируемого движения параллельно этой улице, через 600 - 800 метров с целью уменьшения транспортной нагрузки на магистральную улицу за счет распределения потоков.

3. Реконструкция существующей магистральной улицы общегородского значения  длиной 1,4 км (расширение до 4-ех полос)  и последующая трассировка этой улицы на вновь  проектируемой территории (жилые массивы № 35, 20 и 20-а)  – относится к первой очереди строительства.

4. Реконструкция участка существующей улицы длиной 1,6 км, проходящей по территории садовых участков  (расширение до 4-ех полос), примыкающей к автомагистральной развязке в двух уровнях и проектируемой  магистральной улице общегородского значения.

Проектируемая   магистральная улица общегородского значения (4 полосы) длиной 6,3 км свяжет две кольцевые развязки, огибая северо-восточную границу поселка  и будет иметь выход на существующие и проектируемые автодороги территориального значения.

5. На расчетный срок предусматривается строительство участка автодороги территориального значения северо-восточнее поселка Северный, который соединит существующую автодорогу территориального значения  Белгород – Короча и примкнет к проектируемой  автодороге территориального значения Ракитное – Короча – Алексеевка.

6. Строительство новых и расширение существующих автомобильных дорог в районы нового жилищного строительства.

7. Предусмотреть пропуск общественного транспорта (маршрутное такси) в жилую застройку западного и восточного планировочных районов поселка Северный. Для этого потребуется реконструкция существующих жилых улиц в усадебной застройке (расширение полотна проезжей части до 2 - х полос) в западном планировочном районе для пропуска общественного транспорта. На вновь проектируемых территориях предусмотреть кольцевые маршруты с  нормативной доступностью остановок общественного транспорта.

8. Совершенствование сети жилых улиц. В восточном планировочном районе предлагается провести дополнительные жилые улицы широтного направления параллельно основной, которые дадут возможность равномерно распределить транспортные потоки жилой застройки.

9. Для безопасности движения и пешеходной связи между двумя планировочными районами предусмотреть подземный пешеходный переход в районе  рынка и остановок общественного транспорта, который свяжет проектируемый общественный центр и пешеходную зону поселка Северный.

Общая протяженность улично-дорожной сети:

Существующее положение – 20,25 км:

В т.ч. магистральная улица регулируемого движения – 1,99 км

Новое строительство улично-дорожной сети:

Первая очередь – 33,5 км

Расчетный срок – 14,5 км

Поселок Северный входит в одно из восьми направлений развития Белгородской агломерации. Хорошо развитая транспортная сеть будет играть важную роль в системе социально-экономических связей Белгородской агломерации.

Восточнее территории поселка Северный, на расстоянии менее 1 км от северо-восточной его границы проходит железная дорога Белгород-Харьков. Ближайшая железнодорожная станция «Беломестная» находится в с. Беломестное.

Создание транспортных и пешеходных связей с железнодорожной станцией «Беломестная» даст возможность в осуществлении снабжения поселка товарами и услугами посредством железнодорожного транспорта.  Ближайшая станция поездов дальнего сообщения расположена в Белгороде.

### 2.5.3. Развитие сети пассажирского транспорта.

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями. Наиболее рациональной стратегией является сбалансированное развитие общественного и индивидуального транспорта путем формирования транспортного каркаса.

Общественный транспорт в поселке Северный представлен автобусными маршрутами №107, №106, №107Т, №106А, 111у, 111 с, 37, 38, 127, 128, 128с, 130, 145, 217 Белгород – Северный. Все автобусные маршруты проходят по магистральной улице регулируемого движения. Поселковый транспорт внутри жилых районов отсутствует.

Это создает дополнительную загруженность (особенно в летний период) и повышает интенсивность движения на этом участке, где смешаны транзитные потоки автотранспорта с внутрипоселковым движением. Особая напряженность существует в местах пересечения магистральной улицы с жилыми улицами и в местах остановок общественного транспорта, следующего через поселок Северный, где действуют пешеходные переходы через магистральную трассу.

Пассажирский автомобильный транспорт представлен маршрутными такси и автобусами, в основном совершающими через поселок Северный транзитные перевозки. Пассажирские перевозки осуществляются автоколоннами г.Белгорода, а также частными предпринимателями.

В качестве общественного пассажирского транспорта на перспективу в поселке Северный  предлагается автобус и маршрутное такси, как наиболее простой и маневренный вид маршрутизированного транспорта, требующий наименьших единовременных затрат. Предусматривается расширение маршрутной сети, открытие новых и продление действующих маршрутов в районы нового строительства. Для организации автобусного движения предусмотреть сеть улиц и дорог с усовершенствованным покрытием.

В поселке наблюдается острая нехватка гаражей и стоянок для хранения личного автотранспорта.

Сооружения транспорта представлены гаражами боксового типа, расположенными в центральной части Восточного планировочного района. Все гаражи боксового типа застроены хаотично (территория не благоустроена) и имеют неприглядный вид. Многие гаражи жители используют как сараи, погреба для содержания домашней утвари, скота и птицы. В поселке наблюдается острая нехватка гаражей и стоянок для хранения личного автотранспорта. Существующие гаражи рассчитаны  на 700 м/мест.

Согласно постановления главы администрации Белгородской области №6 от 10.01.2000г. количество машино/мест для постоянного хранения личного автотранспорта должно соответствовать числу квартир, количество гостевых автостоянок составляет 50% от числа квартир.   Для обеспечения требуемого числа машино/мест предусматривается строительство 2-3-х ярусных паркингов с закрепленными машино/местами.

Потребность в машино/местах для постоянного хранения личного автотранспорта на первую очередь составляет – 1836 м/мест. Для временного хранения (гостевые стоянки) – 918 м/мест.

На расчетный срок потребность в машино/местах для постоянного хранения личного автотранспорта составляет – 2816 м/мест. Для временного хранения (гостевые стоянки) – 1408 м/мест.

Открытые автостоянки предлагается располагать вдоль жилых улиц  в межквартальной зоне общего пользования. Паркинги вынесены за пределы жилых районов и расположены в зеленой зоне. Автостоянки у предприятий и учреждений обслуживания расположены на прилегающей территории.

Расчет автостоянок у предприятий обслуживания поселка Северный

на расчетный срок

Таблица 19

| № | Наименование предприятий | Расчет. ед. по предприятию | Число м/мест на 1 расчет. ед. | Кол-во м/мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской парк на 800 пос. В западном пл. р-не | 100пос/га | 5м/м/100пос | 40 |  |
| 2 | Городской парк на 1250 пос. В восточном пл. р-не | 100пос/га | 5м/м/100пос | 63 |  |
| 3 | Предприятия общепита на 1208 мест | 40 мест/1000 жит. | 10м/м/100 мест | 121 |  |
| 4 | Предприятия торговли на 7250 кв м торг. пл. | 240 м2/1000 жит. | 5м/м/100 м2 торг. пл. | 363 |  |
| 5 | Рынки на 906 кв м торг. пл. или 151 торг. место | 6 м2торг. пл./1 торг. место | 20м/м/50 торг. мест | 61 |  |
| 6 | Поликлиники на 532 пос./смену | 17,6пос./1000 жит. | 2м/м/100 пос. | 11 |  |
| 7 | Спортивные здания и сооружения с трибунами на 500 мест | - | 3м/м/100 мест | 15 |  |
| 8 | Кинотеатр на 750 мест | 25 мест/1000 жит. | 10м/м/100 мест | 75 |  |
| 9 | Гостиница на 180 мест | 6 мест/1000 жит | 10м/м/100 мест | 18 |  |
|  | Итого: |  |  | 767 |  |

2.6. Основные мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры на расчетный срок, ее надежная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития проектируемой территории, привлекательности для инвестиций.

В основу развития инженерной инфраструктуры поселка Северный положена

Основными стратегическими принципами развития инженерных систем городского поселения должны стать:

-100% обеспеченность населения городского поселения водоснабжением питьевого качества;

- 100% очистка сточных вод до нормативных требований;

- надежное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями: электроэнергией и газом;

- устойчивое и бесперебойное теплоснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- создание современной телекоммуникационной и информационной структуры городского поселения на базе многофункциональной мультимедийной транспортной сети;

- внедрение прогрессивных современных энергосберегающих технологий и оборудования при развитии и реконструкции объектов ЖКХ.

- повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

- обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных коммуникаций и сооружений;

- обеспечение объектов нового строительства всеми видами инженерного оборудования в полном объеме нормативных требований;

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям.

Инженерная инфраструктура поселка Северный  подразделяется  на инфраструктуры энергетического комплекса, инфраструктуры водохозяйственного комплекса, инфраструктуры связи и систему санитарной очистки. Инженерное благоустройство представлено автономными системами водопровода, канализации, теплоснабжения, сетью природного газа, электроснабжения, радиофикации и телефона.

Инфраструктура энергетического комплекса включает системы теплоснабжения, электроснабжения и топливообеспечения.

Развитие систем инженерного обеспечения поселка Северный напрямую связано с изменением численности населения, объемами жилищного, культурно-бытового и других видов строительства, развитием промышленности.

ПОТРЕБНОСТЬ В РАЗВИТИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| Наименование | Мероприятия |
| --- | --- |
| Водоснабжение | Поселок полностью обеспечен центральным водоснабжением, кроме улицы Радужной |
| Канализация | Поселок полностью обеспечен центральной канализацией, кроме ул. Дачная, ул. Молодежная, ул. Весенняя, пер. Молодежный, ул. 1-го Салюта, ул. Северная, ул. Октябрьская 124,126,128,130, 132, 134, 115, 117, 119, 121, 123, ул. Школьная с 1 по 50 дом, ул. Садовая (четная сторона), ул. Народная, ул. Строительная, ул. Коллективная, ул. Коммунальная, ул. Рабочая, ул. Зеленая, пер. Дорожный, пер. Овражный. |
| Электрификация | Необходимо обеспечить электрификацию по ул. Есенина с 17 по 73, ул. Белгородская с 1 по 29, переулок Олимпийский, ул. Магистральная, ул. Радужная, ул. Воинской Славы с 5 по 9, с 25 по 29, Центральный бульвар с 1 по 25, с 2 по 34 |
| Газоснабжение | Поселок полностью обеспечен центральным газоснабжением, кроме улицы Радужной |

2.6.1. Развитие системы водоснабжения

Общие данные.

Стратегическое направление развития системы водоснабжения в Белгородской области – 100% обеспечение жилого фонда всех категорий поквартирным водопроводом.

Данным проектом решаются вопросы внеплощадочных сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения проектируемой застройки Северного направления.

В состав проектируемой застройки Северного направления входят жилые массивы:

- массив №11 с количеством жителей 465 чел. – индивидуальное строительство;

-массив №20 с количеством жителей 763 чел. в индивидуальных жилых домах и 2793 чел. в многоэтажных секционных жилых домах, размещаемых в ПЖК № 2 и ПЖК № 2-а;

-массив №20-а с количеством жителей 2240 чел. – индивидуальное строительство и 1782 чел. – многоэтажные секционные жилые дома, размещаемые в ПЖК №1;

- массив №35 с количеством жителей 1198 чел. в индивидуальных жилых домах и 6309 чел. в многоэтажных секционных жилых домах, размещаемых в ПЖК № 3 и ПЖК № 4;

- массив №37 с количеством жителей 885 чел. в индивидуальных жилых домах и 2100 чел. в многоэтажных секционных жилых домах, размещаемых в ПЖК № 2 и ПЖК № 2-а.

Общее количество предполагаемого населения застраиваемой территории Северного направления:

- 5524 чел. в индивидуальных жилых домах

- 10596 чел. в многоэтажных секционных жилых домах.

Потребный расход воды и сточных вод по направлению составит – 4092 м3/сут.

-На хозяйственно-бытовые нужды - 4092 м3/сут.

- На полив - 1100 м3/сут. При норме 70 л/сут на 1 чел.

Численность населения поселка Северный  за счет застройки массивов №№ 11; 20; 20-а; 35 увеличится на 15523 человек, за счет  реконструкции западного и восточного  районов (вынос производственных площадок ОПХ «Белгородское» и ЗАО «Агрохохлова») численности населения увеличится на 5590 человек. Таким образом, увеличение численности населения поселка Северный за счет нового строительства на расчетный срок составит  21113 человек. Для строительства внеплощадочных сетей и сооружений водопровода Северного направления строящаяся система водопровода не обеспечит планируемого объема застройки.

С этой целью в дополнение к строящимся объектам водопроводных сетей необходимо:

1. Выполнить проект и осуществить реконструкцию насосной станции 3-го подъема городского водопровода, которой подается вода в жилые массивы  Северного направления в районе ул. Студенческая – пр. Б.Хмельницкого.

2. Построить водопровод диаметром 500 мм от названной станции до точки врезки строящихся водоводов 2d 280 мм, в районе аэропорта.

3. Построить в районе массивов №№ 20; 20-а; 35 насосную станцию с  резервуарами запаса воды ориентировочно 2х1000 м3 для обеспечения хозяйственно-бытовых и пожарных нужд многоэтажной застройки.

От названной насосной станции будет решаться и водоснабжение массива №37, так как ранее намечавшаяся для его водоснабжения скважина потребует строительства станции обезжелезования и насосной станции 2-го подъема, что экономически нецелесообразно.

Для бесперебойного обеспечения водой застройки массива «11 дополнительно построить на существующем водозаборе поселка Северный одну скважину глубиной 100 м и подъездную дорогу к ней.

В районе массива №11 проектируется на перспективу насосная станция 2-го подъема с резервуарами запаса воды и развитие существующего водозабора в районе села Шишино, а также строительство разводящих сетей.

Противопожарные мероприятия

Противопожарный водопровод, объединенный с хозяйственно-питьевым, проектируется по кольцевой системе, что позволяет производить пожаротушение пожарными гидрантами, устанавливаемыми в колодцах на трассах водопроводных сетей вдоль проездов с интервалами, определяемыми расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность установленного типа гидрантов по ГОСТ 8220-85Е и ГОСТ 13816-80.

Необходимый напор для тушения пожара создается передвижными автомотопомпами  пожарных команд.

Расчетный расход воды на пожаротушения жилой застройки и промпредприятий принимаются согласно СНиП 2.04.02-84 и составляет 20 л/сек при количестве одновременных пожаров – 2.

Расход воды на внутреннее пожаротушение учитывается по наибольшей расчетной потребности на одно из обслуживаемых водопроводом зданий и принимается из расчета три пожарные струи производительностью 5 л/сек.

Продолжительность пожара – 3 часа.

Для обеспечения условий пожаротушения застройки строится водопровод из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм по проспекту Б.Хмельницкого от ул. А.Невского до существующего водопровода диаметром 300 мм в районе ул. Кутузова. Это обеспечит закольцовку существующего городского водопровода в районе аэропорта.

Размещение пожарного депо на  2 пожарные машины предусматривается в центре поселка Северный в радиусе доступности 3 км. В настоящее время ближайшее к поселку пожарное депо расположено в г. Белгороде на Белгородском проспекте, 82-а.

Пожарное депо на территории городского поселения «Поселок Северный» размещается по ул. Чичерина в районе промышленного парка «Северный».

2.6.2. Развитие системы канализации.

Стратегическое направление развития системы водоотведения в Белгородской области:

- защита от загрязнения берегов Белгородского водохранилища, а также русел основных рек области;

-100% обеспечение всего жилого фонда канализацией.

Проектом генерального плана намечается осуществить полное канализование всей новой мало и многоэтажной жилой застройки, одноэтажной жилой застройки, зданий общественного, культурного и бытового назначения, существующей одноэтажной жилой  застройки.

Увеличение численности населения поселка Северный за счет нового строительства на расчетный срок составит  21113 человек. Для строительства внеплощадочных сетей и сооружений канализации Северного направления строящаяся система канализации не обеспечит планируемого объема застройки.

С этой целью в дополнение к строящимся объектам канализационных сетей необходимо:

1. Для отведения сточных вод массивов №№ 20; 20-а; 35 и 37 построить систему канализации с устройством главной канализационной насосной  ГНС оборудованной  погруженными насосами марки «Иртыш» с перекачкой стоков по трубопроводу диаметром 300 мм из асбестоцементных и полиэтиленовых труб с врезкой в существующий городской коллектор диаметром 800 мм в районе Винзавода.

Строящаяся система канализации обеспечит отведение сточных вод от застройки с установкой более мощного насосного оборудования на ГНС. Эта станция будет принимать стоки и от массива №37, на территории которого планируется расположение КНС.

Существующие очистные сооружения восточного планировочного района ликвидируются. На их месте планируется строительство КНС, которая будет перекачивать стоки существующей и перспективной застройки коллекторами диаметром 300 мм в городские сети канализации в существующий коллектор диаметром 800 мм в районе Винзавода.

В настоящее время в городском поселении «Поселок Северный» действуют очистные сооружения, предназначеные для очистки производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод поступающих от предприятий п. Северный Белгородского района.

Участок очистных сооружений расположен на свободной от застройки территории промышленного парка «Северный» по адресу: Белгородской область, Белгородский район, п. Северный, ул. Березовая.

Площадь отведенного участка под строительство составляет 2,114 га. К участку примыкают: с севера - существующая автодорога; с востока - существующие производственные здания и сооружения на расстоянии 80м; с юга - тепличный комплекс на расстоянии 420м.

Максимальная производительность очистных сооружений составляет 3000 мЗ/сут.

На очистных сооружениях предусмотрена механическая и биологическая очистка сточных вод, а также их доочистка и обеззараживание. Очищенная и обеззараженная вода отводится в пруд-накопитель и далее на сброс в реку Ерик. Водоснабжение объекта предусматривается от существующего водопровода.

2.6.3. Развитие системы ливневой канализации.

В поселке Северный отсутствует организованный сток поверхностных вод. Неорганизованный сток имеет негативные последствия, что приводит к эрозии почвы и размыву территории и загрязнению рек. Отсутствие современной целостной системы закрытой ливневой сети в поселке ухудшает прочность дорожных одежд, вызывает подтопление инженерных сетей и загрязнение чистых водоносных горизонтов при проникновении загрязненных поверхностных вод в почву. Развитие системы ливневой канализации на расчетный срок предусматривает строительство новых сетей, сооружений механической очистки, исключающих сброс неочищенного стока в реки и водоемы. Выбор технологических и конструктивных методов очистки поверхностных сточных вод должен решаться на дальнейших стадиях проектирования.

2.6.4. Развитие системы теплоснабжения.

Теплоснабжение поселка Северный обеспечивается двумя котельными, расположенными в восточном и западном планировочном районах.

Котельная №1 расположена в восточной части рядом с границей поселения и обеспечивает теплом многоквартирную застройку. Мощность котельной 13 Гкал/час (3 котла ВКГ 4-65). Данная котельная работает на пределе возможностей и требует реконструкции при дальнейших увеличениях нагрузок.

Котельная №2 расположена на территории ОПХ «Белгородское»  и обслуживает западный планировочный район, после проведения реконструкции в 2000 году. Мощность котельной 9,4 Гкал/час (2 котла ВКГ 4-65). Температура нагреваемой воды 90-700С. Протяженность сетей 1,2 км в однотрубном исполнении.

На перспективное развитие  в поселке Северный с расчетным периодом в 25 лет (до 2032 г.) предусмотрено строительство многоквартирных, сблокированных  жилых домов и индивидуальных жилых домов коттеджного типа, а также объекты социальной инфраструктуры.  Для обеспечения теплом и горячей водой предусматриваются  топочные, работающие на природном газе. В топочной проектируется:

- установка  2-х контурного газового котла;

2. или газовый котел на отопление и газовая колонка на горячее                 водоснабжение.

Параметры  котлов и водонагревателей будут уточняться при разработке индивидуальных проектов на строительство, с учетом нормативных значений сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций.

Теплоснабжение приточных установок административных и общественных зданий  осуществляется  от  проектируемых индивидуальных топочных.

В секционной  многоквартирной застройке будет применяться поквартирное отопление 2-х контурными газовыми котлами.

Строительство зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями к их тепловой защите (СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»), обеспечивающей микроклимат в зданиях для проживания и деятельности людей, обеспечения  необходимой надежности и долговечности строительных конструкций, климатических условий работы технологического оборудовании при минимальном расходе тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в отопительный период.

В высотной зоне существующей застройки предлагается установить счетчики на тепло и горячее водоснабжение.

Для уменьшения потребления газа в высотной застройке  в холодный период, предлагается комплекс мероприятий:

- наружное утепление  контура стен зданий, утепление перекрытий и полов;

- замена окон на энергосберегающие;

-  устройство эффективной системы отопления;

-  использование экономичных нагревательных приборов.

2.6.5. Система электроснабжения.

Электроснабжение поселка Северный Белгородского района, Белгородской области  предусматривается  от существующей подстанции ПС «Северная»- 110 кВ. В схеме электроснабжения поселка используется система напряжения 110/10/0,4 кВ. Электроснабжающие сети 110 кВ служат для питания ПС, сети 10 кВ – для связей ПС и РП, распределения электроэнергии между сетевыми ТП, сети 0,4 кВ – для электроснабжения массовых потребителей.

На территории селитебной зоны проектом предусматривается размещение РП (распределительный пункт), ТП (трансформаторная подстанция – 2 трансформатора) и КТП (комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа – 1 трансформатор) и низковольтной оборудование ЩУР (щиток учетно-распределительный)

В западном планировочном районе поселка Северный  разводка электрических сетей к ТП и КТП производится непосредственно от ПС «Северная» 110 кВ. Количество вновь проектируемых  ТП – 9 шт., количество КТП – 5 шт., общая длина проектируемых высоковольтных линий в западном планировочном районе – 6025 м.

В восточной части поселка Северный, в районе новой жилой застройки проектируется сооружение распределительного пункта РП-10кВ, от которого будет производиться разводка электрических сетей к ТП и КТП. Количество вновь проектируемых  ТП – 13 шт., количество КТП – 25 шт., общая длина проектируемых высоковольтных линий в восточном планировочном районе – 18500 м.

В данном проекте рассмотрены схемы электроснабжения только  вновь проектируемых жилых районов. Существующие электросети условно не показаны.

В объем проекта генерального плана поселка Северный  по разделу электроснабжение входит:

1.Определение установленной и расчетной мощности вновь проектируемых сетей.

2. Выбор типа, количества и мощности принятых трансформаторов.

3. План сетей кабельной линии КЛ-0,4 кВ.

4. План сетей кабельной линии КЛ-10кВ.

Подсчеты установленной мощности токоприемников выполнены в соответствии с принятыми для застройки типовыми проектами, согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» (часть2. «Расчет электрических нагрузок») РД 34.20.185-94 (Утверждена Министерством топлива и энергетики РФ от 07.07.94г. и РАО ЕЭС России от 31.05.94 г.).

Трансформаторные подстанции размещены в центре электрических нагрузок  с учетом удобства подхода высоковольтных линий  10 кВ и разводки низковольтных сетей. Выбор мощности трансформаторных подстанций жилых районов приведен в таблице:

Таблица 20

| Наименование массива | Размещение трансформаторных подстанций ТП и КТП |  |
| --- | --- | --- |
|  | Территория ИЖС | Территория многокавартирной застройки |
| Первая очередь строительства |  |  |
| Массив 11 | - КТП1(160)кВА, Р=90 кВт - КТП2(160)кВА, Р=110 кВт - КТП3(160)кВА, Р=138 кВт | - |
| Массив 20 | - КТП1(160)кВА, Р=97 кВт - КТП2(160)кВА, Р=96 кВт - КТП3(160)кВА, Р=70 кВт - КТП4(160)кВА, Р=93 кВт - КТП5(160)кВА, Р=110 кВт | На территории ПЖК №2: -ТП-1 (2х400), Р=291 кВт -ТП-2 (2х400), Р=372 кВт На территории ПЖК №2-а: -ТП-3 (2х400), Р=173 кВт |
| Массив 20-а | -КТП1(250), Р=134кВт -КТП2(250), Р=147кВт -КТП3(250), Р=107кВт -КТП4(250), Р=110кВт -КТП6(250), Р=174кВт -КТП7(250), Р=124кВт -КТП8(250), Р=126кВт -ТП-3 (2х160), Р=128 кВт | На территории ПЖК №1: -ТП-1 (2х250), Р=213 кВт -ТП-2 (2х250), Р=198 кВт |
| Массив 35 | -КТП1 (160), Р=104 кВт -КТП2 (160), Р=96 кВт -КТП3 (160), Р=122 кВт -КТП4 (160), Р=101 кВт -КТП5 (160), Р=101 кВт -КТП6 (160), Р=104 кВт -КТП7 (160), Р=110 кВт -КТП8 (160), Р=80 кВт -КТП9 (160), Р=128 кВт | На территории ПЖК №3: -ТП-3 (2х400), Р=290 кВт |
| Расчетный срок |  |  |
| ПЖК №4 (на территории массива 35) | - | На территории ПЖК №4: -ТП-1 (2х400) -ТП-2 (2х400), Р=284 кВт -ТП-4 (2х400), Р=195 кВт -ТП-5 (2х400), Р=284 кВт -ТП-6 (2х400), Р=195 кВт -ТП-7 (2х400), Р=170 кВт |
| Новое строительство в западном планировочном р-не поселка Северный (вынос ОПХ «Белгородское») | Застройка коттеджного типа (вынос ОПХ «Белгородское»): -КТП1 (160), Р=108 кВт -КТП3 (160), Р=128 кВт -ТП2 (2х160), Р=106 кВт | Реконструкция по ул. Шоссейная: -ТП-1 (2х160), Р=142 кВт -ТП-2 (2х160), Р=196 кВт Секционная и сблокированная застойка (вынос ОПХ «Белгородское»): -ТП-1 (2х400 ), Р=142 кВт -ТП-2 (2х160), Р=154 кВт -ТП-3 (2х400 ), Р=320 кВт -ТП-4 (2х400 ), Р=319 кВт -ТП-5 (2х400 ), Р=295 кВт -ТП-6 (2х400 ), Р=240 кВт |
| Новое строительство в восточном планировочном р-не поселка Северный (вынос ОАО«Агрохохлово») | Застройка коттеджного типа: -КТП1 (160), Р=101 кВт -КТП2 (160), Р=74 кВт -КТП3 (160), Р=161 кВт Сблокированная застройка: -ТП-1 (2х400), Р=240 кВт |  |

## Трансформаторные подстанции приняты комплектные с двумя трансформаторами мощностью 250кВА и 400 кВА и подстанции типа КТП-10/0,4 с трансформаторами мощностью 160 и 250 кВА.

## Электроснабжение поселка Северный предусматривается кабельными линиями 10 кВ. Общая протяженность линий 1-ой очереди строительства составляет -

Расчет потребления электроэнергии вновь проектируемых селитебных территорий приведен в таблице:

Таблица 21

| Наимен. массива | Числен. Населен. (чел.) | Расчетная нагрузка (кВт) |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИЖС | Секционная и сблокированная застройка | Объекты соцкультбыта |  |
| Первая очередь строительства |  |  |  |  |  |
| Массив 11 | 465 | Σ Р=338 кВт | - | Σ Р=118 кВт | Σ Р=456 кВт |
| Массив 20 | 3241 | ΣР=554 кВт | Σ Р=836 кВт | Σ Р=391 кВт | Σ Р=1781 кВт |
| Массив 20-а | 4022 | ΣР=1050 кВт | Σ Р=411 кВт | Σ Р=630 кВт | Σ Р=2091 кВт |
| Массив 35 | 2456 | Σ Р=943 кВт | Σ Р=290 кВт | Σ Р=251 кВт | Σ Р=1484 кВт |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| ПЖК №4 (на территории массива 35) | 5051 | - | Σ Р=1418 кВт | Σ Р=859 кВт | ΣР=2277 кВт |
| Новое строительство в западном планировочном р-не поселка Северный (вынос ОПХ «Белгородское») | 4854 | ΣР=342кВт | ΣР=2011 кВт |  | ΣР=2353 кВт |
| Новое строительство в восточном планировочном р-не поселка Северный (вынос АОЗТ | 736 | ΣР=576 кВт |  |  | ΣР=576 кВт |

2.6.6. Развитие системы газоснабжения.

Газоснабжение поселка Северный Белгородского района осуществляется природным газом. Источником газоснабжения Белгородского района является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу "Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск" ООО "Мострансгаз"

Природный газ поступает к потребителям п. Северный через существующую газораспределительную сеть газопроводов среднего давления от ГРС-1 г. Белгород, построенной в 1958 году, расположенной в западной части города Белгорода.

Существующая газораспределительная станция (ГРС) запроектирована с тремя выходами с соответствующими давлениями 1,2МПа, 0,6МПа и 0,3МПа и общей проектной производительностью 200 тыс.м3/час.

От ГРС природный газ подается к потребителям п. Северный по газопроводу  среднего давления Ру≤0,3МПа, диаметром 300 мм.

Природный газ поступает к потребителям п. Северный через существующую газораспределительную сеть газопроводов среднего давления от ГРС-1 г. Белгород, построенной в 1958 году, расположенной в западной части города Белгорода.

Существующая газораспределительная станция (ГРС) запроектирована с тремя выходами с соответствующими давлениями 1,2МПа, 0,6МПа и 0,3МПа и общей проектной производительностью 200 тыс.м3/час.

От ГРС природный газ подается к потребителям п. Северный по газопроводу  среднего давления Ру≤0,3МПа, диаметром 300 мм.

Схема распределения газа по потребителям п. Северный запроектирована на основе учета современной планировки и застройки с максимальной возможностью использования существующих газовых сетей. Система газоснабжения п. Северный – одноступенчатая с использованием кольцевых и тупиковых схем.

Снабжающий поселок газопровод среднего давления диаметром 200 мм, проходит транзитом через п. Северный с юга на север и закольцован через головное ГРП с газовыми сетями Яковлевского района. Внутриквартальные газопроводы среднего давления присоединены к  Ду200 и построены к двум стационарным ГРП, обеспечивающими подачу газа к жилым домам и предприятиям коммунально-бытового потребления преимущественно диаметрами Ду100мм.

На перспективное развитие необходимо строительство газопровода высокого давления Ру≤1,2МПа от существующего головного ГРП, расположенного в районе пос. Новосадовый диаметрами 600, 500 и 400 мм на различных участках к проектируемому газопроводу высокого давления Ру≤1,2МПа, диаметром – 1200 мм в районе психиатрической больницы. Протяженность газопровода – 12 км.

Строительство этого газопровода является необходимым условием для обеспечения природным газом перспективных жилых районов Северного направления.

Расчетная потребность в газоснабжении вновь строящихся жилых массивов в поселке Северный на первую очередь и расчетный срок приведена в таблице.

Таблица 22

| Наименование массива | Числен. Населен. (чел.) | Расчетная потребность в газоснабжении (м3/час) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь строительства |  |  |  |
| Массив 11 | 465 | 512,5 |  |
| Массив 20 | 3241 | 2351,64 |  |
| Массив 20-а | 4022 | 3561,54 |  |
| Массив 35 | 2456 | 1733,3 |  |
| Расчетный срок |  |  |  |
| ПЖК №4 (на территории массива 35) | 5051 | 3466,7 |  |
| Новое строительство в западном планировочном р-не поселка Северный (вынос ОПХ «Белгородское») | 4854 | 2735,15 |  |
| Новое строительство в восточном планировочном р-не поселка Северный (вынос ОАО«Агрохохлово») | 736 | 1101,3 |  |

2.7. Основные мероприятия по улучшению состояния окружающей среды.

Генеральный план городского поселения «Поселок Северный» исходит из необходимости сохранения и развития природного комплекса территории как природного каркаса планировочной структуры городского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции и обеспечивающего тем самым стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность развития городского поселения и создание благоприятных условий для отдыха и оздоровления населения. В генеральном плане поселка Северный предусматривается рациональное, эффективное использование территории в пределах существующей поселковой черты, а также реабилитация, повышение устойчивости экосистем, сохранение ландшафтного и биологического своеобразия природных зеленых массивов гослесфонда.

Важнейшим содержательным моментом разработки предложений нового генерального плана является приоритет экологических требований к разитию городского поселения.

К основным природоохранным мероприятиям отнесены следующие:

-обеспечение на сохраняемых производствах требований экологических нормативов, сокращения разрешенных санитарно-защитных зон за счет применения новых технологий и утилизации отходов;

-защита от деградации и регенерация существующих зеленых насаждений общего пользования, в их числе памятников природы, охраняемых природных ландшафтов;

- формирование природного экологического каркаса городского поселения – единой системы, объединяющей озеленение территории (парки, скверы, бульвары, лесопарки, природные охраняемые ландшафты, водные объекты, кварталы усадебной застройки, кладбища, земли сельскохозяйственного пользования). Рекультивация и реабилитация нарушенных хозяйственной деятельностью территорий (вынос производственных площадок). Формирование систем рекреационных зон, создание озелененных территорий общего пользования (новых парков, бульваров, скверов) и специального назначения (защитных полос вдоль автомобильных дорог, техзон коммуникаций);

- трассирование новых и расширение существующих транспортных магистралей, совершенствование организации движения транспорта, способствующее уменьшению концентрации выхлопных автомобильных газов и шумового загрязнения и исключающие возможность образования транспортных пробок;

- ориентация в будущем на модернизацию автомобильного парка, применение высококачественного бензина и водорода в двигателях внутреннего сгорания, при сгорании которых в атмосферу выбрасывается минимальное количество вредных веществ;

- устройство шумозащитных экранов на участках вдоль автомобильных магистралей, граничащих с зонами жилой застройки;

- проведение мероприятий, направленных на борьбу с развитием овражной сети, укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов.

- создание на территории городского поселения развитой сети поверхностной канализации и включение в нее в нее поверхностных ручьев и дренажных систем;

- совершенствование системы инженерных коммуникаций. 100% канализация усадебной застройки;

2.8. Основные мероприятия по комплексному благоустройству территории городского поселения.

Комплексное благоустройство имеет целью создание эстетики гармоничной и выразительной среды жизнедеятельности средствами цветового и архитектурного решения городского пространства, освещения, ландшафтной архитектуры и внешнего дизайна.

Основные направления генерального плана городского поселения «Поселок Северный» предусматривают:

- в части цветового решения формирования комплексов новой многоэтажной застройки выразительной в цветовом и объемно-планировочном отношении, с цветовыми и  композиционными акцентами, введение цвета в массовую застройку 70-х годов, цветовое зонирование и использование авангардных приемов в новых жилых районах, цветовое акцентирование ансамблей главных улиц, общественно-деловых комплексов и въездов в городское поселение.

- в части архитектурного освещения – акцентирование основных элементов планировочной и архитектурно-пространственной структуры городского поселения: главных улиц, площадей, архитектурных доминант, световое решение пешеходных зон, маршрутов интенсивного пешеходного движения и первых этажей общественной застройки, световое акцентирование силуэта поселка и панорам; световое акцентирование природно-ландшафтного каркаса городского поселения;

- в части комплексной ландшафтной и дизайнерской организации пространства городского поселения – архитектурно-дизайнерское обустройство улиц, площадей, общественных и пешеходных зон, выявление новых ландшафтных композиций и ансамблей открытых зеленых пространств; архитектурно-дизайнерское обустройство внутриквартальных пространств и производственных территорий; применение рекламных приемов, отвечающих особенностям разных средовых условий, а также использование новых технических средств, новых композиционных и образных решений рекламы; активное применение монументальных и декоративных произведений пластических искусств в организации среды жизнедеятельности.

В последние годы проведено благоустройство центральной части поселка, уложено тротуарной плитки 6 500 кв.м., заменено 432 метра сетей водопровода и 450 метров теплотрассы. В 2011 году построен новый водовод протяженностью 5 км от водозаборных скважин до станции второго подъема. В 2012 году было построено и отремонтировано 8,5 км дорог с твердым покрытием. С 2010 по 2012 год капитально отремонтировано 12 многоэтажных жилых домов.

В 2013 году:

—произведена обрезка и кронирование всех аварийных деревьев на территории поселка;

— началось благоустройство дворовых территорий ул. Шоссейная, ул. Октябрьская и д. 4 по ул. Олимпийская;

— ведется строительство двух станций второго подъема водоснабжения;

— ведется капитальный ремонт 3 многоэтажных жилых домов;

— ведется замена тепловых сетей по ул. Шоссейная.

Удаление твердых бытовых отходов на территории городского поселения «Поселок осуществляется ООО ТК «ЭКОТРАНС».

2.9. Основные мероприятия по совершенствованию и развитию городской планировочной и архитектурно-пространственной структуры городского поселения

Планировочная и архитектурно-пространственная структура характеризует целесообразность, удобство, выразительность и гармонию пространственной организации среды жизнедеятельности, взаиморазмещение и взаимодействие ее природных, жилых, общественных, производственных и инфраструктурных составляющих. Организующей основой пространства городского поселения является природно-ландшафтный и урбанизированный каркас территории поселения.

Природно-ландшафтный каркас образует природоохранную и рекреационную функциональную подсистему городского поселения, формируется системой зеленых массивов и овражно-балочной сети. Развитие природно-ландшафтного каркаса предусматривает формирование новых зеленых пространств, восстанавливающих непрерывность природно-ландшафтной структуры поселения. Архитектурно-пространственная  организация природно-ландшафтного каркаса предусматривает сохранение, выявление, зрительное раскрытие и акцентирование характерных ландшафтных панорам, садово-парковых комплексов и силуэта городского поселения.

Урбанизированный каркас является основой формируется транспортными магистралями, главными улицами, площадями, градостроительными узлами и примагистральными территориями, характеризуется наиболее высокой интенсивностью деятельности и использования территории. Развитие урбанизированного каркаса предусматривает акцентирование главных транспортных связей и узлов системой общественно-деловых  центров и линейных примагистральных многофункциональных комплексов. Архитектурно-пространственная организация урбанизированного каркаса предусматривает зрительное акцентирование     его    характерных    элементов    -    ансамблей     площадей     и     крупных градостроительных комплексов, высотных доминант, фронтальной застройки главных общественных улиц, контрастного силуэта городского поселения.

Основные принципы формирования пространственной среды поселка Северный  следующие:

-развитие разнообразных типов застройки, что создаст разнообразие в выборе мест проживания населения в связи с предполагающейся дальнейшей дифференциацией общества и разнообразием интересов и возможностей разных социальных групп населения.

- выявление индивидуальных особенностей планировочных районов поселка;

- своеобразие ландшафтной структуры территории поселка;

- выявление зон общественных центров и наиболее ответственных градостроительных узлов.

Основу объемно-пространственной композиции поселка будет формировать сосредоточенное размещение разноэтажной застройки при въезде в поселок со стороны областного центра, по обеим сторонам основной магистральной улицы. Эта часть многоэтажной застройки располагается на сравнительно высокой части рельефа и будет восприниматься акцентом на фоне малоэтажной застройки.

Многоэтажная застройка по ул. Шоссейная - ул. Магистральная будет играть важную роль в объемно-пространственной композиции городского поселения, в формировании общественного центра вновь строящихся жилых массивов. В данном случае большое значение имеет силуэт застройки, ее обращенность областному центру. Панорама нового жилого района будет хорошо просматриваться с автомобильной магистрали Белгород – Москва. Увеличение этажности жилых зданий по мере приближения к общественному центру, размещенному на самых высоких отметках, подчеркивает его значимость.

Основные градостроительные узлы (въезды в поселок, в общественные центры) проект предлагает выделить постановкой комплексов зданий повышенной этажности.

Немаловажную роль в архитектурно-пространственной структуре поселка будет иметь новая жилая и общественная застройка в Западном планировочном районе на месте бывшей территории ОПХ «Белгородское». В данном случае большое значение имеет силуэт застройки, ее обращенность и раскрытие к существующему пруду. Основной композиционной осью будет являться пешеходный бульвар, соединяющий общественный центр с зоной отдыха. В западном планировочном районе проектом предлагается максимальное использование рельефа.

Большая роль отводится зеленым насаждениям. Контраст высокоствольной зелени парков, открытых пространств, спортивных зон обогатит эстетическое восприятие этой части поселка.

2.10. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» регулирует отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и направлен на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды:

– памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки;

– ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

– достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия и упорядочения археологического надзора за проведением всех видов работ на землях историко-культурного назначения на территории Белгородской области действует закон Белгородской области от 13 ноября 2003 г. №97 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Белгородской области». Данный закон дополняет Федеральное законодательство для работы на территории Белгородской области по всем объектам культурного наследия.

Предметом археологического наследия являются археологические памятники - недвижимые и движимые объекты, частично или полностью скрытые в земле или под водой, связанные с жизнедеятельностью человека прошлых эпох и несущие в себе историческую и культурную информацию.

Памятники археологии подразделяются на следующие виды:

– объекты жилого характера: древние города, городища, селища, стоянки, убежища, жилища, архитектурно-археологические объекты, их культурные слои;

– объекты фортификационного характера: валы, рвы, остатки древних башен;

– объекты религиозного характера: святилища, зольники, жертвенники, места совершения обрядов и иные культовые сооружения;

– объекты погребального характера: курганы, курганные группы, грунтовые могильники, отдельные погребения, некрополи, мавзолеи и другие наземные могильники, в настоящее время скрытые под землей;

– каменные кресты, культовые камни, каменные изваяния, наскальные изображения, пещерная живопись, клады;

– объекты хозяйственного характера: следы добывающих и обрабатывающих производств, мастерские, ирригационные сооружения, следы древних дорог, отдельные гончарные и металлургические горны, пункты древней металлургии;

– культурные слои в пределах исторических поселений;

– отдельные находки археологических предметов и места их обнаружения.

Объекты культурного наследия находятся в государственной собственности. Движимые объекты археологического наследия, найденные на территории области, могут находиться исключительно в государственной собственности и подлежат хранению в государственных музеях области.

Территория, на которой располагаются охраняемые государством объекты культурного наследия, относится к землям историко-культурного назначения с соответствующим внесением изменений в земельный и градостроительный кадастры.

На объектах культурного наследия и их охранных зонах допускаются лишь такие виды деятельности, которые не могут привести к нарушению сохранности и целостности памятника, изменению его внешнего облика, расхищению содержащихся в нем археологических предметов и не противоречат установленному для памятника режиму охраны.

Финансирование охранных мероприятий, включая историко-культурную экспертизу, осуществляется за счет заказчика-застройщика по землеустроительным, земляным, строительным, мелиоративным, хозяйственным и иным работам.

Восстановление объекта культурного наследия, его охранной зоны и возмещение стоимости мероприятий по его сохранению не освобождают виновных лиц от административной и уголовной ответственности.

Обязательно согласование на основе Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и постановления 55ПП от 4 июня 2004 года правительства Белгородской области «Об охране археологического наследия Белгородской области» с органом охраны памятников культурного наследия области при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, а также обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.

Историко-культурное наследие

Из памятников истории на территории городского поселения «Поселок Северный» имеются два памятника регионального значения:

1.  «Братская могила  советских воинов» в п. Северный регионального значения (постановление Губернатора Белгородской области от 8.09.2004 г. №178), павших в годы Великой Отечественной войны (1943 год) на полях сражений  в Белгородской области. Останки погибших воинов были найдены поисковым отрядом и перезахоронены в районе школы №1 и детского дома. Данный памятник истории относится к памятникам регионального значения.

2. Объект культурного наследия федерального значения «Противотанковый ров на участке 1243 стрелкового полка перед первой оборонительной полосой Курской Дуги» расположен в кадастровом квартале 31:15:0111027 (площадь объекта 5751,2 кв.м)  на территории городского поселения «Поселок Северный» у северной границы населенного пункта п. Северный.

2.11. Первоочередные мероприятия по реализации генерального плана поселка Северный.

Основные мероприятия по решению задач территориального планирования:

- Вынос с занимаемых в настоящее время территорий производственных объектов ОПХ «Белгородское» (за расчетный срок) и бывшее АОЗТ «Красный Октябрь» имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития поселка.

- Качественно-количественное развитие жилых зон предусматривается  за счет освоения под новое жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий  северной части западного планировочного района и северо-восточной части восточного планировочного района на землях БИК. Совершенствование застройки жилых зон предусматривает: увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки (многоквартирной многоэтажной, средней этажности, малоэтажной блокированной с приквартирными участками, коттеджной).

- Доведение объемов нового жилищного строительства до 308 ты. кв м при средней обеспеченности 29,5 кв. м общей площади на 1 человека.

- Размещение на вновь осваиваемых жилищным строительством свободных территориях объектов обслуживания повседневного пользования в объеме  необходимом для создания комфортных условий, реконструкции и модернизации существующих объектов социальной инфраструктуры.

- Реконструкция ветхого фонда и модернизация типовой морально устаревшей жилой застройки 60-х годов. Жилая застройка 2-3-х этажными панельными домами по ул. Шоссейная и ул. Октябрьская является зоной ограниченного градостроительного режима. Необходимы градостроительные мероприятия по ее реконструкции путем обновления и уплотнения застройки.

- Формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, общественного транспорта,  объектов отдыха, озеленения.

- Формирование планировочных центров и осей, развитие узловых элементов планировочного каркаса. Проектом предусматривается формирование нескольких планировочных центров в западном и восточном районах. В западном районе поселка размещение общественного центра планируется на территории производственной площадки ОПХ «Белгородское». В восточной части поселка в районе существующей многоэтажной застройки общественный центр требует реконструкции и модернизации существующих объектов. Предусматривается формирование новых жилых комплексов многоквартирной застройки с развитой инфраструктурой. Ступенчатая система обслуживания  включает в себя учреждения обслуживания повседневного спроса с нормативными радиусами обслуживания, а так же  учреждения общерайонного значения. Максимальное приближение к жилой зоне объектов соцкультбыта ведет к комфортности обслуживания населения, сокращает затраты на строительство, а также на одновременную сдачу и жилья и соцкультбыта.

- Развитие и упорядочение транспортной системы. Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий, безопасность и надежность транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения. Предусматривается строительство транспортных развязок на въезде в поселок и на выезде из него, обеспечивающих безопасность движения, улучшение транспортных связей между планировочными районами, совершенствование транспортной сети.

- Сохранение и развитие природного комплекса. Формирование природно-экологического каркаса – единой системы, объединяющей  озеленение территории поселка: парки, скверы, сады, бульвары, лесопарки, природные охраняемые ландшафты, кварталы усадебной застройки. Проектом предусматривается увеличение площади зеленых насаждений, создание рекреационных зон для длительного и кратковременного отдыха, использование природного ландшафта (овражно-балочная система) для размещения зеленых насаждений общего пользования, озеленение санитарно-защитных зон.

- Разработка мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры. Инженерная инфраструктура поселка состоит из электро-теплоснабжения, газоснабжения, топливоснабжения, водоснабжения и канализации, электрической связи и проводного вещания, санитарной очистки территории. Проектом предусматривается качественное развитие зон инженерной инфраструктуры, связанное с модернизацией головных инженерных сооружений. Необходимы инженерные мероприятия по выносу очистных сооружений Восточного и Западного планировочных районов за пределы поселка, организацию отвода сточных вод в очистные сооружения г. Белгорода.

- Ресурсы питьевой воды в поселке, при его развитии, будут ограничены. Необходимо развитие существующего водозабора в районе с. Шишино.

- Регенерация зеленых насаждений и благоустройство территорий, озеленение санитарно-защитных зон, балок и оврагов.

К числу первоочередных мероприятий, обеспечивающих упрощение процедур осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства, относится:

- разработка и утверждение правил землепользования и застройки поселка Северный, проектов планировки районов массового жилищно-гражданского строительства,

- создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,

- разработка комплексных целевых программ развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Проект внесения изменений в генеральный план городского поселения «Поселок Северный» выполнен на основании заключения комиссии по Правилам землепользования и застройки при администрации Белгородского района от 06.04.2018 г., по обращению Салагаева А.С, с целью строительства автотехцентра.

Внесение изменений в генеральный план городского поселения «Поселок Северный» продиктовано новыми приоритетами социально-экономического развития городского поселения.

Проектом внесения изменений в генеральный план городского поселения «Поселок Северный» предусматривается расширение границы функциональной зоны «объекты придорожной инфраструктуры и малого бизнеса» за счет включения земельного участка, по адресу: Белгородский район, п. Северный, расположенного в кадастровом квартале 31:15:0406001, площадью 2283 кв.м., с координатами:

| X | Y |
| --- | --- |
| 403220.38 | 1326119.28 |
| 403243.74 | 1326163.20 |
| 403196.63 | 1326173.21 |
| 403187.69 | 1326173.83 |
| 403182.28 | 1326127.95 |
| 403220.38 | 1326119.28 |

Договор на выполнение работ №20/05-18/ГП от 20.05.2018 г.

Заказчик: Салагаев А.С..

Исполнитель: ООО «СтройПроектКонсалтинг»

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план осуществлена в соответствии с требованиями статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Земельного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Жилищного кодекса  Российской Федерации, от 29.12.2004 №188-ФЗ, а также региональным и местным нормативам градостроительного проектирования:

В проекте также учтены требования следующих строительных норм и правил и санитарных норм и правил: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов" от 26.05.2011 г. №244, САНПИН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий», СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», законом Белгородской области «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области», принят Белгородской Думой 28 июня 2007г., СанПиН 2.1.4.1110 «Закон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В проекте учтены требования приоритетных национальных проектов – «Здоровье», « Доступное комфортное жилье – гражданам России», «Социальное развитие села до 2010 года»,  Постановление губернатора Белгородской области №231 от 31.12.2003 г. «О стратегии развития жилищного строительства на территории Белгородской области до 2010 года».