ООО «СтройПроектКонсалтинг»

Договор: №20/05-18/ГП от 20.05.2018 г.

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНEРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК СЕВЕРНЫЙ»

Материалы по обоснованию проекта

генерального плана городского поселения

«Поселок Северный»

Том I

##### г. Белгород 2018 г.

##### СОДЕРЖАНИЕ ТОМА I

##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

|  |  |  | стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Раздел |  |  |  |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |
|  | 1.1 | Состав проектных материалов | 4 |
|  | 1.2 | Нормативно-правовые и организационные основания разработки проекта | 5 |
|  | 1.3 | Историческая справка территориального планирования | 8 |
| 2 Раздел |  |  |  |
| АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
|  | 2.1 | Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация | 11 |
|  | 2.2 | Планировочная организация территории | 21 |
|  | 2.3 | Социально-экономические условия | 30 |
|  | 2.4 | Историко-культурное наследие | 42 |
|  | 2.5 | Транспортная организация территории | 42 |
|  | 2.6 | Состояние инженерного обустройства | 44 |
| 3 Раздел |  |  |  |
| ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. |  |  |  |
|  | 3.1 | Комплексная оценка условий развития территорий. Проблемы и приоритеты развития территорий. Формирование вариантов планируемого развития территорий | 50 |
|  | 3.2 | Обоснование вариантов решения задач территориального планирования | 52 |
|  | 3.3 | Перечень мероприятий по решению задач территориального планирования | 53 |
|  | 3.4 | Обоснование предложений по территориальному планированию. Этапы реализации предложений по территориальному планированию | 56 |
|  | 3.5 | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 57 |
| Приложение |  |  |  |
|  | 4.1 | Схема размещения проектируемой территории в структуре поселения |  |
|  | 4.2 | Схема современного использования территории и планировочных ограничений |  |
|  | 4.3 | Схема комплексной оценки территории |  |
|  | 4.4 | Предложения по территориальному планированию. Схема функционального зонирования. |  |

1 РАЗДЕЛ

1.1. Состав проектных материалов:

| Том I | Материалы по обоснованию проекта генерального плана городского поселения «Поселок Северный» CD-диск с материалами для согласования и публикации |  |
| --- | --- | --- |
| Альбом I | Графические материалы по обоснованию проекта генерального плана городского поселения «Поселок Северный» |  |
| 1.1 | Схема размещения проектируемой территории в структуре поселения. М 1:25000 |  |
| 1.2 | Схема современного использования территории и планировочных ограничений. М 1:5000 |  |
| 1.3 | Схема комплексной оценки территории. М 1:5000 |  |
| 1.4 | Предложения по территориальному планированию. Схема функционального зонирования. М 1:5000 |  |
| Том II | Генеральный план городского поселения «Поселок Северный» Положения о территориальном планировании |  |
| Альбом II | Положения о территориальном планировании (графические материалы) |  |
| 2.1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения «Поселок Северный». М 1:5000 |  |
| 2.2 | Карта функционального зонирования городского поселения «Поселок Северный». М 1:10000 |  |
| 2.3 | Карта границ городского поселения «Поселок Северный». М 1:10000 |  |

  - Нормативно-правовые и организационные основания разработки проекта

Проект внесения изменений в генеральный план городского поселения «Поселок Северный» выполнен на основании заключения комиссии по Правилам землепользования и застройки при администрации Белгородского района от 06.04.2018 г., по обращению Салагаева А.С, с целью строительства автотехцентра.

Внесение изменений в генеральный план городского поселения «Поселок Северный» продиктовано новыми приоритетами социально-экономического развития городского поселения.

Проектом внесения изменений в генеральный план городского поселения «Поселок Северный» предусматривается расширение границы функциональной зоны «объекты придорожной инфраструктуры и малого бизнеса» за счет включения земельного участка, по адресу: Белгородский район, п. Северный, расположенного в кадастровом квартале 31:15:0406001, площадью 2283 кв.м., с координатами:

| X | Y |
| --- | --- |
| 403220.38 | 1326119.28 |
| 403243.74 | 1326163.20 |
| 403196.63 | 1326173.21 |
| 403187.69 | 1326173.83 |
| 403182.28 | 1326127.95 |
| 403220.38 | 1326119.28 |

Договор на выполнение работ №20/05-18/ГП от 20.05.2018 г.

Заказчик: Салагаев А.С..

Исполнитель: ООО «СтройПроектКонсалтинг»

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план осуществлена в соответствии с требованиями статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Земельного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Жилищного кодекса  Российской Федерации, от 29.12.2004 №188-ФЗ, а также региональным и местным нормативам градостроительного проектирования:

В проекте также учтены требования следующих строительных норм и правил и санитарных норм и правил: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов" от 26.05.2011 г. №244, САНПИН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий», СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», законом Белгородской области «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области», принят Белгородской Думой 28 июня 2007г., СанПиН 2.1.4.1110 «Закон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В проекте учтены требования приоритетных национальных проектов – «Здоровье», « Доступное комфортное жилье – гражданам России», «Социальное развитие села до 2010 года»,  Постановление губернатора Белгородской области №231 от 31.12.2003 г. «О стратегии развития жилищного строительства на территории Белгородской области до 2010 года».

1.3. Историческая справка территориального планирования

К началу образования Белгородской области в 1954 году поселок Северный по административному делению входил в Ериковский сельский совет и являлся отделением совхоза «Белгородский».

В территориальном отношении поселок представлял собой жилую и производственную зоны. Производственные здания сосредотачивались в северо-западной части поселка на единой площадке, удаленной от жилой зоны на нормативном санитарном разрыве. Жилая зона сосредотачивалась в юго-восточной части поселка с меридиональным направлением улиц, соподчиненным автомагистрали Москва – Симферополь. Общая площадь территории поселка составляла около 75 га. Численность населения – 300 чел.

В 60 – 70 г.г. в сложившихся условиях концентрации производственных комплексов сельскохозяйственного назначения (ферма нетелей колхоза «Красный Октябрь», Белгородская птицефабрика, Белгородское «Госплемобъединение») возникла необходимость объединения ведомственного расселения на базе пос. Северный. С образованием в нем поселкового Совета с административно-деловыми и общественными организациями. По административному делению часть жителей поселка Северный  (совхоза «Белгородского" и  «Госплемобъединения») входила в Ериковский сельский Совет, а жители колхоза «Красный Октябрь», работники птицефабрики и строительных организаций ОМКС входили в Беломестненский сельский Совет.

Поселок стал быстро расти за счет естественного и механического прироста населения. Отдельные части жилой территории развиваются автономно и застраиваются по ведомственному признаку. Площадь территории поселка к середине 70-х годов увеличилась незначительно, т.к. новое строительство велось за счет уплотнения существующей жилой застройки, и достигла 110 га.

Застройка организована группами 2-3-х этажных жилых зданий первых серий панельного домостроения и развивается вдоль автомагистрали Москва - Симферополь в сторону существующих производственных построек. Численность населения к концу 70-х годов достигла 600 человек. Строительство зданий общественного назначения носило разрозненный характер и не привело к формированию единого общественного центра поселка.

В 1977 году институтом «Белгородгражданпроект» был разработан проект планировки и застройки  поселка Северный, колхоза «Красный Октябрь» Белгородского района. На тот период времени из административно-общественных зданий в поселке имелись: контора совхоза кооперированная с магазином товаров повседневного спроса и столовой на 35 мест и начальная школа на 42 места.

В 1981 году институтом «Росгипрониисельстрой» Белгородский филиал  разрабатывается корректировка проекта планировки и застройки пос. Северный, центральной усадьбы совхоза «Белгородский» Белгородского района с проектной численностью населения на 2010 год – 4000 чел. Экономическая база развития поселка основывалась на ускоренном развитии предприятий сельскохозяйственного производства. Численность населения определялась по градообразующим кадрам, занятым в сельскохозяйственном производстве.

Проектом предусматривалось формирование жилой застройки в основном, многоквартирными 4-5-ти этажными секционными домами к востоку от трассы Москва – Симферополь, вокруг общественного центра, ориентированного фронтально в сторону магистрали. Из малоэтажного индивидуального строительства проектом предлагалось размещение двухквартирных жилых домов на свободных участках старой части поселка.

Из общественных зданий проектом предусматривалось строительство торгово-общественного комплекса, дома культуры, музыкальной школы, крытого плавательного бассейна, детского сада на 140 мест, общеобразовательной школы на 624 учащихся.

Однако в процессе осуществления проекта возникла острая необходимость в строительстве новой общеобразовательной школы на 1200 учащихся для нового района. Площадь земельного участка, необходимая для строительства школы, перекрыла территорию, предусмотренную проектом под формирование общественного центра. В сложившихся условиях дефицита территории, на фоне активного жилищного строительства, застройка учреждений социальной инфраструктуры велась с отставанием и имела случайный характер.

К концу 80-х годов проект планировки и застройки поселка был фактически реализован. Общая площадь территории достигла проектной – 135 га, численность населения возросла до 4000 человек.

С начала 90-х годов поселок строился и развивался без разработки последующего генерального плана.

В настоящее время поселок Северный расположен в 5 километрах к северо- западу от областного центра г. Белгорода и входит в одно из восьми направлений развития Белгородской агломерации вместе с крупными поселениями Белгородского района: пос. Новосадовый, пос. Разумное, пос. Никольское, пос. Дубовое, пос. Стрелецкое, пос. Юго-Западный.

Площадь поселка в существующих границах составляет 890,62 га.

Численность населения на 1 октября 2007 года составляет 9442 человека.

Численность населения городского поселения «Поселок Северный» на 1 января 2015 года составляет 10138 человек.

Основные градообразующие предприятия в 2007 году:

-ОПХ «Белгородское»

-АОЗТ «Северное»

-ГУП «Госплемобьединение»

В настоящее время ЗАО «Птицефабрика Северная»  прекратила свою деятельность.

На территории бывшего ЗАО «Птицефабрика Северная» и прилегающей к ней территории планируется развитие зон общественно-делового, коммерческого и производственного назначения (дальнейшее развитие промпарка «Северный»).

Действующие предприятия:

- ГУП «Госплемобьединение»

- ОПХ «Белгородское»

- промышленный парк «Северный» и АО «Дирекция по развитию промышленных зон».

На территории поселка расположены:

ООО «Управляющая компания жилищным фондом поселка Северный», 54 предприятий торговли, 5 аптек, 10 предприятий общественного питания, 22 — бытового обслуживания, 5 станций техобслуживания автомобилей, 1 АГЗС, 2 АЗС, которые оказывают услуги жителям поселка.

В 2007 году введена в эксплуатацию подстанция «Северная», по уровню оснащенности одна из самых современных в ОАО «Белгородэнерго».

Жилой фонд поселка общей полезной площади составляет – 206081 м2, в том числе в общежитии–600м2. Из них:

-индивидуальная застройка - 69840 м 2.

-многоквартирная застройка- 136241,09 м2.

По состоянию на 2015 год на территории поселка расположено 52 многоэтажных жилых дома, (число квартир — 3294) и 1651 индивидуальных жилых домов.

Определяющее значение для перспективного развития поселка имеет его выгодное экономико-географическое положение в системе хозяйственных связей г. Белгорода и Белгородской области в целом.

2 РАЗДЕЛ

2.1. Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация

Климат Белгородского района предопределяется расположением в лесостепной зоне и имеет умеренно-континентальный характер, отличается довольно мягкой зимой со снегопадами и оттепелями и продолжительным летом.

Абсолютные минимумы температуры могут доходить до –350С, а максимумы до +380С. Среднегодовая температура наружного воздуха +6,40С. Самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль.

Средняя месячная и годовая температура воздуха (оС)

Таблица 1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -6,8 | -6,2 | -1,0 | 8,2 | 14,5 | 18,3 | 19,4 | 18,5 | 12,9 | 6,4 | -0,5 | -4,5 | 6,4 |

Расчетная температура –230С. Глубина промерзания грунта по СНиП II-А-6-62 принимается равной для суглинистых грунтов - 1 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков - 1,2 м от дневной поверхности.

Среднегодовое количество осадков достигает 595 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в летний и осенний периоды.

Сумма осадков по месяцам за год (мм)

Таблица 2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 35 | 34 | 41 | 54 | 64 | 76 | 53 | 55 | 48 | 46 | 48 | 595 |

Продолжительность со снежным покровом 102 дня.

Средняя месячная и годовая влажность ваздуха,%

Таблица 3

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | 84 | 83 | 70 | 61 | 64 | 66 | 66 | 70 | 78 | 86 | 88 | 75 |

В холодную часть года преобладают западные, юго-западные и южные ветры. В летние месяцы направление ветра менее устойчивое и характеризуется следующей таблицей:

Таблица 4

| ПЕРИОД | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За год | 11 | 13 | 13 | 8 | 14 | 14 | 17 | 10 |
| За теплый период | 17 | 18 | 13 | 8 | 8 | 9 | 15 | 12 |
| За холодный период | 8 | 11 | 13 | 9 | 15 | 18 | 17 | 9 |

Скорость ветра меняется по сезонам года и колеблется в пределах 3,8-5,9 м/с. Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) приведена в таблице:

Таблица 5

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,6 | 5,9 | 5,6 | 5,0 | 4,8 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 5,4 | 5,1 | 4,8 |

Повторяемость штилей (в %) по месяцам и за год:

Таблица 6

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 8 | 7 | 8 | 13 | 14 | 14 | 13 | 70 | 8 | 7 | 6 | 10 |

Приход солнечной радиации около 4х106 кДж/(м2*мин). Продолжительность вегитационного периода (продолжительность земледелия) составляет 197 дней. Микроклиматические условия отдельных участков территории в границах района определяются их принадлежностью к особенностям рельефа местности – наличие балок и водоразделов, лесных массивов. Наличие растительного покрова уменьшает суточную амплитуду температуры воздуха и почвы и снижает их среднее значение. Климатические параметры не являются планировочными ограничениями. Условия для проживания и рекреации благоприятные.

При разработке раздела использованы данные «Научно-прикладного справочника по климату СССР», сер. 2, кн. 1, М.,Гидрометеоиздат,1990 г.

Рельеф местности приурочен к водоразделу рек Липовый Донец и Ерик, осложненному овражно-балочной сетью с крутизной склонов более 20%. Рельеф территории поселка Северный характеризуется наличием седловины в центральной части, образованной отвершками овражных балок и двух водораздельных грив. Территория, окружающая поселек Северный в значительной степени заовражена. С юго-восточной стороны поселка расположена балка б. Дрижен яр, с северо-востока  - б. Трфимишин яр и б. Беломестненский яр, с юго-востока территорию окаймляет б. Кондров яр. С западной и северо-западной стороны поселка расположена балка Соболевская. Максимальная абсолютная отметка территории поселка Северный +217,5 м. Общее падение рельефа жилых зон в северном направлении, производственных зон в южном направлении, в пределах 2–6 %.

В геологическом строении  территории принимают участие осадочные породы нижнекаменноугольного, юрского, мелового и третичного возраста, а также четвертичные отложения. Общая мощность коренных пород достигает 710 м, четвертичных 30 м.

В подошве осадочного чехла, на кристаллическом фундаменте залегают глины и известняки нижнего карбона, сменяющиеся выше по разрезу песчано-глинистыми осадками юрского и мелового возраста. Основную часть разреза осадков мелового возраста составляет белый мел и мергели.

Третичные отложения распространены в пределах водоразделов и склонов речных долин и представлены песками, глинами, алевритами.

Четвертичные образования распространены повсеместно. На водоразделах получили развитие лессовидные суглинки, мощностью от 1-5 м и более.

Склоны водоразделов, оврагов и балок сложены с поверхности делювиальными суглинками и аллювиальными образованиями. Это суглинки, глины и пески, почвообразующие породы. Дневная поверхность представлена плодородным слоем от 15 до 70 см, пригодным для ведения огородничества и садоводства.

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории благоприятны, однако, местами они осложняются наличием ряда отрицательных физико-геологических факторов, к которым в первую очередь, следует отнести овражную эрозию. Опасным действием эрозии являются размывы прилегающих территорий – уничтожение сельскохозяйственных угодий, смыв огородов и садов.

Инженерно-геологические условия для застройки жилых и производственных зданий вполне удовлетворительны при условии ликвидации очагов верховодки и борьбы с оврагообразованием. Грунтами оснований для фундаментов большинства строений будут служить четвертичные аллювиальные и делювиальные суглинки и глины с различной несущей способностью. На водораздельных участках это пески и макропористые лессовидные суглинки, которые при замачивании под нагрузкой обладают просадочными свойствами.

Грунтовые воды на водоразделе залегают преимущественно на глубине более 3-4 метров от поверхности, однако здесь имеет место периодическое развитие «верховодки».

В связи с этим при проектировании необходимо соблюдать мероприятия в соответствии со СНиП 2.02.01-в3, п.3.

Гидрографическая сеть. Рассматриваемая территория поселка Северный расположена в бассейне реки Северский Донец, которая в свою очередь является самым крупным правым притоком Дона. Крупным правым притоком Северского Донца является река Липовый Донец, которая относится к малым рекам и протекает в северо-западной части территории в полутора километрах от границы поселка. В Липовый Донец впадает речка Ерик. Территория поселка расположена на водоразделе двух рек. В овражно-балочную сеть, которая опоясывает поселок сбрасываются ливневые и талые воды, которые затем попадают в реки.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием нескольких водоносных горизонтов, приуроченных к различным по возрасту отложениям. В четвертичных отложениях распространен аллювиальный водоносный горизонт. Водовмещающими породами служат пески. Аллювиальный водоносный горизонт эксплуатируется местным населением в индивидуальных хозяйствах с помощью колодцев.

Покровные и делювиальные отложения практически безводны. Для них характерно наличие грунтовых вод типа «верховодки», приуроченной к линзам и прослоям пески в толще глин и суглинков и имеющий сезонный характер развития. Глубина залегания «верховодки» от 1-2 до 3 м.

С коренными породами связан ряд водоносных горизонтов, из которых наибольший практический интерес представляет верхнемеловой. Основной водоносный горизонт приурочен к мергельно-меловой толще, имеющей достаточно высокую водообильность и залегание от дневной поверхности в пределах 130-250 м. Дебит скважин, в зависимости от местоположения их в рельефе колеблется от 10 до 25 м3/час. По качеству вода пригодна для хозяйственных и питьевых целей.

Существующее водоснабжение поселка осуществляется подачей воды из двух водозаборов  в северной части и в восточной, имеются четыре скважины, два резервуара по 2500 м3, три водонапорные башни.

Однако уже сейчас наблюдается некоторая нехватка хозяйственно-питьевой воды, особенно для секционных многоквартирных жилых домов, расположенных в центральной части поселка.

В покровных аллювиальных отложениях встречаются грунтовые воды типа верховодка, практического значения для целей водоснабжения не имеют, но являются неблагоприятным фактором строительства зданий с подвалами и прокладки подземных коммуникаций.

Почвы преимущественно серые лесостепные. Механический состав почв – глинистый и тяжелосуглинистый. Степень эрозированности – слабосмытые. Мощность гумусового горизонта составляет 35-45 см. Содержание гумуса – 2-3,5%. По степени кислотности серые лесостепные почвы относятся к слабокислым ( рНсол 5,1-5,5) Гидрологическая кислотность колеблется от 3,5-4,5 ммоль/100г в пахотном слое почвы. Серые лесостепные почвы сформировались под пологом лесной древесной растительности и имеют места залегания – плато, пологие и крутые склоны. По сравнению с черноземом имеют более низкое плодородие, в целом пригодны для занятия сельскохозяйственной и садово-огородной деятельностью.

Полезные ископаемые. В осадочных отложениях платформенного чехла имеются запасы неметаллических полезных ископаемых: глин, песков, карбонатных, глинисто-карбонатных и кремниевых пород. Из полезных ископаемых нерудного происхождения на проектируемой территории имеются: мел, пески, глина.

Растительность. Природной особенностью растительного покрова территории является островное распространение широколиственных лесов, дубрав и участков степной растительности. Основной ландшафтный фон территории определяется наличием оврагов и балок. Пойменные и пологие участки речных долин заняты лугами и искусственными посадками сосен. Растительность представлена лесными урочищами гослесфонда, расположенными по оврагам, балкам, водоразделам, склонам и незатопляемым поймам рек, преимущественно лиственных пород, фруктовыми садами, декоративными деревьями и разнотравьем на всей территории. В юго-восточной части расположены урочища Ивановское и Дрябное, в юго-западной части расположен лесной массив, окружающий Соболевскую балку. Лесные массивы отнесены к лесам I-й категории, имеют противоэрозийное, водоохранное  и рекреационное значение.

Экологическая ситуация. Поселок Северный входит в Белгород-Шебекинский экологически проблемный район. На территории Белгород-Шебекинского района разведано 8 месторождений  богатых железных руд, 3 крупных меловых карьера в черте г. Белгорода и 1 меловой карьер в г.Шебекино, большое количество мелких карьеров мела, песков и глин.

Кроме горнодобывающей промышленности в Белгород-Шебекинском районе развиты химическая, металлообрабатывающая, пищевая промышленность. Негативное влияние техногенной нагрузки начинает сказываться на качестве и ресурсах подземных вод, добываемых в этом районе.

Воздействие производственной и хозяйственной деятельности на окружающую среду территории поселка Северный, а главное на здоровье людей складывается из следующих факторов: загрязнения воздушной, водной среды и почв, физических факторов – шумовой режим, вибрация, электромагнитные излучения.

Загрязнение от мобильных источников связано с концентрацией веществ, присутствующих в выбросах автотранспорта. Через поселок Северный в направлении с севера на юг проходит магистральная автодорога федерального значения Москва-Симферополь, на которую приходится зона максимального загрязнения.

Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ  по Белгородскому району в 2005 году составили (тыс. тонн)

Таблица 7

|  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | твердых | газообразных - всего | из них: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | диоксид серы | оксид углерода | оксиды азота | углеводороды (без ЛОС) | летучие органич соединения (ЛОС) |
| Белгородский район | 1,076 | 0,174 | 0,902 | 0,009 | 0,539 | 0,100 | 0,055 | 0,086 |

Выбросы специфических загрязняющих веществ по Белгородскому району /тонн/

Таблица 7

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:         З а г р я з н я ю щ и е                :   Код    :Всего выброшено:Всего выброшено: Уменьшение/-/,:

N :            в е щ е с т в а                     : вещества :в атмосферу    :в атмосферу    : увеличение/+/ :

:                                                :          :загрязняющих   :загрязняющих   : выбросов      :

с :                                                :          :веществ в от-  :веществ за     : загрязняющих  :

т :                                                :          :четном году    :предыдущий год : веществ  в    :

р :                                                :          :               :               : отчетном году :

о :                                                :          :               :               : по сравнению  :

к :                                                :          :               :               : с предыдущим  :

и :                                                :          :               :               : годом         :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

А :                     Б                          :     1    :       2       :       3       :        4      :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

301  Всего                                                              428.027         346.753          81.274

302  Марганец и его соединения

(в пересчете на диоксид марганца)                      143           0.011           0.010           0.001

303  Аммиак                                                 303          57.788          51.891           5.897

304  Кислота серная по молекуле H-2-SO-4                    322           0.004           0.004

305  Сажа                                                   328           0.516           0.516

306  Сероводород                                            333           0.762           0.500           0.262

307  Фтористые соединения газообразные

(фтористый водород,четырехфтористый кремний)

(в пересчете на фтор)                                  342           0.002           0.001           0.001

308  Метан                                                  410          50.375          42.385           7.990

309  Бензол                                                 602           0.007           0.004           0.003

310  Ксилол                                                 616           0.461           0.350           0.111

311  Толуол                                                 621           0.292           0.290           0.002

312  Бутилацетат                                           1210           0.065           0.065

313  Формальдегид                                          1325           0.054           0.054

314  Ацетон                                                1401           0.045           0.045

315  Кислота уксусная                                      1555          55.237          51.800           3.437

316  Скипидар                                              2748           0.392           0.392

317  Пыль неорганическая, содержащая

двуокись кремния в (%) > 70 (динас и др.)             2907          39.111          28.972          10.139

318  Пыль цем.пр-ва (содерж. оксида кальция >60 %

и дикосида кремния > 20 % )                           2918           0.003           0.003

319  Другие вещества                                       8888         222.902         169.471          53.431

Строительство объездной автодороги  позволило разгрузить участок магистрали в границах поселка Северный, что улучшает экологическую ситуацию.

В настоящее время в западном части территории поселка размещается производственная площадка ОПХ «Белгородское», которая имеет санитарно-защитную зону 300 метров в непосредственной близости от жилой застройки и значительно перекрывает территорию жилой застройки (около 50 га). В эту зону попадает 215 индивидуальных жилых домов и 10 секционных жилых домов, общеобразовательная школа и детский дом-интернат.

Настоящим проектом предусмотрен вынос производственного комплекса ОПХ «Белгородское» за пределы поселка Северный на территорию Ериковского сельского поселения (за расчетный срок).

К юго-восточной границе поселка примыкает производственная территория ОАО «Агрохохлово», ее санитарно-защитная зона в 300 метров перекрывает существующую жилую усадебную застройку в количестве около 50 участков и проектируемую усадебную и многоквартирную застройку. Очистные сооружения в восточном и западном планировочных районах расположены в близости от жилья с нарушением санитарно-защитных разрывов и имеют общую площадь 11,67 га. Проектом предлагается вынос производства ОАО «Агрохохлово» и очистных сооружений на расчетный срок, что улучшит экологическую обстановку.

В настоящее время ЗАО «Птицефабрика Северная»  прекратила свою деятельность на территории городского поселения «поселок Северный».

Высвобождаемые для развития градостроительной деятельности территории планируется использовать для размещения жилых зон, зон общественно-делового, коммерческого и производственного назначения (дальнейшее развитие промпарка «Северный»).

В шумовой зоне аэропорта г. Белгорода находится около 20 га усадебной застройки.

Санитарно-защитная зона АОЗТ «Северное» частично перекрывает проектируемую усадебную застройку  в районе южной границы поселка, уменьшает комфортность проживания в этом жилом массиве.

В северной части территории расположено закрытое кладбище с санитарно-защитной зоной 50 метров. Проектируемая усадебная застройка не нарушает принятых нормативов отступа от данного кладбища. Действующее кладбище с санитарно-защитной зоной 300 метров расположено к югу от границы поселка и находится в санитарно-защитной зоне предприятия АОЗТ «Северное».

Загрязнение поверхностных вод – это процесс изменения физических, химических и биологических свойств природных вод при попадании в них различных веществ, что может оказать вредное воздействие на человека и природу. Одним из источников загрязнения вод является сельское хозяйство. Значительную долю в загрязнение рек вносят стоки животноводческих комплексов. Эта проблема актуальна и для предприятий, расположенных на территории пос. Северный и прилегающих территорий. Состояние поверхностных вод – умереннозагрязненные.

Поселок обеспечивается питьевой водой из двух водозаборов, расположенных на севере и востоке, которые имеют охранную зону 50 метров. Охрана подземных вод хозяйственно-бытового назначения  должна осуществляться по двум направлениям: недопущения истощения природных ресурсов и защита их от загрязнения. Предотвращение истощения запасов подземных вод требует установления контроля за количеством отбираемой воды. Защита от загрязнения водных ресурсов обеспечивается специальными инженерно-техническими мероприятиями, соблюдением охранных зон в соответствии с СанПиН 2.1.5 980-00, а также  «Гигиеническим требованиям к охране подземных вод от загрязнения» СП 22.1.5 1059-01.

Неорганизованный сток воды с селитебных и сельскохозяйственных территорий приводит к загрязнению рек. Необходимо предусматривать организованный сток и очистку дождевых и талых вод.

Территория окружающая поселок подвержена эрозионным процессам. Природные условия и сложившаяся система земледелия благоприятствует как линейной, так и плоскостной эрозии. Основным природным фактором, определяющим высокие темпы эрозии, является преобладающий склоновый тип рельефа. Вторым природным фактором, обуславливающим широкое развитие эрозионных процессов, являются климатические условия района. Частые летние засухи, сопровождающиеся суховеями способствуют выдуванию почвы. Ливневые осадки способствуют линейной эрозии. Смытые почвы частично отлагаются в пределах полей на выположенных участках, а так же в речных долинах, балках и оврагах, в которых, таким образом, возрастает баланс наносов, что существенно изменяет гидрогеологический режим малых рек и ручьев и нередко приводит к их постепенному вымиранию.

Радиационная обстановка проектируемой территории в пределах допустимой нормы. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности в 2005 г. оценена в среднем в 11 мкР/ч и не превысила  основных пределов доз, регламентированных «нормами радиационной безопасности», Законом РФ «О радиационной безопасности населения».

2.2. Планировочная организация территории

Поселок Северный занимает, в основном, территорию двух склонов, с севера и с юга спускающихся к тальвегу, образованному двумя отвершками овражных балок. Территорию поселка пересекает автомагистраль федерального значения Москва – Симферополь, приобретающая значение (в зоне поселка) общегородской улицы регулируемого движения в связи с выводом междугороднего транзита на объездную дорогу.  С запада и востока к поселку примыкают территории садовых участков.

Меридиональное направление автомагистрали делит территорию поселка на два отдельных планировочных района, условно названных Западный и Восточный.

Западный планировочный район в своей южной части представляет собой старую жилую застройку преимущественно одноэтажными усадебными домами (жилой массив «Белогорье») и 2-3-х этажными секционными домами первых серий панельного домостроения 60-х – 70-х г. г.

В шумовой зоне аэропорта г. Белгорода находится около 20 га усадебной застройки.

В центральной части района расположены: пятиэтажная секционная жилая застройка, старый комплекс общественного центра, а также производственный комплекс ОПХ «Белгородское» (с санитарно-защитной зоной 300 м) в непосредственной близости от жилой застройки. Санитарно-защитная зона значительно перекрывает территорию жилой застройки (около 50 га) и оказывает отрицательное влияние на экологию района. В эту зону попадает 215 индивидуальных жилых домов и 10 секционных жилых домов, общеобразовательная школа и детский дом–интернат.

В северной части размещается новый массив индивидуальной усадебной жилой застройки и закрываемое кладбище.

90% жилых улиц западного планировочного района имеют меридиональное направление и соединяются с основными улицами, имеющими выход на автомагистраль Москва – Симферополь.

Восточный планировочный район в своей южной части представляет собой новую жилую застройку пятиэтажными - жилыми домами со встроенными и отдельно стоящими учреждениями обслуживания и , частично, усадебными жилыми домами. В секционной многоквартирной застройке появились высотные доминанты 10-12-ти этажные дома.

В северной части района расположен новый массив индивидуальной жилой застройки.

В овражной балке, между северной и южной частями, расположены гаражи для индивидуального транспорта.

В настоящее время в восточном планировочном районе ведется многоэтажное (5-6 этажей) жилищное строительство.

К юго-восточной части примыкает производственная территория АОЗТ «Красный Октябрь», ее санитарно-защитная зона в 300 м перекрывает жилую усадебную застройку в количестве около 50 участков.

В восточной части района расположены очистные сооружения, обслуживающие производственную территорию.

Общественный центр поселка размещается в южной части восточного планировочного района, внутри жилого квартала, и имеет пешеходный выход к автомагистрали. Основу объемно-пространственной композиции поселка формирует сосредоточенное размещение 5-ти этажной застройки вокруг центра поселка, расположенного на сравнительно высокой части рельефа. В нем разместились общеобразовательная школа, магазин и храм с часовней. На ул. Олимпийской (севернее общественного центра) размещаются встроенно-пристроенные клуб и поликлиника. На завершении ул. Олимпийской, вдоль автомагистрали, располагается площадка мини-рынка.

На планировочную структуру поселка отрицательное влияние оказали отступления от эскиза застройки по проекту 1967 года, отсутствие улиц широтного направления  и отвод территорий под коллективные сады в непосредственной близости от границ поселка.

Проект планировки и застройки поселка 1981 года предполагал создание единого общепоселкового центра с застройкой зданиями административного, торгового и культурного назначения, формирование 5-ти этажной и малоэтажной застройки, обеспечивающее создание единой композиционной структуры. Однако проект не был полностью реализован. Строительство учреждений соцкультбыта отставало от темпов роста населения и носило стихийный характер.

Западный и Восточный планировочные районы имеют транспортные и пешеходные связи по ул. Молодежная и ул. Шоссейная. Перекресток автомагистрали и ул. Шоссейная оборудован светофором. В северной части поселка с автомагистрали имеются съезды в Западный и Восточный планировочные районы. Основная транспортная и пешеходная нагрузка ложится на центральный перекресток по ул. Шоссейная.

Баланс территорий городского поселения

поселок Северный:

Таблица 8

| Наименование территории | га | % |
| --- | --- | --- |
| Площадь в границах городского поселения поселок Северный | 890,62 | 100 |
| Территория жилой застройки |  |  |
| Многоэтажная застройка | 7,77 | 0,87 |
| Среднеэтажная застройка | 42,9 | 4,81 |
| Малоэтажная застройка усадебного типа | 350,33 | 39,34 |
| Ветхий фонд | 1,49 | 0,17 |
| Коллективные сады | 5,36 | 0,61 |
| Территория общественного центра |  |  |
| Общественные центры: -в т.ч. общеобразовательные школы, ДДУ -учреждения здравоохранения и спортивные сооружения -учреждения культуры и искусства -культовые здания -предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания -административные, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи | 30,6 0,58 0,75 0,04 0,03 1,1 0,26 | 3,43 |
| Ландшафтно-рекреационная территория |  |  |
| Озеленение: в т.ч.уличное озеленение прочее озеленение | 324,62 106,5 218,12 | 36,45 11,96 24,49 |
| Неудобья (овраги, балки) | 2,41 | 0,27 |
| Производственная территория |  |  |
| Территория ОПХ «Белгородское» | 23,84 | 2,68 |
| Слады | 0,94 | 0,1 |
| Гаражи для хранения индивидуальных автомобилей | 5,39 | 0,6 |
| Территория объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры | 12,97 | 1,45 |
| Территория улично-дорожной сети |  |  |
| Магистральная улица регулируемого движения | 2,79 | 0,31 |
| Улица в жилой застройке | 37,53 | 4,21 |
| Автостоянка | 0,1 | 0,01 |
| Зона специального назначения |  |  |
| Кладбища | 0,99 | 0,11 |
| Прочие территории |  |  |
| Садово-огородные участки | 5,36 | 0,6 |

Из общего количества земель городского поселения:

- земли федеральной собственности – 11,9 га

- земли субъекта Российской Федерации (областные) – 593,53 га

- земли муницепальной собственности – 22,0 га

- земли частной собственности – 3,8 га

Баланс территорий городского поселения

«Поселок Северный» на 2015 год*:

Таблица 8а

| Наименование территории | га | % |
| --- | --- | --- |
| Площадь в границах городского поселения поселок Северный | 934 | 100 |
| Территория жилой застройки |  |  |
| Многоэтажная застройка | 29,5 | 3,16 |
| Среднеэтажная застройка | 1,2 | 0,13 |
| Малоэтажная застройка усадебного типа | 296,3 | 31,72 |
| Ветхий фонд | 0,06 | 0,01 |
| Коллективные сады | 340,4 | 36,4 |
| Территория общественного центра |  |  |
| Общественные центры: -в т.ч. общеобразовательные школы, ДДУ -учреждения здравоохранения и спортивные сооружения -учреждения культуры и искусства -культовые здания -предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания -административные, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи | 30,6 0,58 2,68 0,04 0,1 1,1 0,26 0,04 | 3,5 |
| Ландшафтно-рекреационная территория |  |  |
| Озеленение: в т.ч.уличное озеленение прочее озеленение | 130,72 39,31 89 | 13,99 4,21 9,53 |
| Неудобья (овраги, балки) | 2,41 | 0,26 |
| Производственная территория |  |  |
| Территория ОПХ«Белгородское» | 57 | 6,1 |
| Склады | 0,94 | 0,1 |
| Гаражи для хранения индивидуальных автомобилей | 5,39 | 0,58 |
| Территория объектов инженерной инфраструктуры |  |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры | 12,97 | 1,39 |
| Территория улично-дорожной сети |  |  |
| Магистральная улица регулируемого движения | 2,79 | 0,3 |
| Улица в жилой застройке | 37,53 | 4,02 |
| Автостоянка | 0,1 | 0,01 |
| Зона специального назначения |  |  |
| Кладбища | 5,2 | 0,56 |
| Прочие территории |  |  |
| Садово-огородные участки | 340,4 | 36,45 |

Из общего количества земель городского поселения:

- земли федеральной собственности – 57 га

- земли субъекта Российской Федерации (областные) – 173,1 га

- земли муниципальной собственности – 2,9 га

- земли частной собственности – 3,8 га

* По состоянию на 2015 год «Баланс территорий городского поселения «Поселок Северный» откорректирован в соответствии с данными, предоставленными администрацией городского поселения «Поселок Северный»

Жилой фонд

Жилищно-коммунальный комплекс поселка Северный включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную энергетику, внешние благоустройство, включающее дорожное хозяйство, санитарную очистку, озеленение, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы.

Многоквартирные жилые дома в основном кирпичные и панельные, построенные в 80-е годы и позже, одновременно имеется несколько домов, построенных в 60-е годы.

Информация по жилому фонду в поселке Северный

Таблица 9

| № п/п | Название населенного пункта, улицы, № дома | Год пост- ройки |  | Мат-л стен | Кол-во этажей | Кол-во подъез- дов | Кол. квар- тир | Кол. жильцов | Общая полез. площ. | Жилая площ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилой фонд в многоквартирных жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Олимпийская,1 |  | 1981 | Панель | 5 | 6 | 90 | 300 | 4377,3 | 2994,2 |
| 2 | Олимпийская,2 |  | 1980 | Панель | 5 | 4 | 60 | 186 | 2668,4 | 1806,8 |
| 3 | Олимпийская,3 |  | 1982 | Панель | 5 | 4 | 60 | 181 | 2659,1 | 1814,9 |
| 4 | Олимпийская,4 |  | 83-91 | Кирпич | 5 | 16 | 227 | 709 | 11499,5 | 6911,3 |
| 5 | Олимпийская,5 |  | 1985 | Панель | 5 | 6 | 87 | 295 | 4651,1 | 2882 |
| 6 | Олимпийская,6 |  | 1987 | Кирпич | 5 | 4 | 60 | 159 | 2907,8 | 1781,4 |
| 7 | Олимпийская,7 |  | 1987 | Панель | 5 | 4 | 60 | 178 | 2770,4 | 1588,5 |
| 8 | Олимпийская,8 |  | 96-00 | Кирпич | 6 | 24 | 309 | 621 | 20343 | 11147 |
| 9 | Олимпийская,9 |  | 1993 | Панель | 5 | 4 | 60 | 195 | 2854 | 1585,5 |
| 10 | Олимпийская,10 |  | 98-99 | Кирпич | 5 | 12 | 134 | 217 | 7420 | 4486,1 |
| 11 | Олимпийская,11 |  | 1999 | Кирпич | 5 | 1 | 20 | 29 | 1049,1 | 591,5 |
| 12 | Олимпийская,13 |  | 1993 | Панель | 5 | 4 | 60 | 168 | 2832,2 | 1587,5 |
| 13 | Олимпийская,15 |  | 1997 | Панель | 5 | 4 | 54 | 107 | 3563 | 2144,3 |
| 14 | Олимпийская,19 |  | 1997 | Кирпич | 6 | 1 | 24 | 43 | 1306 | 716,2 |
| 15 | Олимпийская,22 |  | 2002 | Панель | 5 | 4 | 79 | 237 | 4786,1 | 2506,1 |
| 16 | Олимпийская,25 |  | 2001 | Кирпич | 5 | 4 | 70 | 230 | 3573,7 | 1897,4 |
| 17 | Олимпийская,29 |  | 2001 | Панель | 5 | 4 | 70 | 230 | 3966,1 | 2054,6 |
| 18 | Олимпийская,31 |  | 2001 | Панель | 5 | 3 | 45 | 148 | 2443,5 | 1324,3 |
| 19 | Шоссейная,1 |  | 1994 | Панель | 5 | 4 | 40 | 161 | 3237,3 | 1861,5 |
| 20 | Шоссейная,1-А |  | 1984 | Кирпич | 2 | 2 | 12 | 31 | 594,5 | 335,7 |
| 21 | Шоссейная,7 |  | 1985 | Панель | 3 | 3 | 27 | 87 | 1316,4 | 739,2 |
| 22 | Шоссейная,9 |  | 1985 | Панель | 3 | 3 | 27 | 71 | 1324,8 | 745,2 |
| 23 | Шоссейная,10 |  | 1980 | Кирпич | 1 | 1 | 3 | 8 | 120,0 | 90,0 |
| 24 | Шоссейная,11 |  | 1982 | Панель | 3 | 3 | 27 | 84 | 1193,6 | 825,1 |
| 25 | Шоссейная,12 |  | 1981 | Панель | 3 | 3 | 27 | 82 | 1176,9 | 849,9 |
| 26 | Шоссейная,13 |  | 1981 | Панель | 3 | 3 | 27 | 82 | 1187,7 | 817,5 |
| 27 | Шоссейная,14 |  | 1980 | Панель | 3 | 3 | 27 | 71 | 1175,1 | 780,4 |
| 28 | Шоссейная,15 |  | 1980 | Панель | 3 | 3 | 27 | 81 | 1176 | 810,6 |
| 29 | Шоссейная,16 |  | 1980 | Панель | 3 | 3 | 27 | 59 | 1183,1 | 812,9 |
| 30 | Шоссейная,17 |  | 1980 | Панель | 3 | 3 | 27 | 69 | 1180,8 | 799,3 |
| 31 | Шоссейная,19 |  | 1983 | Панель | 3 | 3 | 27 | 85 | 1209,6 | 843 |
| 32 | Шоссейная,20 |  | 1984 | Панель | 3 | 3 | 27 | 75 | 1209 | 822,6 |
| 33 | Шоссейная,22 |  | 1992 | Панель | 3 | 3 | 27 | 86 | 1271,4 | 713 |
| 34 | Октябрьская,42 |  | 1968 | Панель | 3 | 2 | 24 | 46 | 963,9 | 643,8 |
| 35 | Октябрьская,44 |  | 1968 | Панель | 3 | 2 | 24 | 59 | 967,8 | 642 |
| 36 | Октябрьская,50 |  | 1966 | Кирпич | 2 | 2 | 8 | 26 | 390 | 240 |
| 37 | Октябрьская,52 |  | 1986 | Панель | 5 | 4 | 60 | 177 | 2833,8 | 1548,8 |
| 38 | Октябрьская, 52-А |  | 1997 | Панель | 5 | 2 | 80 | 144 | 3475,1 | 1632 |
| 39 | Октябрьская,54 |  | 1992 | Панель | 5 | 4 | 60 | 162 | 2833,8 | 1535,8 |
| 40 | Октябрьская,58 |  | 1998 | Панель | 5 | 4 | 40 | 65 | 3174 | 2056,7 |
| 41 | Октябрьская,56 |  | 1995 | Панель | 5 |  | 60 | 198 | 2832,2 | 1565,2 |
| 42 | Садовая,3 |  | 2000 | Панель | 5 | 2 | 80 | 264 | 3010,2 | 1625,9 |
| 43 | Садовая,5 |  | 1999 | Панель | 5 | 4 | 47 | 112 | 3154,4 | 1923,8 |
| 44 | Олимпийская,24 |  | 2002 | Панель | 5 | 4 | 80 | 186 | 4666,1 | 2416,1 |
| 45 | Садовая,84 (первая очередь) |  | 2007 | Кирпич | 5-9 | 3 | 94 | 46 | 5915,6 | 2820 |
| Общежитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Шоссейная,21 (общежитие) |  | 1979 | Кирпич | 2 | 2 | 22 | 86 | 600 | 500 |
|  | Итого Северный |  |  |  |  |  | 2798 | 6936 | 142156,7 | 80576 |
| Жилой фонд в многоквартирных жилых домах в стадии строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Садовая,84 (вторая очередь) |  | 2007 | Кирпич | 5-9 | 3 | 94 | - | 5915,6 | 2820 |
| 48 | Олимпийская, 19-а |  | 2007 | Кирпич | 10-12 | 2 | 135 | - | 6967,4 | 3354,4 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 229 | - | 12883 | 6174,4 |
| Жилой фонд в малоэтажной усадебной жилой застройке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введено в эксплуатацию (домов) |  |  |  |  |  |  | 476 |  | 57120 |  |
| В стадии строительства (домов) |  |  |  |  |  |  | 289 |  | 34680 |  |

Жилой фонд поселка Северный по типу застройки, количеству проживающего населения и средней обеспеченности общей площадью на одного жителя на 01.12.2002 г. распределился следующим образом:

Таблица 10

| Наименование показателей | жилой фонд |  | население |  | обеспечен-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | % | чел | % | м2/чел. |
| Всего существующего жилого фонда в т. ч.: | 203276,7 | 100 | 9442 | 100 | 21,5 |
| Многоэтажная застройка из них: | 142156,7 | 70 | 6936 | 73 | 21 |
| Более 6-ти этажей | 5915,6 | 3 | 46 | - | - |
| 4–6 этажная застройка | 119110,4 | 58,5 | 5412 | 62 | 22 |
| 2–3 этажная застройка в т.ч. 2-х этажное общежитие | 17130,7 600 | 8,5 0,2 | 1068 86 | 11 0,9 | 16 7 |
| Малоэтажная застройка из них: | 61120 | 30 | 2506 | 27 | 23,5 |
| 1–2 этажная усадебная застройка с приусадебными земельными участками | 57120 | 28 | 2298 | 25 | 25 |
| 1-2 этажная усадебная застройка с приквартирными земельными участками | 4000 | 2 | 208 | 2 | 19 |
| Жилой фонд в стадии строительства в т.ч.: | 47563 | - | - | - | - |
| Многоэтажная застройка | 12883 | - | - | - | - |
| Усадебная застройка | 34680 | - | - | - | - |

Распределение жилого фонда по основным видам собственности:

Частная – 175499,1 м2 (86%), из них:

- в многоквартирных домах – 114379,1 м2 (56%)

- в усадебных домах – 61120 м2 (30%)

Муниципальная – 27777,6 м2 (14%)

Всего жилого фонда – 203276,7 м2 (100%)

В настоящее время на территории городского поселения «Поселок Северный» расположены:

- 52 многоэтажных жилых дома (число квартир — 3294);

- 3051 земельный участок под строительство индивидуальных жилых домов.

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед .изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 .Жилой фонд поселка общей полезной площади в том числе 2 в общежитиях | кв.м. кв.м. | 434 516,65 906 |  |
| II | Жилой фонд личной Собственности граждан общей площади а) в многоэтажных домах б) одноэтажных | кв.м. кв.м. | 179 360,6 248 096,48 |  |
| III | Общественный фонд: 1 2-9 этаж. ж.д: а) количество строений б) полезная площадь в) количество квартир 2 Одноэтажных домов: а) количество строений б) полезная площадь | шт кв.м шт шт кв.м. | 6 153,57 |  |
| IV | Фонд непригодного к; дальнейшему использованию жилья: 1 Жилые дома: а) количество домов б) количество квартир в) общая площадь 2 Общежития: а) количество домов б) количество квартир в) общая площадь | шт шт кв.м. шт шт кв.м. |  |  |

Жилой фонд на  01,08,2015

За годы реформирования экономики, в связи с происходящими в области процессами приватизации жилья населением, акционированием предприятий и организаций, развитием индивидуального жилищного строительства существенно изменилась структура жилищного фонда по формам собственности.

Все большее развитие получает рынок жилья. За последние годы значительно изменилась структура собственников жилья. Увеличивается доля жилья, находящаяся в собственности граждан. Важным направлением в решении этой проблемы является предоставление гражданам возможности приобрести квартиры в личную собственность.

Из отведенных под строительство индивидуального жилья участков, (765 уч.) освоены и введены в эксплуатацию 476 жилых дома, находится в стадии строительства – 289 жилых дома.

Объем жилого фонда индивидуального жилищного строительства, находящегося в стадии строительства, может составить – 34680 м2. Объем жилого фонда строящихся многоэтажных жилых домов составляет около 12883 м2.

Предполагаемая убыль жилого фонда – 17130,7 м2 (8,3%) общей полезной площади сосредоточена в 2-3-х этажных панельных жилых домах по ул. Шоссейная и ул. Октябрьская, и отнесена проектом на конец расчетного срока генплана. Срок эксплуатации этих жилых домов с момента возведения (1966 - 1985 г.г.) истечет к 2020 г.г.

Количество домов подлежащих реконструкции – 18 шт.

2.3. Социально-экономические условия

Поселок Северный расположен в 5 километрах к Северо - Западу от областного центра г. Белгорода и входит в одно из восьми направлений развития Белгородской агломерации вместе с крупными поселениями Белгородского района: пос. Новосадовый, пос. Разумное, пос. Никольское, пос. Дубовое, пос. Стрелецкое, пос. Юго-Западный.

Площадь поселка Северный в существующих границах составляет 890,62 га.

Численность населения на 1 января 2007 года составляет 9114 человек.

Вопреки общим тенденциям сокращения численности населения в муниципальных районах среднегодовая численность населения в пос. Северный имеет тенденцию стабильного увеличения за счет естественного и механического прироста. Выгодное  экономико-географическое расположение поселка, близость к областному центру, к транспортным коммуникациям  и местам приложения труда делают его привлекательным для населения и инвесторов.

Рост численности населения характеризуется следующими данными

Таблица 11

| Годы | Численность населения (на начало года), чел. | Прирост, чел. |  | Темп прироста, %% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за период | среднегодовой | за период | среднегодовой |
| 1990 | 3700 | - | - | - | - |
| 1995 | 4950 | 1250 | 250 | 33,8 | 6,8 |
| 2000 | 6780 | 1830 | 366 | 37 | 7,4 |
| 2005 | 8294 | 1514 | 303 | 22,3 | 4,5 |
| 2007 | 9442 | 1148 | 574 | 13,8 | 6,9 |

В 60-70-х г.г. темпы роста населения поселка невелики и связаны с ускоренным ростом г. Белгорода как областного центра, в ущерб развитию сельской местности. За этот период среднегодовой прирост численности населения составлял 22 – 38 человек, а относительный  - 7,4%.

С 80-х г.г. наблюдается активный рост населения, связанный с проводимой политикой ведомственного расселения производственных персоналов сельскохозяйственных комплексов на базе пос. Северный, с образованием в нем поселкового Совета. Абсолютный среднегодовой прирост численности населения в этот период составлял 351 человек, а относительный – 37%.

В 90-х г.г. темпы роста населения сокращаются (до 250 человек и 6,8% соответственно). Снижение темпов роста населения связано с ухудшением социально-экономического положения в стране в этот период.

Основным фактором роста населения пос. Северный является миграционный прирост, доля которого за все периоды была существенно выше доли естественного прироста населения.

Факторы движения населения за последние годы характеризуются следующими данными:

Таблица 12

| NN п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 |
| 1 | Численность населения | чел | 3700 | 4950 | 6780 | 8294 | 8872 |
| 2 | Рождаемость | чел | 271 | 118 | 111 | 122 | 124 |
| 3 | Смертность | чел | 13 | 33 | 45 | 71 | 62 |
| 4 | Естественный прирост | чел | 261 | 85 | 66 | 51 | 59 |

Динамика демографических характеристик последних лет свидетельствует о следующем:

- С 1990 по 2005 г.г. естественный прирост населения упал по сравнению с началом 90-х г.г. почти в 5 раз.

- В настоящее время естественный прирост имеет положительную характеристику. Число родившихся превышает число умерших в 2 раза.

- Абсолютные размеры миграционного прироста населения стабильны и соответствуют в среднегодовом исчислении примерно 400-460 человек.

- Начало расчетного срока генплана (2007 г.) характеризуется тенденцией к увеличению миграционного прироста, который составил 578 человек.

Структура населения поселка на 2002 г. по численности основных групп распределилась следующим образом:

Таблица 13

| NN п/п | Показатели | Ед. измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % от общ. числа населения |
| 1. | Общая численность населения, в том числе: | 9442 | 100% |
| 2. | Несамодеятельная группа населения, из них: | 4955 | 52,5 |
| 2.1 | Дети до 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства В том числе: дети до 7 лет Дети до 15 лет Дети от 16 до 18 лет | 2141 757 862 522 | 22,8 |
| 2.2 | Инвалиды, льготные пенсионеры, неработающие и работающие пенсионеры, лица трудоспособного возраста, занятые домашним хозяйством | 2570 | 29,2 |
| 2.3 | Безработные | 46 | 0,5 |
| 3. | Самодеятельная группа населения, из них: | 4487 | 47,5 |
| 3.1 | Население, занятое в материальной сфере поселка | 906 | 9,6 |
| 3.2 | Население, занятое в общественном обслуживании поселка | 290 | 3 |
| 3.4 | Население, занятое работой в г. Белгороде | 3291 | 34,9 |

Самодеятельная группа населения занята в основном в сфере обслуживания, сельском хозяйстве, на предприятиях торговли и в малом бизнесе. Доля трудоспособного населения, работающего в г. Белгороде составляет 70 %, работающего в самом поселке Северный – 30 %. Следовательно для жителей поселка характерна маятниковая миграция, связанная с близостью г. Белгорода и недостаточно развитым соцкультбытом самого поселка.

Распределение населения по возрастным группам на 2007 год

Таблица 14

| Городское поселение | Численность населения, человек |  |  |  |  | Доля возрастных групп, %% |  |  |  |  | Нагрузка лиц старше 60 лет на группу 18-60 лет, %% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 0-6 лет | 7-17 лет | 18-60 лет | старше 60 лет |  | 0-6 лет | 7-17 лет | 18-60 лет | старше 60 лет |  |
|  | 9442 | 757 | 876 | 4487 | 2270 | 100 | 8 | 9,3 | 47,5 | 24 | 0,5 |

Проведена оценка численности населения городского поселения «Поселок Северный» за период 2010-2015 г.г. Динамика численности населения городского поселения «Поселок Северный» дана в следующей таблице:

Таблица 5

| Численности населения городского поселения «Поселок Северный» (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 г | 2002 г | 2009 г | 2010 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г |
| 3678 | 7612 | 9556 | 9847 | 9992 | 9905 | 9754 | 10 138 |

Население поселка на 15.01.2015 года составляет –  10138 чел. в том числе:

- дети школьного возраста – 1222 человека;

- дети дошкольного возраста – 1438 человек;

- пенсионеры - 2677 человек;

- инвалиды -1358 человек

В микрорайонах индивидуальной жилой застройки проживает 3887 человек

В 2014 году

- родилось 181 человек;

- умерло -63 человека.

В структуре населения поселка незначителен удельный вес населения моложе трудоспособного возраста (17,3%) и населения трудоспособного возраста (47,5%). В то же время население старше трудоспособного возраста превышает население моложе трудоспособного возрасти в 1,4 раза. На 10 человек трудоспособного возраста приходится 8 человек в возрасте моложе и старше трудоспособного возраста.

Уровень жизни населения. Основным индикатором уровня жизни населения являются показатели реальных денежных доходов, начисленной заработной платы и назначенных пенсий и пособий.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2006 году по сравнению с 2002 годом возросла по муниципальному образованию на 81,5% .

Основным источником денежных доходов населения является заработная плата. В 2006 году  размер номинальной  среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций увеличился по сравнению с 2002 годом в 2,3 раза, но остается ниже среднеобластного показателя на 24,4 процентных пункта. Средний размер назначенной месячной пенсии в 2006 году составляет по муниципальному образованию 2689,8 рублей.

В целях улучшения благосостояния населения постоянно проводится целенаправленная работа по росту заработной платы и ликвидации задолжности по ее выплате в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами.

Основные показатели социально-экономического положения поселка приняты по среднестатистическим данным Белгородского района и характеризуются следующими показателями:

Денежные доходы населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих

(по крупным и средним организациям, руб.)

Таблица 15

|  | 2002г | 2003г | 2004г | 2005г | 2006г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 3493,2 | 4468,6 | 5284,4 | 6775,4 | 8336,9 |
| Белгородский район | 3262,5 | 3846,7 | 4686,8 | 5820,4 | 7376,4 |

Среднемесячная заработная плата по основным видам экономической деятельности в 2006 году

(по крупным и средним организациям)

Таблица 16

| Наименование | Показатель, рублей |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 7423,1 |
| Добыча полезных ископаемых | 16763,5 |
| Обрабатывающие производства | 8574,6 |
| Строительство | 8720,4 |
| Транспорт и связь | 8823,6 |
| Средний размер пенсии | 2689,8 |

Фонд заработной платы

в разрезе поселений белгородского района

Таблица 17

| Наименование городских и сельских поселений | Един. Измер. | 2006 г. факт | 2007 г. оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Майское | Тыс. руб. | 355955 | 542480 |
| «Поселок Октябрьский» | -/- | 109600 | 138090 |
| «Поселок Разумное» | -/- | 280000 | 371910 |
| «Поселок Северный» | -/- | 117000 | 183000 |
| Беловское | -/- | 24500 | 30960 |
| Беломестненское | -/- | 61700 | 77760 |
| Бессоновское | -/- | 200000 | 207270 |
| Веселолопанское | -/- | 68515 | 86330 |
| Головинское | -/- | 35320 | 44510 |
| Дубовское | -/- | 46600 | 58700 |
| Ериковское | -/- | 2700 | 3420 |
| Журавлевское | -/- | 14700 | 18540 |
| Комсомольское | -/- | 15850 | 19980 |
| Краснооктябрьское | -/- | 64450 | 81190 |
| Крутологское | -/- | 21300 | 26800 |
| Никольское | -/- | 21000 | 26420 |
| Новосадовское | -/- | 20250 | 25515 |
| Малиновское | -/- | 6400 | 8065 |
| Пушкарское | -/- | 18600 | 23460 |
| Стрелецкое | -/- | 87400 | 110040 |
| Тавровское | -/- | 6100 | 7695 |
| Щетиновское | -/- | 20560 | 25900 |
| Хохлосвкое | -/- | 9800 | 12325 |
| Яснозоренское | -/- | 65500 | 82470 |
| Всего по району: |  | 1673800 | 2180000 |

В сравнении с  динамикой состояния среднемесячной заработной платы за 2002 – 2004 гг. в районе и по области, среднемесячная заработная номинальная начисленная заработная плата в районе росла низкими темпами. В 2005 – 2006 гг. темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по району увеличились на 57%. В 2006 году среднемесячная номинальная заработная плата сложилась на уровне 7376,4 рубля, что ниже областного показателя на 13%. Сохраняется дифференциация заработной платы между отраслями экономики. Так, в 2006 году самый высокий уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы составил 16763,5 рубля по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых».

Социальная защита населения. Администрацией района в целях социальной защиты граждан осуществляются: мероприятия социально-бытовой и экономической помощи малообеспеченным гражданам и гражданам льготных категорий; контроль за предоставлением установленных льгот. Ежегодно разрабатываются и реализуются программы администрации района по социальной поддержке малообеспеченного населения. За счет благотворительной помощи в 2006 году проведены такие благотворительные мероприятия, как день семь, день защиты детей, день пожилых людей, день матери, день инвалидов.

Сфера обслуживания населения

Образование

Система образовательных учреждений поселка Северный представлена двумя школами, двумя детскими садами по 140 мест и детским домом – интернатом на 50 мест. Высшие и средние специальные учебные заведения отсутствуют.

Качественная характеристика общеобразовательного обучения представлена в следующей таблице:

Общеобразовательные школы и ДДУ в пос. Северный

Таблица 18

| № п/п | Наименование школы | Мощность (количество учебных мест) | Количество учащихся по состоянию на 01.01. 2006 г. (2015 г.)(чел.) | Наполняемость школы, (%) | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ «СОШ № 1 пос. Северный» ул. Школьная -37 | 640 | 340(326) | 53 | 1983 |
| 2. | МОУ «СОШ № 2 пос. Северный» ул. Олимпийская -12 | 1296 | 640(886) | 49 | 1994 |
| 3. | ДДУ Ул. Шоссейная-18 | 100 | 142 | 142 | 1982 |
| 4. | ДДУ Ул. Олимпийская -6-а | 140 | 175 | 125 | 1985 |
| 5. | ДДУ №22 Ул. Полевая | 380 | нд | нд | 2014 |
| 6. | ГБОУ «Центр подготовки и постинтернатного сопровождения выпускников «Расправь крылья» | 50 | 28 (15) | 30 | 1997 |
| 7. | МОУ ДОД «Северная детская школа искусств» | 250 |  |  |  |

Здравоохранение

Систему здравоохранения в поселке образует: поликлиника на 97 посещений в смену, которая расположена в приспособленном здании. В настоящее время производится реконструкция бывшего физкультурного комплекса по ул. Олимпийская для размещения поликлиники. Население обслуживается в стационарах г. Белгорода и в районной больнице пос. Стрелецкое Белгородского района. На территории поселка имеются 3 аптечных пункта.

Культура

Из объектов культуры в поселке имеются дом культуры клубного типа с залом на 100 – 120 мест с недостаточным набором необходимых подсобных помещений.

Торговля и общественное питание

В настоящее время система торговых предприятий пос. Северный представлена 4-мя крупными магазинами и мелкими торговыми точками общей площадью около 2000 м2. Большинство торговых предприятий располагаются вдоль автомагистрали Москва – Симферополь и в большей степени рассчитаны на транзитного потребителя.

В качестве рынка используется площадка в центральной части поселка общей площадью 0,45 га.

Из объектов общественного питания на территории поселка имеются школьные столовые и 5 кафе.

Оборот общественного питания за 2006-2007 г.г.

Таблица 19

| Наименование городских и сельских поселений | Един. Измер. | 2006 г. факт | 2007 г. оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| «Поселок Северный» | Тыс. руб. | 4390 | 4929 |

Производственная занятость населения

Городское поселение «поселок Северный» входит в состав Белгородского района, который является одним из наиболее развитых  в экономическом отношении в Белгородской области. Район граничит с четырьмя районами области – Борисовским, Корочанским, Шебекинским, Яковлевским. Зарубежным соседом является суверенная Украина. На протяжении ряда лет в Белгородском районе осуществляется экономическая и социальная политика, направленная на экономический рост и улучшение качества жизни населения. В результате сложилась устойчивая тенденция ежегодного прироста основных экономических показателей.

Весомый вклад в развитие экономики района вносит аграрный сектор. Наиболее крупные сельскохозяйственные предприятия – колхоз им. Фрунзе (производство свинины и зерновых культур), ЗАО «Птицефабрика «Северная», филиалы ООО «Белгранкорм» ( производство птицы), ОПХ «Белгородское» (производство молока) и др.

Главные зерновые культуры – ячмень, пшеница, выращиваются так же рожь, просо, кукуруза. Ведущими техническими культурами являются сахарная свекла и подсолнечник.

В животноводстве надой на 1 фуражную корову в 2005 году составил 4727 кг, на 100 гектаров пашни в районе произведено по 580 центнеров молока и 550 центнеров мяса, это самые высокие показатели в области.

Промышленное производство в районе представлено в основном предприятиями пищевой и строительной отрасли.

Хорошо развито индивидуальное строительство. Почти половина всех коттеджей, возведенных или возводимых в области, расположены на территории Белгородского района. Сотни людей пользуются услугами областного Фонда поддержки индивидуального жилищного строительства. В районе успешно реализуется программа «Свой дом», где каждая семья, заинтересованная в строительстве собственного жилья, может с помощью льготного кредитования построить свой дом.

В Белгородском районе ежегодно вводится в эксплуатацию более 100 тысяч квадратных метров жилья.

За короткий срок, практически в чистом поле, были построены поселки Северный, Майский, Разумное. Параллельно со строительством ведется ремонт и строительство инженерных коммуникаций. Строятся дороги с твердым покрытием.

Согласно Программе благоустройства сел и поселков уложено 106 тысяч квадратных метров тротуарной плитки. Ведется капитальный ремонт объектов социальной сферы.

Малое предпринимательство в районе является одним из самых динамично развивающихся. Объем продукции и услуг произведенных малым бизнесом в 2005 году составил более 19 процентов от ВВП района.

97% предприятий розничной торговли, общественного питания, и предприятий по оказанию услуг населению принадлежит субъектам малого бизнеса.

Таким образом, уникальностью района является:

-выгодное географическое положение (наличие транспортных и ж/д магистралей, связывающих север и юг России, соседство с крупным областным центром)

- благоприятные климатические условия для развития сельскохозяйственного и перерабатывающего производства

- наличие крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий

- наличие хорошо развитой транспортной системы

- наличие месторождений полезных ископаемых: мела, песка, глины

- высокий уровень индивидуального жилищного строительства, развитая инфраструктура

- высокий культурно-исторический потенциал

Экономическая база развития поселка Северный в 70-80-е годы основывалась на ускоренном развитии предприятий сельскохозяйственного производства и учреждений государственного сектора и колхозного производства в едином народнохозяйственном комплексе административного Белгородского района. Совхоз «Белгородский» специализировался на выращивании племенного крупного рогатого скота и свиней для реализации в пределах Белгородской области. Белгородское госплемобъединение и птицефабрика сохраняют свою специализацию.

На территории пос. Северный и за его пределами осуществляют деятельность такие сельскохозяйственные предприятия, как:

-ОПХ «Белгородское»

-АОЗТ «Северное»

-ГУП «Госплемобьединение»

Доля занятости трудоспособного населения поселка Северный на сельскохозяйственных предприятиях невелика - 224 человека. Основная масса самодеятельного населения занята работой в Белгороде и составляет 70% от числа работающих. Большое внимание уделяется развитию личных подсобных хозяйств.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами пр промышленным видам деятельности на период 2006-2007 г. г.

Таблица 20

| Наименование городских и сельских поселений | Един. Измер. | 2006 г. факт | 2007 г. оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| «Поселок Северный» | млн. руб. | 4,1 | 172 |
| Всего по району | -/- | 2916 | 2581,3 |

Объем продукции сельского хозяйства на период 2006-2007 г. г.

Таблица 21

| Наименование городских и сельских поселений | Един. Измер. | 2006 г. факт | 2007 г. оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| «Поселок Северный» | тыс. руб. | 297 | 363 |
| Всего по району | -/- | 2208 | 2562 |

Объем розничного товарооборота

Таблица 22

| Наименование городских и сельских поселений | Един. Измер. | 2006 г. факт | 2007 г. оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| «Поселок Северный» | тыс. руб. | 122160 | 139360 |
| Всего по району | -/- | 1351509 | 1540000 |

В настоящее время ЗАО «Птицефабрика Северная» на территории городского поселения «Поселок Северный»  прекратила свою деятельность, подлежит реконструкции.

На территории бывшего ЗАО «Птицефабрика Северная» и прилегающей к ней территории планируется развитие зон общественно-делового, коммерческого и производственного назначения (дальнейшее развитие промышленного парка «Северный»). Площадь проектируемых производственных площадок составляет около 60 га.

В 2008 году севернее г. Белгорода была начата работа по реализации пилотного инновационного проекта «Создание промышленного парка «Северный».

В целях создания оптимальных условий для развития малых производственных компаний в Белгородской области реализуется совместный проект Правительства области и Минэкономразвития РФ по строительству промышленного парка «Северный».

Промышленный парк — управляемый единым оператором комплекс объектов недвижимости (административные, производственные, складские и иные помещения) и инфраструктуры, которые позволяют компактно размещать малые производства и предоставлять условия для их эффективной работы.

На площади 24 га построены промышленные здания общей площадью более 70 тыс. кв. м. Там смогут разместиться не менее 30 предприятий. Производственные помещения полностью обеспеченны инженерной инфраструктурой и подъездными путями. Промышленный парк «Северный» получит дальнейшее развитие (2 и 3 очередь строительства). С целью развития промышленного парка «Северный» на прилегающей территории земельные участки площадью около 53 га. включены в зону развития  производства.

Размещение производства на территории промышленного парка «Северный» является лучшим решением для малых и средних предприятий

1. В первую очередь, за счет решения проблем доступа к земле, связанных с получением необходимых согласований, оформлением земельных участков.

2. Во вторую – за счет обеспечения предприятий инженерной инфраструктурой: дорогами к каждому участку, теплоснабжением, электроснабжением, канализацией.

Действующие предприятия на территории городского поселения «Поселок Северный»:

- ГУП «Госплемобьединение»

- ОПХ «Белгородское»

-Промышленный парк «Северный»,  АО «Дирекция по развитию промышленных зон».

- тепличный комплекс.

2.4. Историко-культурное наследие

Из памятников истории на территории городского поселения «Поселок Северный» имеются два памятника регионального значения:

1.  «Братская могила  советских воинов» в п. Северный регионального значения (постановление Губернатора Белгородской области от 8.09.2004 г. №178), павших в годы Великой Отечественной войны (1943 год) на полях сражений  в Белгородской области. Останки погибших воинов были найдены поисковым отрядом и перезахоронены в районе школы №1 и детского дома. Данный памятник истории относится к памятникам регионального значения.

2. Объект культурного наследия федерального значения «Противотанковый ров на участке 1243 стрелкового полка перед первой оборонительной полосой Курской Дуги» расположен в кадастровом квартале 31:15:0111027 (площадь объекта 5751,2 кв.м)  на территории городского поселения «Поселок Северный» у северной границы населенного пункта п. Северный.

  - Транспортная организация территории

Основу уличной сети поселка составляет существующая магистральная автодорога федерального значения Москва – Симферополь, разделяющая поселок на два планировочных района и примыкающие к ней жилые улицы и местные проезды.

Автодорога Москва – Симферополь на участке, проходящем в границах поселка, служит основной поселковой улицей, связывающей северную, центральную, южную части поселка между собой. Это создает дополнительную загруженность (особенно в летний период) и повышает интенсивность движения на этом участке, где смешаны транзитные потоки автотранспорта с внутри поселковым движением. Особая напряженность существует в местах пересечения автодороги с поселковыми улицами и в местах остановок общественного транспорта, следующего по автодороге, где действуют пешеходные переходы через магистральную трассу. К южной части поселка примыкает автомобильная развязка в двух уровнях на пересечении автомагистрали с автодорогой территориального значения на Стрелецкое.

Система улиц и проездов внутри районов недостаточно развита. На существующую транспортную сеть поселка отрицательное влияние оказало отсутствие улиц широтного направления. Улицы имеют двустороннюю застройку с шириной в красных линиях от 12 до 30 м. Состояние улиц и проездов в индивидуальной застройке  неудовлетворительное.

Западный и Восточный планировочные районы имеют транспортные и пешеходные связи по ул. Молодежная и ул. Шоссейная. Перекресток автомагистрали и ул. Шоссейная оборудован светофором. В северной части поселка с автомагистрали имеются съезды в Западный и Восточный планировочные районы. Основная транспортная и пешеходная нагрузка ложится на центральный перекресток по ул. Шоссейная. При увеличении общей численности жителей поселка нагрузка многократно возрастет и может создавать аварийные дорожно-транспортные ситуации.

Общая протяженность улично-дорожной сети – 33 км:

В т.ч. основная улица регулируемого движения – 1,99 км

Улицы в жилой застройке – 31 км

Общественный транспорт представлен автобусными маршрутами №107, №106, №107Т, №106А Белгород – Северный. Поселковый транспорт внутри жилых районов отсутствует. Сооружения транспорта представлены гаражами боксового типа, расположенными в центральной части Восточного планировочного района. Все гаражи боксового типа застроены хаотично (территория не благоустроена) и имеют неприглядный вид. Многие гаражи жители используют как сараи, погреба для содержания домашней утвари, скота и птицы. В поселке наблюдается острая нехватка гаражей и стоянок для хранения личного автотранспорта. Существующие гаражи рассчитаны  на 700 м/мест.

2.6. Состояние инженерного обустройства

Инженерная инфраструктура поселка Северный  подразделяется  на инфраструктуры энергетического комплекса, инфраструктуры водохозяйственного комплекса, инфраструктуры связи и систему санитарной очистки. Инженерное благоустройство представлено автономными системами водопровода, канализации, теплоснабжения, сетью природного газа, электроснабжения, радиофикации и телефона.

Инфраструктура энергетического комплекса включает системы теплоснабжения, электроснабжения и топливообеспечения.

Электроснабжение. Теплоснабжение.

Электроснабжение поселка Северный осуществлялось от подстанции ПС 32/10 кВ «Оскочная». Существующая подстанция несла нагрузки потребителей до 95% и исчерпала свои ресурсы. Южнее поселка Северный находится новая подстанция ПС – 110 кВ «Северная», которая введена в эксплуатацию в 2006 году. Энергоснабжение поселка будет осуществляться от новой подстанции ПС «Северная». Вдоль южной границы  поселка Северный проходят воздушные высоковольтные линии электропередач 35кВт и 110 кВ частично пересекая южную часть территории в районе массивов ИЖС. Для разводки низковольтных сетей на территории жилой застройки и промышленных предприятий имеются трансформаторные подстанции, которые расположены в центре электрических нагрузок с учетом удобства подхода высоковольтных воздушных линий 10 кВ.

Теплоснабжение поселка обеспечивается двумя котельными, расположенными в восточном и западном планировочном районах.

Котельная №1 расположена в восточной части рядом с границей поселения и обеспечивает теплом многоквартирную застройку. Мощность котельной 13 Гкал/час (3 котла ВКГ 4-65). Данная котельная работает на пределе возможностей и требует реконструкции при дальнейших увеличениях нагрузок.

Котельная №2 расположена на территории ОПХ «Белгородское»  и обслуживает западный планировочный район, после проведения реконструкции в 2000 году. Мощность котельной 9,4 Гкал/час (2 котла ВКГ 4-65). Температура нагреваемой воды 90-700С. Протяженность сетей 1,2 км в однотрубном исполнении.

Отопление и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов более поздней застройки  и общественных зданий решается централизовано от котельной теплоносителем для нужд отопления и вентиляции – перегретая вода 150-700С , для нужд горячего водоснабжения - 90-700С.

Обеспеченность жилищного фонда теплом – 100%

Обеспеченность жилищного фонда горячей водой – 100%

Газоснабжение

Современное состояние системы газоснабжения п. Северный

Газоснабжение п. Северный Белгородского района осуществляется природным газом. Источником газоснабжения Белгородского района является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу "Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск" ООО "Мострансгаз"

Характеристика природного газа. Таблица 23

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Метан, % | 92,33 |
| Этан, % | 4,28 |
| Пропан, % | 1,02 |
| Изо-бутан, % | 0,35 |
| Нео-Пентан, % | 0,14 |
| Азот, % | 1,45 |
| Двуокись углерода, % | 0,25 |
| Низшая теплотворная способность газа, ккал/м3 | 8410 |

Природный газ поступает к потребителям п. Северный через существующую газораспределительную сеть газопроводов среднего давления от ГРС-1 г. Белгород, построенной в 1958 году, расположенной в западной части города Белгорода.

Существующая газораспределительная станция (ГРС) запроектирована с тремя выходами с соответствующими давлениями 1,2МПа, 0,6МПа и 0,3МПа и общей проектной производительностью 200 тыс.м3/час.

От ГРС природный газ подается к потребителям п. Северный по газопроводу  среднего давления Ру≤0,3МПа, диаметром 300 мм.

Схема распределения газа по потребителям п. Северный запроектирована на основе учета современной планировки и застройки с максимальной возможностью использования существующих газовых сетей. Система газоснабжения п. Северный – одноступенчатая с использованием кольцевых и тупиковых схем.

Снабжающий поселок газопровод среднего давления диаметром 200 мм, проходит транзитом через п. Северный с юга на север и закольцован через головное ГРП с газовыми сетями Яковлевского района. Внутриквартальные газопроводы среднего давления присоединены к  Ду200 и построены к двум стационарным ГРП, обеспечивающими подачу газа к жилым домам и предприятиям коммунально-бытового потребления преимущественно диаметрами Ду100мм.

В основном газоснабжение потребителей коммунально–бытового назначения, а также жилых домов производится по газопроводам низкого давления Ру≤3,0 кПа. В ряде жилых массивов принята схема подачи природного газа к жилым домам по распределительным газопроводам среднего давления Ру≤0,3МПа с установкой индивидуальных газораспределительных пунктов (ГРПШ).

Направление использования природного газа. Таблица 24

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественные и коммунально-бытового назначения. | На приготовление пищи, и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление |
| Местные районные котельные и отопительные печи | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные предприятия | Отопление, вентиляция и технологические нужды |

Снабжение газом жилого фонда п. Северный. Таблица 25

| Наименование показателей | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- |
| Количество газифицированных квартир, в том числе | шт. |  |
| - природным газом | шт. | 2925 |
| - сжиженным газом | шт. | - |

Краткие сведения о системе газоснабжения. Таблица 26

| Наименование показателей | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- |
| Протяженность газопроводов, всего | км | 59,2 |
| Количество газораспределительных пунктов (ГРП) | шт. | 3 |
| Количество шкафных газораспределительных пунктов ШРП | шт. | 18 |

Эксплуатация газораспределительной системы поселка производится,  филиала "Центральное объединение по эксплуатации газового хозяйства" ОАО "Белгородоблгаз".

Основные мероприятия, направленные на повышение надежности газораспределительной системы района на расчетный период:

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

- мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа;

- строительство новых распределительных газопроводов проводить с использованием полиэтиленовых труб вместо стальных.

Водоснабжение и канализация.

Водоснабжение жилой и производственной зон поселка Северный обеспечивается от существующих артезианских скважин системой тупиковых разводок и устройством водонапорных башен. Поселок имеет централизованное водоснабжение через станцию 2-го подъема, обеззараживание питьевой воды и подачи ее на хозяйственно-питьевые нужды, производственные, противопожарные.

Источниками водоснабжения поселка Северный являются две водозаборные скважины, одна из которых расположена в северной части рядом с границей поселения, а вторая в восточной части в районе новых жилых массивов ИЖС.

Среднесуточное потребление на 1-го чел. – 200 л/сут.

Протяженность водопроводных сетей – 38 км

Производственные территории имеют свои локальные водозаборные скважины.

Жилая и производственная зоны поселка Северный имеют самотечную и напорную канализационные системы. Сточные воды от жилых, общественных и производственных зданий самотеком поступают в существующую поселковую канализацию и через КНС перекачиваются на станции биологической очистки и  очистные сооружения, которые расположены в восточном и западном районах.

Обеспеченность жилого фонда канализацией – 90%

В усадебной застройке канализованы жилые дома по ул. Первомайская, ул. Мира, ул. Полевая, ул. Октябрьская. В настоящее время проводится канализация по ул. Лесная. Существует проект канализации жилого массива «Россиянка».

В настоящее время в Северном направлении осуществляется застройка массивов индивидуального строительства №№ 11; 20; 20-а; 35.

Заказчиком по строительству сетей и сооружений водопровода и канализации является ОАО «Белгородская ипотечная корпорация». По техническим условиям МУП «Горводоканал» заказчиком ведется строительство трех скважин на городском водозаборе №6, оборудованных насосами ЭЦВ 10-120-80.

Производительность скважины 5400 м3/сут. Водозаборные скважины имеют зону санитарной охраны радиусом 50 м, ограждены колючей проволокой на столбиках.

Электроснабжение скважины решено от существующей подстанции на водозаборе №6 путем строительства от нее воздушной ЛЭП-10 кВ и установкой на каждой скважине КТП 10/0,4 кВ.

Вода насосами скважин по двум водоводам Ф=600 мм каждый подается в систему водопровода водозаборов №№4 и 6 и далее в сети г. Белгорода.

Для подачи воды в район массивов №№ 20; 20-а; 35 строится два водовода из полиэтиленовых труб диаметром 280 мм каждый с врезкой в существующие городские сети водопровода диаметром 300 мм с врезкой в районе аэропорта.

Для обеспечения условий пожаротушения застройки строится водопровод из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм по проспекту Б.Хмельницкого от ул. А.Невского до существующего водопровода диаметром 300 мм в районе ул. Кутузова. Это обеспечит закольцовку существующего городского водопровода в районе аэропорта.

Строящаяся система водопровода по заданию ОАО «БИК» обеспечивает потребности намечаемой застройки с числом жителей 10482 человека, с обеспечением напоров воды только индивидуальной 1-2-х этажной застройки (14 м.вод.ст.).

Обеспечение водой массива №11 решено локально от системы водопровода поселка Северный. Врезка водопровода решена в два существующих водовода диаметром 200 мм.

Для отведения сточных вод массивов №№ 20; 20-а; 35 и 37 строится система канализации с устройством главной канализационной насосной  ГНС оборудованной  погруженными насосами марки «Иртыш» с перекачкой стоков по трубопроводу диаметром 300 мм из асбестоцементных и полиэтиленовых труб с врезкой в существующий городской коллектор диаметром 800 мм в районе Винзавода.

Электрическая связь и проводное вещание. Инфраструктура связи включает системы электронной и проводной связи, телевидение и радиовещание, почтовые и телеграфные связи.

На территории поселка Северный имеются две АТС по 2000 номеров. В настоящее время телефонизированы 2800 квартир. Имеется высокоскоростной Интернет «Домолинк» на 500 номеров (задействованы 200 номеров).

Охват населения телевизионным вещанием – 100%.

Санитарная очистка территории.

Основным источником загрязнения территории являются отходы жизнедеятельности человека и производственные отходы от деятельности животноводческих комплексов ОПХ «Белгородское» и ОАО «Агрохохлово».

Система санитарной очистки – вывоз и утилизация бытовых отходов. Вывоз бытовых отходов осуществляет МУП «УКЖФ п. Северный». Объем отходов составляет 13000 м3. Бытовые отходы вывозятся на полигон г. Белгорода. На территории поселка Северный имеется несанкционированная свалка площадью около 1 га в районе старого кладбища.

3 РАЗДЕЛ

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

3.1. Комплексная оценка условий развития территорий. Проблемы и приоритеты развития территорий. Формирование вариантов планируемого развития территорий.

В процессе комплексной оценки  пригодности территории для тех или иных видов использования учитывались количественные и качественные характеристики – инженерно-геологические  факторы, состояние поверхностных и подземных водных ресурсов, геоморфологические и экологические условия, а также выявленные планировочные ограничения.

Результаты комплексной оценки позволяют не только оценить современное использование территории, но и дать предложения по повышению эффективности ее использования.

Оценка условий использования территории с учетом планировочных ограничений проводилась по трем их градациям: благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные.

При оценке условия использования территории для градостроительного развития учитывались инженерно-геологические условия (тип грунта, глубина залегания грунтовых вод, оползни, овражная эрозия и др.), почвенно-растительные (тип почв), лесистость территории, обеспеченность водными ресурсами, состав и запасы полезных ископаемых, геоморфологические условия, состояние воздушного и водного бассейнов, биоресурсный потенциал, климатические, экологические и др. условия.

Территория поселка в существующих границах благоприятна для строительства. Овражно-балочная система, примыкающая к границе поселка с юго-восточной стороны имеет уклон поверхности 10-20% и более 20% и оценивается как территория ограниченно благоприятная для строительства. Протяженная овражно-балочная сеть примыкает и к северо-западной границе нового массива индивидуальной жилой застройки. С запада к границе поселка примыкает массив садово-огородных участков, расположенный на территориях с уклоном рельефа 10-20% более. Сложный, изрезанный рельеф накладывает ограничения на строительную деятельность и расширение территории поселка в этом направлении. Однако овражно-балочную систему можно использовать как территории рекреации при озеленении склонов и их благоустройстве. Это позволит задержать рост оврагов и создать дополнительные зоны отдыха населения.

Производственные территории ОПХ «Белгородское» и АОЗТ «Красный Октябрь» оказались в близости от жилой застройки, частично перекрывая селитебную территорию санитарно-защитными зонами 300 м. Это ограничивает дальнейшее развитие западной части территории поселка и создает дискомфортные условия проживания на прилегающих к промзоне территориях. В восточном планировочном районе ферма нетелей оказалась в окружении усадебной застройки с востока и запада, расчленяя тем самым территорию, ухудшая транспортные связи и перекрывая санитарно-защитной зоной жилье.

Территориальный рост поселка Северный затрудняет сложная планировочная ситуация, сложившаяся в настоящее время. Целый ряд неблагоприятных условий сдерживает рост поселка: наличие вокруг поселка садоводческих участков с запада и востока, ценные сельскохозяйственные земли в южной и юго-восточной части, производственные предприятия сельскохозяйственного назначения со значительными санитарными зонами (до 1000 м), шумовая зона аэропорта, транспортные коммуникации, сложная овражно-балочная система прилегающих земель и другие.

Поиск новых селитебных территорий облегчили вошедшие в поселковую черту территории северной части Западного планировочного района и значительные территории, расположенные северо-восточнее  Восточного планировочного района.

Наличие территорий сельскохозяйственных земель в юго-восточном направлении от границы поселка дает потенциальную возможность развития жилищного строительства в этом направлении при условии выноса площадки АОЗТ «Красный Октябрь».

Развитие территории поселка в южном направлении, из-за наличия санитарной зоны птицефабрики АОЗТ «Северное» (1000 м) и санитарных разрывов высоковольтных линий электропередач не представляется возможным.

Приоритетом развития территории поселка Северный является его выгодное экономико-географическое расположение, близость к областному центру, транспортные связи, инвестиционная привлекательность.

3.2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Комплексная оценка территории является основой решения задач зонирования территории по основным сочетаниям видов ее использования. Комплексная оценка территории, учитывая планировочные ограничения, определяет градостроительное развитие территории, сельскохозяйственное использование, развитие рекреационных и природоохранных зон. Стратегия пространственного развития поселка решает следующие задачи:

- обеспечение эффективного использования территории

- создание благоприятной среды жизнедеятельности: развитие инженерной, транспортной, и социальной инфраструктур; безопасность территории и окружающей среды; улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилой территории.

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие поселка. При рассмотрении предложений по развитию территории поселка Северный  выявлены следующие возможные варианты решения задач территориального планирования:

- использование внутренних резервов территориального развития поселка за счет выноса производственных площадок и размещения на этих территориях жилых и общественных зон;

- мероприятия по реконструкции ветхого жилищного фонда, не отвечающего современным требованиям, позволяющие улучшить условия проживания людей, уплотнение застройки на реконструируемых территориях.

- значительные территории жилых массивов, примыкающие к поселку с северной и восточной стороны обладают потенциальными возможностями для развития индивидуальной и многоквартирной застройки и могут вместить население численностью более 15 тысяч человек. Эти территории (кроме массива №11, расположенного в северной части западного планировочного района) в перспективе будут присоединены к г. Белгороду, однако эти территории вместе с поселком Северный можно рассматривать как единый организм, связанный социально-экономическими, трудовыми, транспортными, рекреационными связями.

Жители поселка Северный могут улучшать свои жилищные условия за счет строящейся на прилегающих территориях индивидуальной и многоквартирной застройки.

- капитализация прилегающих к границе поселка садово-огородных участков, которая дает дополнительные возможности использования этих территорий расширения границ.

3.3. Перечень мероприятий по решению задач территориального планирования

Основные мероприятия по решению задач территориального планирования:

- Вынос с занимаемых в настоящее время территорий производственных объектов ОПХ «Белгородское» и АОЗТ «Красный Октябрь» имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих территорий в интересах развития поселка.

- Качественно-количественное развитие жилых зон предусматривается  за счет освоения под новое жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий  северной части западного планировочного района и северо-восточной части восточного планировочного района. Совершенствование застройки жилых зон предусматривает: увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, размещение различных типов жилой застройки (многоквартирной многоэтажной, средней этажности, малоэтажной блокированной с приквартирными участками, коттеджной).

- Реконструкция ветхого фонда и модернизация типовой морально устаревшей жилой застройки 60-х годов. Жилая застройка 2-3-х этажными панельными домами по ул. Шоссейная и ул. Октябрьская является зоной ограниченного градостроительного режима. Необходимы градостроительные мероприятия по ее реконструкции путем обновления и уплотнения застройки.

- Формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, общественного транспорта,  объектов отдыха, озеленения.

- Формирование планировочных центров и осей, развитие узловых элементов планировочного каркаса. Проектом предусматривается формирование нескольких планировочных центров в западном и восточном районах. В западном районе поселка размещение общественного центра планируется на территории производственной площадки ОПХ «Белгородское». В восточной части поселка в районе существующей многоэтажной застройки общественный центр требует реконструкции и модернизации существующих объектов. Предусматривается формирование новых жилых комплексов многоквартирной застройки с развитой инфраструктурой. Ступенчатая система обслуживания  включает в себя учреждения обслуживания повседневного спроса с нормативными радиусами обслуживания, а так же  учреждения общерайонного значения. Максимальное приближение к жилой зоне объектов соцкультбыта ведет к комфортности обслуживания населения, сокращает затраты на строительство, а также на одновременную сдачу и жилья и соцкультбыта.

- Развитие и упорядочение транспортной системы. Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность территорий, безопасность и надежность транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения. Предусматривается строительство транспортных развязок на въезде в поселок и на выезде из него и создание транспортных дублеров параллельно главной магистральной улице, улучшение транспортных связей между восточным и западным планировочными районами.

- Сохранение и развитие природного комплекса. Формирование природно-экологического каркаса – единой системы, объединяющей  озеленение территории поселка: парки, скверы, сады, бульвары, лесопарки, природные охраняемые ландшафты, кварталы усадебной застройки. Проектом предусматривается увеличение площади зеленых насаждений, создание рекреационных зон для длительного и кратковременного отдыха, использование природного ландшафта (овражно-балочная система) для размещения зеленых насаждений общего пользования, озеленение санитарно-защитных зон.

- Разработка мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры. Инженерная инфраструктура поселка состоит из электро-теплоснабжения, газоснабжения, топливоснабжения, водоснабжения и канализации, электрической связи и проводного вещания, санитарной очистки территории. Проектом предусматривается качественное развитие зон инженерной инфраструктуры, связанное с модернизацией головных инженерных сооружений. Необходимы инженерные мероприятия по выносу очистных сооружений Восточного и Западного планировочных районов за пределы поселка, организацию отвода сточных вод в очистные сооружения г. Белгорода.

- Ресурсы питьевой воды в поселке, при его развитии, будут ограничены. Необходимо строительство нового источника питьевой воды (предположительно в северной части поселка).

- Существующая подстанция ПС 35/10 кВ «Оскочная» несет нагрузку существующих потребителей до 95% и исчерпала свои ресурсы. Размещение ее на селитебной территории вблизи от жилой застройки накладывает градостроительные ограничения на развитие этой территории и нарушает видовую эстетику панорамы поселка при въезде в него. В перспективе предполагается демонтаж существующей подстанции и подключение потребителей к новой подстанции ПС «Северная»-110, расположенной южнее поселка Северный.

Проект внесения изменений в генеральный план городского поселения «Поселок Северный» выполнен на основании заключения комиссии по Правилам землепользования и застройки при администрации Белгородского района от 06.04.2018 г. по обращению Салагаева А.С., с целью строительства автотехцентра.

Внесение изменений в генеральный план городского поселения «Поселок Северный» продиктовано новыми приоритетами социально-экономического развития городского поселения.

Проектом внесения изменений в генеральный план городского поселения «Поселок Северный» предусматривается расширение границы функциональной зоны «объекты придорожной инфраструктуры и малого бизнеса» за счет включения земельного участка, по адресу: Белгородский район, п. Северный, расположенного в кадастровом квартале 31:15:0406001, площадью 2283 кв.м., с координатами:

| X | Y |
| --- | --- |
| 403220.38 | 1326119.28 |
| 403243.74 | 1326163.20 |
| 403196.63 | 1326173.21 |
| 403187.69 | 1326173.83 |
| 403182.28 | 1326127.95 |
| 403220.38 | 1326119.28 |

Договор на выполнение работ №20/05-18/ГП от 20.05.2018 г.

Заказчик: Салагаев А.С..

Исполнитель: ООО «СтройПроектКонсалтинг»

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план осуществлена в соответствии с требованиями статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Земельного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Жилищного кодекса  Российской Федерации, от 29.12.2004 №188-ФЗ, а также региональным и местным нормативам градостроительного проектирования:

В проекте также учтены требования следующих строительных норм и правил и санитарных норм и правил: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов" от 26.05.2011 г. №244, САНПИН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий», СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», законом Белгородской области «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области», принят Белгородской Думой 28 июня 2007г., СанПиН 2.1.4.1110 «Закон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В проекте учтены требования приоритетных национальных проектов – «Здоровье», « Доступное комфортное жилье – гражданам России», «Социальное развитие села до 2010 года»,  Постановление губернатора Белгородской области №231 от 31.12.2003 г. «О стратегии развития жилищного строительства на территории Белгородской области до 2010 года».

3.4. Обоснование предложений по территориальному планированию. Этапы реализации предложений по территориальному планированию

Мероприятия по территориальному планированию осуществляются в два этапа: первая очередь и расчетный срок.

Расчетный срок генерального плана - 2032 год. Численность населения на расчетный срок определена – 30,2 тыс. чел. Первая очередь строительства – 2012 год при расчетной численности населения – 19,6 тыс. чел.

Развитие планировочной организации территории поселка в период первой очереди строительства предусматривает:

- освоение под новое жилищное строительство свободных от застройки территорий

-осуществление нового жилищного строительства по индивидуальным проектам жилых домов различной этажности (много-, средне- и малоэтажных), строительство жилищных комплексов.

- доведение объемов нового жилищного строительства на первую очередь до 61,6 тысяч кв м в год при средней обеспеченности 28 кв м общей площади на 1 человека.

-размещение на вновь осваиваемых жилищным строительством свободных территориях объектов обслуживания повседневного пользования в объеме  необходимом для создания комфортных условий, реконструкции и модернизации существующих объектов социальной инфраструктуры.

- регенерация зеленых насаждений и благоустройство территорий, озеленение санитарно-защитных зон, балок и оврагов.

- Совершенствование транспортной сети. Строительство транспортной развязки на въезде в поселок, обеспечивающей безопасность движения, улучшение транспортных связей между восточным и западным районами.

Развитие планировочной организации территории поселка на расчетный срок предусматривает:

- вынос за пределы поселка производственных площадок ОПХ» Белгородское», ОАО «Агрохохлово» и очистных сооружений. Рекультивацию территорий с последующим размещением на них жилой застройки и общественного центра.

- развитие основных элементов планировочной структуры поселка: планировочных центров и осей, узлов планировочного каркаса.

- реконструкция  ветхого жилого фонда по ул. Шоссейная.

- формирование рекреационных зон в восточном и западном планировочном районах.

- совершенствование и развитие структурных транспортных связей (трассировка новых и реконструкция существующих улиц и дорог) между планировочными районами и территориальными зонами.

- реконструкция и совершенствование инженерной инфраструктуры.

3.5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Краткая характеристика факторов риска природного характера

В геоморфологическом отношении территория расчленена долинно-балочной сетью, осложненной ростом оврагов. Этому способствуют: повсеместное распространение лессовидных суглинков, склоновый тип местности, длительное и интенсивное сельскохозяйственное использование территории.

Овраги являются характерным элементом эрозионного рельефа. Склоны оврагов осложнены оползнями.

Балки – эрозионные формы рельефа, образовавшиеся из прекративших свой рост оврагов в процессе естественного задерновывания их склонов и вершин.

Краткая характеристика техногенных опасностей

На территории городского поселения техногенные риски обусловлены прежде всего наличием объектов техносферы.

Техническая система, неблагоприятные воздействия которой на персонал и окружающую среду в процессе эксплуатации полностью определены, считается вредной. Поэтому по механизму причинения ущерба объекты техносферы могут быть:

- вредными для здоровья в процессе нормальной эксплуатации. Проявлениями их опасности обычно являются уровни вредных факторов, сопровождающих эксплуатацию объекта, площади и степень загрязнения прилегающих к объекту территорий в результате выбросов и сбросов. В зависимости от назначения предприятия и его мощности назначается один из пяти классов вредности, в зависимости от которого устанавливается ширина санитарнозащитной зоны от 1000 м (1 класс) до 50 м (У класс);

- потенциально опасными, ущерб от которых наступает в случае аварий.

Проявлениями их опасности являются уровни поражающих факторов, формирующихся в случае аварий, площади и степень загрязнения прилегающих к объекту территорий в случае аварий.

Совокупность объектов техносферы на рассматриваемой территории приводит к её загрязнению и формированию негативных условий для жизнедеятельности. Главными источниками загрязнения на территории поселка являются:

для атмосферы - транспорт;

для водных объектов - сточные воды (хозяйственно-бытовые; промышленные; поверхностный сток предприятий и населенных пунктов; сельскохозяйственные воды).

Другими источниками загрязнений могут быть аварии.

По природе основных опасных факторов, образующихся в результате аварии, выделяют ядерно- и радиационно, химически, биологически, пожаровзрыво-, гидродинамически опасные объекты и объекты жизнеобеспечения.

К опасным техногенным явлениям относятся:

-	транспортные аварии (катастрофы);

-	пожары, взрывы в зданиях, на коммуникациях, в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения;

-	внезапное обрушение зданий, сооружений различного назначения, пород;

-	аварии на электроэнергетических системах;

-	аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

-	аварии на очистных сооружениях;